ДШС4.079.135 И

ДШС4.079.135 И


КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЕРЕОБОРУДОВАНИЯ
ККМ «ПРИМ-08ТК версия …» В

ККТ «ПРИМ 08-Ф»
Инструкция по переоборудованию
ДШС4.079.135 И
Листов 35


Содержание

31
Общие сведения


42
Указания по технике безопасности


53
Устройства, детали, документы, материалы и программное обеспечение, необходимые для выполнения работ


64
Условия, сбор данных и частичная разборка ККМ для переоборудования


18Приложение А  (обязательное)  Частичная разборка ККМ


18A.1
Частичная разборка ККМ «ПРИМ-08ТК версия 02»


22A.2
Частичная разборка ККМ «ПРИМ-08ТК версия 04»


27Приложение Б (обязательное) Загрузка прошивки


27Б.1
Подготовка к загрузке


27Б.2
Загрузка


30Приложение В  (обязательное)  Установка параметров




1 Общие сведения
1.1 Настоящая инструкция устанавливает порядок проведения переоборудования контрольно-кассовой машины «ПРИМ-08ТК версия 02» или «ПРИМ-08ТК версия 04» (далее – ККМ или ККМ «ПРИМ-08ТК версия …») в контрольно-кассовую технику «ПРИМ 08-Ф» ДШС3.021.029-09 (далее – ККТ или ККТ «ПРИМ 08-Ф»).
1.2 Инструкция предназначена для пользователей ККТ и специалистов сервисных центров, осуществляющих техническую поддержку ККТ и прошедших соответствующую подготовку у изготовителя.
1.3 Переоборудование производится с помощью «Комплекта для переоборудования ККМ «ПРИМ-08ТК версия …» в ККТ «ПРИМ 08-Ф»» ДШС4.079.135 (далее – комплект переоборудования).
1.4 Перед проведением переоборудования ККМ «ПРИМ-08ТК версия …» должна быть снята с регистрации в налоговом органе согласно действующему законодательству.
2 Указания по технике безопасности
2.5 К выполнению работ допускаются лица, ознакомленные с настоящей инструкцией, правилами и нормами эксплуатации электронной аппаратуры, прошедшие инструктаж по технике безопасности, имеющие третью квалификационную группу по технике безопасности.
2.6 Рабочее место, где производится переоборудование, должно быть обеспечено освещением 500±50 лк при общем и комбинированном освещении.
2.7 При производстве работ технологическое, измерительное и монтажное оборудование должно быть заземлено.
2.8 При работе необходимо применять заземляющий браслет или принять иные меры по снятию статического электричества с устройства и оборудования.

2.9 Работы должны проводиться в сухих отапливаемых помещениях при нормальных климатических условиях эксплуатации по ГОСТ 15150-69.

2.10 Пол на рабочем месте должен быть снабжен антистатическим покрытием в соответствии с ГОСТ 12.1.045-84.

3 Устройства, детали, документы, материалы и программное обеспечение, необходимые для выполнения работ
3.11 Для выполнения работ по переоборудованию необходимы устройства, детали,
документы и материалы, входящие в комплект переоборудования.
3.12 Дополнительно для выполнения работ по переоборудованию необходимы
следующие устройства, документы и программное обеспечение, не входящие в комплект
переоборудования и перечисленные ниже:
· персональный компьютер класса Pentium-IV или выше (далее – ПК) с предустановленной операционной системой «Microsoft Windows XP SP3» и выше;

· программное обеспечение «FRService ОФД» ДШС.00316-01-91 01. Программа «FRService ОФД» должна быть инсталлирована на ПК;

· программа загрузки прошивки ККМ «LPC2000 Flash Utility»;

· файл прошивки «prim08f.hex»;

· адаптер питания, используемый для питания ККМ (из состава ККМ);
· кабель интерфейсный RS-232 (из состава ККМ);
· источник бесперебойного питания 60 Вт;

· фискальный накопитель (далее – ФН);

· заглушка ДШС6.433.018;

· джампер (шаг 2,5 мм).
4 Условия, сбор данных и частичная разборка ККМ для переоборудования

4.13 Снять объемную наклейку с ККМ. Место указано на рисунке 4.1 (вид может отличаться в зависимости от версии ККМ).
4.14 Установить на принтер наклейку «ПРИМ 08-Ф» ДШС8.803.442-01 (см. рисунок 4.1), очистив поверхность от клеящего материала.
[image: image1.jpg]



Рисунок   4.1 – Установка наклейки «ПРИМ 08-Ф»
4.15 Выключить ККМ. Отключить все кабели. Удалить рулон бумажной ленты.
4.16 Произвести частичную разборку ККМ согласно Приложению А (для переоборудования ККМ «ПРИМ-08ТК версия 02» в ККТ «ПРИМ 08-Ф» см. подраздел А.1, для переоборудования ККМ «ПРИМ-08ТК версия 04» в ККТ «ПРИМ 08-Ф» см. подраздел А.2.

ВНИМАНИЕ! Для переоборудования ККМ «ПРИМ-08ТК версия 02» в ККТ «ПРИМ 08-Ф» выполнить действия по п. 4.5 – 4.13 и далее с п. 4.19. Для переоборудования ККМ «ПРИМ-08ТК версия 04» в ККТ «ПРИМ 08-Ф» выполнить действия c п. 4.14 и далее. 
4.17 Подготовка для загрузки прошивки контроллера фискального ДШС3.093.261 или ДШС3.093.261-01 (далее – контроллер):

· снять планку контроллера, отвинтив винты крепления разъема «RS-232» (см. рисунок 4.2);

· установить заглушку ДШС6.433.018 для загрузки прошивки контроллера (см. рисунок 4.2), предварительно сняв этикетку с версией программного обеспечения;  

Внимание! Следует правильно ориентировать заглушку по ключу на плате!
· установить контроллер в ККМ разъемом X1 в контроллер принтера (см. рисунок А.3);
· подключить жгут контроллера ДШС6.641.225 к контроллеру (разъем X2) (см. рисунок 4.2); 
· подключить жгут контроллера ДШС6.641.225 к УПД (УПД не устанавливать внутрь ККМ, кабель проложить через отверстие в основании для контроллера);
· подключить жгут накопителя ДШС6.641.227 к УПД;
· подключить жгут накопителя ДШС6.641.227 к ФН (ФН не устанавливать внутрь ККМ);

· установить основание, закрепив на защелку (см. рисунок A.3);

· установить корпусную деталь «E» (см. рисунок A.2).
4.18 Произвести загрузку прошивки согласно Приложению Б.
4.19 Подготовка для установки параметров контроллера (разборку-сборку производить согласно Приложению А):

· снять корпусную деталь «E» (см. рисунок A.2);
· потянуть передний левый угол основания вверх и снять с защелки (см. рисунок, А.3);

· снять основание и положить на левый бок;

· выдвинуть контроллер (разъем Х1) из разъема контроллера принтера в направлении, указанном стрелкой  (см. рисунок А.3);
· извлечь заглушку ДШС6.433.018 для загрузки прошивки контроллера;

· наклеить на контроллер этикетку с версией программного обеспечения ДШС8.824.403 (см. рисунок 4.2);
· установить джампер на разъем «X4» (см. рисунок 4.2);
· установить контроллер в ККМ разъемом X1 в контроллер принтера (см. рисунок А.3);

· установить основание, закрепив на защелку (см. рисунок A.3);

· установить корпусную деталь «E» (см. рисунок A.2).
4.20 Произвести установку параметров согласно Приложению В.
4.21 Сборка ККТ:
· снять корпусную деталь «E» (см. рисунок A.2);
· снять основание и положить на левый бок;

· извлечь джампер из разъема «X4» (см. рисунок 4.2);
[image: image2.jpg]V uuu






[image: image3]
[image: image4.jpg]




[image: image5]
Рисунок   4.2 – Виды контроллера фискального
· прикрутить стойки ДШС8.128.068 к плате УПД (см. рисунок 4.3), если используются стойки ДШС8.128.068-01, то прикрутить к плате УПД, используя ближайшие к краю платы отверстия;

· установить планку ДШС8.600.707 (см. рисунок 4.3);

· прикрутить планку винтами крепления разъема «RS-232» (см. рисунок 4.3);

· прикрутить стойки ДШС8.128.068 к планке винтами (см. рисунок 4.3), фиксируя УПД в отверстии планки для разъема «LAN»;
· прикрутить планку к корпусу ККМ;

· установить ФН на двухсторонний скотч, и проверить подключение жгутов (см. рисунок 4.4);
[image: image6.jpg]



Рисунок   4.3 – Установка планки ДШС8.600.707 и УПД
· установить основание – закрепить на защелку и закрутить три винта (см. рисунок A.3);

· установить корпусную деталь «E» – закрутить четыре винта «I» (см. рисунок A.2).
[image: image7.jpg]yna Xeym

AlIC3.093.326 KoHmpo//epa
AUIC6.641.225

Xeym
Hakonumens
AUIC6.641.227

Koumponnep AUIC3.093.261-02
¢ nnaxkod AUICE.600.706 unu
¢ naarkod AIUC8.600.707

Hakonume b
PuCKaNbHLIU




Рисунок 4.4 – Блок фискальный ДШС3.093.261-02. Установка устройств внутри блока.

Вид сверху (крышка не показана)
4.22 Удалить фирменную наклейку и наклейку с заводским номером и датой выпуска.
4.23 Согласно рисунку 4.5 установить:

· фирменную наклейкуДШС8.803.443-01;
· наклейку «LAN» ДШС8.803.444;

· наклейки с заводским номером и датой выпуска ККТ ДШС8.803.202;
· переклеить наклейку «RS-232» с планки ККМ.

4.24 Поставить пломбы в местах пломбирования (см. рисунки 4.5, А.2).
4.25 Установить крышку «Д», для чего отжать в стороны ее боковые стенки и сдвинуть крышку назад (см. рисунок А.1).

[image: image8.jpg]KOHTPOTEHO-
KACCOBAS TEXHHKA

udpa «MPUM 08-0»

4B  14A  35B1

& = @) ©

LAN RS.232 [T 2an

u]
Mecmo onnombuposaHus





Рисунок 4.5 – Установка наклеек при переоборудовании ККМ «ПРИМ-08ТК версия 02»
4.26 Подготовка для загрузки прошивки контроллера фискального ДШС3.093.261 или ДШС3.093.261-01 (далее – контроллер):

· снять планку контроллера, отвинтив винты крепления разъема «RS-232» (см. рисунок 4.2);

· установить заглушку ДШС6.433.018 для загрузки прошивки контроллера (см. рисунок 4.2), предварительно сняв этикетку с версией программного обеспечения;  

Внимание! Следует правильно ориентировать заглушку по ключу на плате!
· установить контроллер в ККМ разъемом X1 в контроллер принтера (см. рисунок А.8);

· подключить жгут контроллера ДШС6.641.225 к контроллеру (разъем X2) (см. рисунок 4.2); 
· подключить жгут контроллера ДШС6.641.225 к УПД (УПД не устанавливать внутрь ККМ, кабель проложить через отверстие в основании для контроллера);
· подключить жгут накопителя ДШС6.641.227 к УПД;

· подключить жгут накопителя ДШС6.641.227 к ФН (ФН не устанавливать внутрь ККМ);

· установить основание, чтобы выступ и неполное отверстие совпали, подключить кабель «3» (см. рисунок A.7);

· установить корпусную деталь «2» (см. рисунок A.6);

· установить крышку «4» (см. рисунок A.5).
4.27 Произвести загрузку прошивки согласно Приложению Б.
4.28 Подготовка для установки параметров контроллера (разборку-сборку производить согласно Приложению А):

· снять крышку «4» (см. рисунок A.5);

· снять корпусную деталь «2» (см. рисунок A.6);
· отключить кабель «3» (см. рисунок A.7);

· снять основание и положить на правый бок;

· выдвинуть контроллер (разъем Х1) из разъема контроллера принтера в направлении, указанном стрелкой  (см. рисунок А.8);

· извлечь заглушку ДШС6.433.018 для загрузки прошивки контроллера;

· наклеить на контроллер этикетку с версией программного обеспечения ДШС8.824.403 (см. рисунок 4.2);
· установить джампер на разъем «X4» (см. рисунок 4.2);
· установить контроллер в ККМ разъемом X1 в контроллер принтера (см. рисунок А.8);

· установить основание, чтобы выступ и неполное отверстие совпали, подключить кабель «3» (см. рисунок A.7);

· установить корпусную деталь «2» (см. рисунок A.6);

· установить крышку «4» (см. рисунок A.5).
4.29 Произвести установку параметров согласно Приложению В.
4.30 Сборка ККТ:

· снять крышку «4» (см. рисунок A.5);

· снять корпусную деталь «2» (см. рисунок A.6);
· отключить кабель «3» (см. рисунок A.7);

· снять основание и положить на правый бок;

· извлечь джампер из разъема «X4» (см. рисунок 4.2);
· прикрутить стойки ДШС8.128.068 к плате УПД (см. рисунок 4.6), если используются стойки ДШС8.128.068-01, то прикрутить к плате УПД, используя ближайшие к краю платы отверстия;

· установить планку ДШС8.600.706 (см. рисунок 4.6);

· прикрутить планку винтами крепления разъема «RS-232» (см. рисунок 4.6);

· прикрутить стойки ДШС8.128.068 к планке винтами (см. рисунок 4.6), фиксируя УПД в отверстии планки для разъема «LAN»;
· прикрутить планку к основанию;

· установить ФН на двухсторонний скотч, и проверить подключение жгутов (см. рисунок 4.4);

[image: image9.jpg]S
\

.'\« o
LA
S
y o

lMnarka AUICE.600.706




Рисунок   4.6 – Установка планки ДШС8.600.706 и УПД

· установить основание – закрутить два винта «1» (см. рисунок A.7);

· подключить кабель «3» (см. рисунок A.7);

· установить корпусную деталь «2» – закрутить четыре винта «1» (см. рисунок A.6);

· установить крышку «4» (см. рисунок A.5).
4.31 Удалить фирменную наклейку и наклейку с заводским номером и датой выпуска.

4.32 Согласно рисунку 4.5 установить:

· фирменную наклейкуДШС8.803.443-01;

· наклейку «LAN» ДШС8.803.444;

· наклейки с заводским номером и датой выпуска ККТ ДШС8.803.202;

· переклеить наклейку «RS-232» с планки ККМ.

4.33 Поставить пломбы в местах пломбирования (см. рисунки 4.5, А.6).
4.34 При переоборудовании ККМ «ПРИМ-08ТК версия 04» установить крышку «4» (см. рисунок А.5).
[image: image10.jpg]KOHTPO/TbHO- [ H [
KACCOBAS TEXHUKA
uckpa «MPUM 08-0» cagae
24B

1.4A  35BT





Рисунок 4.5 – Установка наклеек при переоборудовании ККМ «ПРИМ-08ТК версия 04»
4.35 Автоматическое тестирование
4.35.1 Подключить ККТ к СОМ-порту ПК с помощью кабеля интерфейсного RS-232 (в комплекте поставки ККМ).

4.35.2 Установить рулон чековой ленты.

4.35.3 Включить питание ККТ.

4.35.4 При включении питания ККТ происходит автоматическое тестирование узлов.

4.35.5 Если автоматическое тестирование узлов ККТ прошло успешно, происходит
автоматическая печать на чековой ленте отчета готовности ККТ к работе (см. рисунок 4.6),   содержащего:
· сообщение о готовности ККТ к работе;
· код поставки ККТ;

· серийный номер ККТ (должен соответствовать заводскому номеру ККТ, указанному в паспорте ККТ «ПРИМ 08-Ф»);

· регистрационный номер ККТ (РНМ) и идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – заполнены знаками «X».
[image: image11.jpg]R R

" OROC CKB BT "MCKPA" v
w ¥3TOTOBUTEND N
N KOHTPOJIBHO-KACCOBOM TEXHUKM d
w w

R e

KKT 2otoBa k pabore.
Kod@ noctasku: 2.0LPC21 01-08-16
CepulHbil N: 1600002
OH HE AKTUBU3UPOBAH
PHM : XXX XXX XXXKKK KKK X MHH : X XXXXX KKK KKK
KKT HE 3APEIMCTFMPUBAHA
OAO ChB BT “MCKPA“
C-Netepbypz, paxdaHckul np. 111
Ten. 531-11-76, 532-07-19




Рисунок 4.6 – Образец отчета готовности ККТ к работе

4.35.6 Если отчет готовности не соответствует образцу, приведенному на рисунке
4.6, следует повторно выключить и включить питание ККТ. Если неверный
результат обнаруживается и при повторном включении питания ККТ, составить акт с 
указанием неисправности и направить на рассмотрение в адрес изготовителя.

4.36 Выполнение контрольной задачи

4.36.1 Запустить на ПК программу «FRService ОФД».
4.36.2 Установить  связь  ККТ  «ПРИМ 08-Ф»  с  ПК  согласно  «Руководству оператора» ДШС.00316-01-34 01 для программы «FRService ОФД» (далее – «Руководство оператора»).
4.36.3 Проверить выполнение на ККТ следующих основных операций:

· приход;
· возврат прихода;
· закрытие смены.
4.36.4 Согласно «Руководству оператора»:

· создать и напечатать чек прихода (за наличные, с заданием количества товара, с подсчетом сдачи);
· начать чек прихода;
· создать и напечатать чек возврата прихода;
· закрыть смену (напечатать отчет о закрытии смены).
4.36.5 Образцы документов приведены в «Руководстве по эксплуатации»
ДШС3.021.029-09 РЭ.
4.36.6 При получении чеков и отчета о закрытии смены следует проверить на чеке:

· заводской номер ККТ (он должен соответствовать заводскому номеру ККТ, указанному в паспорте ККТ «ПРИМ 08-Ф»);
· порядковый номер чека; 
· сквозной номер документов (значение в поле "N док:");
· дату и время покупки (услуги). Дата и время, печатаемые на чеках, 
должны соответствовать текущим после установки даты и времени;
· идентификатор кассира (оператора, официанта, портье);
· наименование или код товара (услуги);
· стоимость товара (услуги);
· количество товара;
· сумму покупки (услуги);
· сумму, внесенную покупателем (клиентом);
· сумму сдачи;
· вида оплаты;
· другие реквизиты, введенные при создании чека;
· правильность записи на чеке и в отчете о закрытии смены результатов выполненных операций;
· качество печати знаков.
4.36.7 Если по какому–либо чеку или в отчете о закрытии смены обнаружено несоответствие, то контрольная задача считается выполненной неверно. Следует выполнить контрольную задачу повторно.
4.36.8 Если неверный результат обнаруживается и при повторном выполнении контрольной задачи, составить акт с указанием неисправности и направить на рассмотрение в адрес изготовителя.

4.37 Заполнить «Акт установки комплекта для переоборудования ККМ «ПРИМ-08ТК версия …» в ККТ «ПРИМ 08-ФА» в паспорте комплекта переоборудования
ДШС4.079.135 ПС.
4.38 Заполнить «Контрольный талон постановки на гарантийный учет»
ДШС4.079.135 Д5.

Примечание – П.1 указанного контрольного талона заполнен изготовителем комплекта переоборудования.

4.39 Оформить паспорт ККТ «ПРИМ 08-Ф» ДШС3.021.029-09 ПС (из
комплекта поставки). При оформлении необходимо обратить внимание на следующее:
4.39.1 В разделе 4 должны быть вписаны:

· заводской номер принтера (в строке «Устройство печати кассовых чеков»);

· дата первичной установки ФН (соответствует дате установки комплекта переоборудования). Если ФН не входит  в комплект поставки комплекта переоборудования, вписать все данные по ФН и паспорту ФН;
· заводской номер адаптера питания;
· заводской номер контроллера фискального.

Примечание – Остальные данные вписаны изготовителем комплекта переоборудования.

4.39.2 В разделе 5 должны быть вписаны дата выпуска ККТ «ПРИМ 08-Ф» и дата предпродажной подготовки (должны  соответствовать дате установки комплекта переоборудования). Записи должны быть заверены подписью в строке «Предпродажную подготовку провел».

Примечание – Первичный код активации вписан изготовителем комплекта переоборудования, поставлена подпись представителя изготовителя, заверенная печатью.

4.39.3 В разделе «Особые отметки» должна быть сделана запись о переоборудовании ККМ «ПРИМ-08ТК версия …» в ККТ «ПРИМ 08-Ф» (с указанием заводского номера комплекта переоборудования) и о гарантиях изготовителя в соответствии с п. 1.5 паспорта комплекта переоборудования ДШС4.079.135 ПС.

4.40 Укомплектовать ККТ эксплуатационной документацией согласно паспорту ККТ «ПРИМ 08-Ф» ДШС3.021.029-09 ПС.
Приложение А 
(обязательное) 
Частичная разборка ККМ

A.1 Частичная разборка ККМ «ПРИМ-08ТК версия 02»

A.1.1 Открыть крышку чекового отсека «В», отжав предварительно защелку «Г». Открыть крышку «В» (см. рисунок А.1).

[image: image12.png]



Рисунок А.1 – ККМ, вид сверху

A.1.2 Снять крышку «Д», для чего отжать в стороны ее боковые стенки и сдвинуть крышку вперед (см. рисунок А.1).
A.1.3 Отвинтить четыре винта «I» и снять корпусную деталь «Е» (см. рисунки А.2, А3), для чего вывести ее из зацепления с металлическим основанием  (зацеп находится сзади). При снятии обратить внимание на выключатель питания, находящийся на левой стенке ККМ. 

[image: image13.wmf] 


Рисунок А.2 – Вид сверху со снятыми крышками «В» и «Д»
A.1.4 Открутить винты крепления основания (см. рисунок, А.3).
A.1.5 Потянуть передний левый угол основания вверх и снять с защелки (см. рисунок, А.3).
A.1.6 Снять основание и положить на левый бок.


[image: image14.png]Mecto

onnomMbpoBaHa

KoHTponnep dyckansHsiit
AILC3.093.261

L m

ki

|

" Tobod 11

\

CroT4 ABYKCTOpOHHHIE

TONUYHOR 2 1w (10MMXIOMM)

XKyt SKN3
ALIC6.640.827





Рисунок А.3 – Вид сверху со снятыми деталями «В», «Д», «Е» 
и повернутым вокруг оси К-К основанием (с ЭКЛЗ еФ3.058.006 ТУ) 

A.1.7 Отсоединить жгут ЭКЛЗ от разъема Х2 контроллера фискального ДШС3.093.261. Отсоединить жгут ЭКЛЗ от ЭКЛЗ, если ЭКЛЗ установлена (см. рисунок А.3 или рисунок А.4).

A.1.8 Отклеить ЭКЛЗ от контроллера принтера и изъять ЭКЛЗ, если ЭКЛЗ установлена (см. рисунок А.3 или рисунок А.4).   
A.1.9 Снять контроллер фискальный ДШС3.093.261: отвинтить два винта и выдвинуть контроллер фискальный ДШС3.093.261 (разъем Х1) из разъема контроллера принтера в направлении, указанном стрелкой  (см. рисунок А.3).   



	
[image: image15.png]Koreporoep grerarssos
A3 055 261 Hice s40827

s

=] -





	[image: image16.png]| |

s

o X1

=

\ X1

-

JIT

oo






	а) со жгутом ЭКЛЗ ДШС6.640.827
	б) со жгутом ЭКЛЗ ДШС6.641.004


Рисунок А.4 – Вид сверху со снятыми деталями «В», «Д», «Е», 
и повернутым вокруг оси К-К основанием 

(с ЭКЛЗ еФ3.058.007 ТУ)
A.1.10 Если в ККМ установлен модуль PDF-417.1 или QR.1, отсоединить и изъять его.

A.1.11 Модуль PDF-417.1 или QR.1 устанавливается в ККМ «ПРИМ-08ТК версия 02» (опционная поставка) в разрыв жгута ЭКЛЗ на двухсторонний скотч (см. рисунок А.4). Шлейф, идущий от модуля PDF-417.1 или QR.1, подсоединяется к разъему Х2 контроллера фискального ДШС3.093.261 для подключения ЭКЛЗ. Жгут ЭКЛЗ подключается к разъему модуля PDF-417.1 или QR.1.
A.2 Частичная разборка ККМ «ПРИМ-08ТК версия 04»

A.2.1 Открыть крышку чекового отсека «4» (см. рисунок А.5), отжав предварительно защелку «3». Снять крышку чекового отсека «4», для чего отжать от центра два кронштейна, которыми крышка крепится к корпусу.
A.2.2 Снять переднюю крышку «2» (см. рисунок А.5), для чего отжать в стороны ее боковые стенки и сдвинуть крышку вперед.

[image: image17.jpg]



Рисунок А.5 – ККМ, снятие передней крышки  и крышки чекового отсека

A.2.3 Отвинтить четыре винта «1» и снять корпусную деталь «2» (см. рисунок А.6), для чего вывести ее из зацепления с металлическим основанием  (зацеп «В» находится сзади). При снятии обратить внимание на выключатель питания, находящийся на левой стенке ККМ.

[image: image18.jpg]



Рисунок А.6 – ККМ, снятие корпусной детали

A.2.4 Отвинтить два винта «1» (см. рисунок А.7), крепящие чековый отсек. Снять чековый отсек, отсоединяя гибкий кабель «2» и пять разъемов кабелей «3».

[image: image19.jpg]



Рисунок А.7 – ККМ, снятие чекового отсека

A.2.5 Отсоединить жгут ЭКЛЗ от разъема Х2 контроллера фискального. Отсоединить жгут ЭКЛЗ от ЭКЛЗ, если ЭКЛЗ установлена (см. рисунок А.8).
A.2.6 Отклеить ЭКЛЗ от контроллера принтера и изъять ЭКЛЗ, если ЭКЛЗ установлена (см. рисунок А.8).
A.2.7 Cнять контроллер фискальный, необходимо отвинтить два винта «I» и выдвинуть контроллер фискальный (разъем Х1) из разъема платы контроллера принтера  в направлении, указанном стрелкой  (см. рисунок А.8).


[image: image20.png]npn
Mecro

omnomGupon ama

Kompornep
HICK ATBHBIH

|’ X3

Kryr IKIT3
| ==

Cxors Amyxcropormni

Tomupmoi 2 v (L0vwX108m)

o anm






[image: image21.png]i)





Рисунок А.8 – ККМ, вид сверху (без корпусной детали и чекового отсека)

(с ЭКЛЗ еФ3.058.007-01 ТУ)

A.2.8 Если в ККМ установлен модуль PDF-417.1 или QR.1,  отсоединить и изъять его.
A.2.9 Модуль PDF-417.1 или QR.1 устанавливается в ККМ «ПРИМ-08ТК версия 04» (опционная поставка) в разрыв жгута ЭКЛЗ на двухсторонний скотч. Шлейф, идущий от модуля PDF-417.1 или QR.1, подсоединяется к разъему Х2 контроллера фискального ДШС3.093.261-01 для подключения ЭКЛЗ. Жгут ЭКЛЗ подключается к разъему модуля 
PDF-417.1 или QR.1.

Приложение Б
(обязательное)
Загрузка прошивки
Б.1 Подготовка к загрузке
Б.1.1 Загрузка прошивки принтера (файл прошивки prim08f.hex) должна производиться с использованием программы «LPC2000 Flash Utility» (далее – программа загрузки) по каналу RS-232 с помощью кабеля интерфейсного RS-232 (в качестве кабеля интерфейсного RS-232 может использоваться жгут интерфейсный ДШС6.640.775 из комплекта ККМ).
Б.1.2 Предварительно программа прошивки должна быть инсталлирована на ПК, используемом для проведения работ по переоборудованию.
Б.1.3 Для проведения загрузки прошивки необходимо:

· подключить кабель интерфейсный RS-232 к разъему «RS-232» ККМ и к СОМ-порту ПК (см. рисунок 4.4);
· включить питание ККМ. Для этого разъем кабеля питания подключить к разъему питания (см. рисунок 4.4).

· установить в ККМ рулон чековой ленты;

· включить питание ПК.

Примечание – При загрузке прошивки  отключение напряжения питающей сети недопустимо.

Б.2 Загрузка
Б.2.1 В среде ОС Windows запустить на выполнение программу прошивки (файл «Launch LPC210x_ISP.exe»).

Б.2.2 На экран будет выведено окно программы загрузки(см. рисунок Б.1).
[image: image22.jpg]LPC2000 Flash Uti -

LPC2000 Flash Utility v2.2.2

Eile_Buffer_Help

PHILIPS

- Flash Progiamning

| Uploadto Flash |
Compare Flash

~Device:
Deve:

XTAL Freq [kHz]

Fead
Device ID

PattD1253554050

Boat Laader IDJ1 55

el it

N Conscled ToPot;

[FT0 a7 rpmaverss P PC\pit b wtre | © EnieDeve || [0 -
ElE i " Selected Sectors

e Baud ke

z Stant Sector 0| 57600 =

I -

Use DTR/ATS

forFeset and
= Boot Loader

Salecon

[Fie Ut Smosstl Corpled





Рисунок Б.1 – Окно программы загрузки

Б.2.3 В блоке «Flash Programming» нажать […] и указать путь к файлу прошивки.
Б.2.4 В блоке «Device» выбрать «Device:» «LPC2106». Параметр «XTAL Freq. [kHz]:» установить «11059».
Б.2.5 В блоке «Communication» выбрать COM-порт подключения ККМ. Параметр «Use Baud Rate:» установить «57600».
Б.2.6 В блоке «Device» нажать [Read Device ID]. Произойдет обращение к программируемой микросхеме. На экране появится сообщение о сбросе микросхемы (см. рисунок Б.2). Нажать [ОК].
[image: image23.jpg]C2000 Flash Utility - Reset

Flease reset your LPC2000 board now and then press OK!

oK





Рисунок Б.2 – Сообщение о сбросе микросхемы
Б.2.7 При успешном подключении появится информация в полях «Part ID:» и «Boot Loader ID», в противном случае выключить ККМ и проверить надежность подключения интерфейсного кабеля. Перезапустить программу загрузки и повторить попытку запрограммировать микросхему. При этом от выключения до включения ККМ должно пройти не менее 30 секунд.
Б.2.8 В блоке «Flash Programming» нажать [Upload to Flash]. 
Б.2.9 В нижней строке появится сообщение «Loading HEX file». В строке «Progress:» индицируется ход выполнения процесса загрузки.
Б.2.10 Дождаться окончания процесса загрузки прошивки – внизу появится сообщение «File Upload Successfully Completed».
Б.2.2 Выйти из программы.
Б.2.3 Отключить кабель интерфейсный RS-232 от разъема «RS-232» ККМ.
Б.2.1 Выключить ККМ.
Приложение В 
(обязательное) 
Установка параметров
В.1 Подготовка к установке параметров:

· подготовить код активации и заводской номер ККТ (указаны в «Паспорте» ДШС3.021.029-09 ПС на ККТ «ПРИМ 08-Ф»);
· подключить кабель интерфейсный RS-232 к разъему «RS-232» ККМ и к СОМ-порту ПК (см. рисунок 4.4);
· включить питание ККМ;

· установить в ККМ рулон чековой ленты;

· включить питание ПК.
В.2 Настройка программы «FRService ОФД»:
· запустить программу «FRService ОФД» (см. рисунок В.1);

· если появилось сообщение об ошибке (см. рисунок В.2), нажать [Пропустить];
[image: image24.jpg]FRS 0011





Рисунок В.1 – Окно программы «FRService ОФД»

[image: image25.jpg]§%) He mpowo nogcovenme DLL-SunuoTew (Yerpofictso e
ReY csnapyxero.). 3akonums pasory?





Рисунок В.2 – Сообщение об ошибке
· в окне программы выбрать «Настройки / Параметры связи». Откроется окно «Установка параметров связи» (см. рисунок В.3);
[image: image26.jpg]YCTaHOBKa TapaMeTpos CBsi3n

- CropocTs ————  flopT
04800 8cow
COM2
o ©COM3
Q19200 8c0M4
(38400 TCP
057600 |Oflpyron |
0115200 comt

‘ @008 Owin ‘





Рисунок В.3 – Окно «Установка параметров связи»
· выбрать COM-порт подключения ККМ. Установить скорость «9600». Выбрать кодировку «DOS». Нажать [Выполнить].
В.3 Установка параметров:
· в окне программы выбрать «СЦ / Окно монитора». Откроется «Окно монитора» (см. рисунок В.4);

[image: image27.jpg]OKHO MOHMTOpa
aitn  Peunnymanuzauwa CMOS  [amn namaTn  CuCTeMHble yacs!

-
-
1
—>srrrrEEEEE
oK
>t
Tipocsorp #I1:
Tatmma Smoxos.
Tomcs 1-cit cap.
Tun opuzepa: NP 21-3A

Bocczasoansame KL

Bsemme xon perverpatopa:  GFSTBSATASEAFSTL





Рисунок В.4 – Окно «Окно монитора»
· на клавиатуре ПК нажать клавишу «Esc». Если появился знак «–>», то подключение прошло успешно. В противном случае выключить ККМ и проверить надежность подключения интерфейсного кабеля. Перезапустить программу, проверить параметры подключения и повторить попытку. При этом от выключения до включения ККМ должно пройти не менее 30 секунд;

· в «Окне монитора» набрать команду «JC», нажать [Enter]. При успешном выполнении команды появится сообщение «ОК»;
· в «Окне монитора» набрать команду «HM», нажать [Enter]. При успешном выполнении команды появится сообщение «Введите код регистратора:». Ввести код активации, нажать [Enter]. При успешном выполнении появится сообщение  «ОК»;
· закрыть «Окно монитора»;

· выключить ККМ;

· изъять установленный джампер;

· подождать не менее 30 секунд;

· включить ККМ;

· напечатается отчет готовности (1) (см. рисунок В.5);
[image: image28.jpg]R R

" ORO CKB BT "MCKPA" o
w ¥3TOTOBUTEND w
* KOHTPOJIBHO-KACCOBOM TEXHUKM d
w w

R A R e e

KKT zotoBa K padore.
Kod noctasku: 2.0LPC21 01-08-16
CepulHbill N: XXAXXXKXKAX
OH HE AKTUBM3UPOBAH
PHM : XXX EXXKKKXKKK KKK PHH : XXX XXX XK XXX X
KKT HE 3APEIUCTPUPOBAHA

0AO CKB BT "WUCKPA"
C-NMerepbype, ['paxdaxckuld np. 111
Ten. 531-11-76, 532-07-19




Рисунок В.5 – Отчет готовности (1)
· в окне программы выбрать «СЦ / Сертификация». Откроется окно «Сертификация» (см. рисунок В.6);

[image: image29.jpg]Ceprudukauma

CepuiHbiv HoMEp | 1600002





Рисунок В.6 – Окно «Сертификация»
· в поле «Серийный номер» ввести заводской номер, дополнив его пробелами до 10-ти знаков. Нажать [Выполнить];
· появится подтверждающее сообщение (см. рисунок В.7). Проверить информации и нажать [Да];

[image: image30.jpg]TonTsepyienne

Bl nposoiTe cepTiHKaL0 KKT .
Cepuiini HoMep KT :1600002
MponomKHTS Onepatio?





Рисунок В.7 – Подтверждающее сообщение
· напечатается отчет о сертификации (см. рисунок В.8);

[image: image31.jpg]R R

o ORO CKB BT "MCKPA" o
w ¥3TOTOBUTEND *
" KOHTPOJIBHO-KACCOBOM TEXHUKM d
w w
Wl W W W W W W W W W W R W W W W W W W W
CepulHbii N: 1600002 N dok: 00001
28-09-2016 11:40
CEP TUONKALNA

CepulHbil N: 1600002
PHM 2 XXXXX KKK KXKKK KK A MHH : XXAXXK XXX XXX
KKT HE 3APLFMC1PMPUBAHA
UAO FKB Bf “MCKPA”
C-NeTepbype, [ paxdanckud np. 111
Ten. 531-11-76, 532-07-19




Рисунок В.8 – Отчет о сертификации
· закрыть программу «FRService ОФД»;

· выключить ККМ;

· подождать не менее 30 секунд;

· включить ККМ;
· напечатается отчет готовности (см. рисунок 4.6);
· выключить ККМ.

Лист регистрации изменений

	
	Номера листов (страниц)
	Всего
	№
	Вход. №
	
	

	Изм.
	измен.
	замен.
	новых
	аннулир.
	листов (страниц)
	докум.
	сопр.

докум.
	Подп.
	Дата

	
	
	
	
	
	в докум.
	
	и дата
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	ДШС4.079.135 И
	Лист

	Изм.
	Лист
	№ докум.
	Подпись
	Дата
	
	35

	
	
	
	
	

	Инв. № подл.
	Подпись и дата
	Взамен инв. №
	Инв. № дубл.
	Подпись и дата



Наклейка


«ПРИМ 08-Ф» ДШС8.803.442-01





Место установки джампера для установки параметров («X4»)








Разъем «X2»





Винты крепления


разъема «RS-232»





Место установки заглушки


ДШС6.433.018 для загрузки прошивки








(вид сверху)





Этикетка с версией программного обеспечения





(вид снизу)





Винты крепления


разъема «RS-232»





Стойки ДШС8.128.068





УПД





Наклейка «RS-232»





Фирменная


наклейка


ДШС8.803.443-01





Наклейка с заводским номером ДШС8.803.202





Наклейка «LAN»


ДШС8.803.444





Стойки ДШС8.128.068





Винты крепления


разъема «RS-232»





УПД





Фирменная


наклейка


ДШС8.803.443-01





Наклейка «LAN»


ДШС8.803.444





Наклейка с заводским номером ДШС8.803.202





Место расположения винтов крепления контроллера фискального





Место расположения защелки основания





Место расположения винтов крепления основания





Контроллер фискальный





Жгут ЭКЛЗ





ЭКЛЗ





Скотч двухсторонний





Стойка





Место 


опломбирования





И





Скотч двухсторонний


толщиной 2мм (20ммх50мм)








1
PAGE  
34

_1303730596

_1438090613

_1438090700

_1321946258

_1232181196.doc
[image: image1.png]I=




[image: image2.png]Mecto onnombuposanus






� EMBED PBrush  ���











[image: image3.png]I=




_1232181236




