Требуется установить прошивку для технических операций. Шьётся так же через teraterm или hyperterminal.
Инструкция для операций на технической прошивке
Инструкция по сбросу ЗН для технического процессора:

При включении должно быть сообщение на экране "Tech 1.0A" .
Нажимаете клавишу 2.
На экране " del 1-8".
Нажимаете клавишу 3.
На чеке "Очистка памяти".
На экране запрос на подтверждение операции: C-00. Нажмите 00.
Появится ошибка 160 - отсутствие перемычки на БФП.
Стирание должно произойти независимо от этой ошибки, так что не обращаем внимание.
Прошейте назад рабочую прошивку.
Появится сообщение PRESSALL требующее проверки работоспособности всех кнопок - нажмите все кнопки на Элвесе.
Появится сообщение ВВОД ЗН. Введите новый ЗН. Подтвердите ввод клавишей 00.
Введите дату и время.