29.04.2019

1. Добавлена возможность отключит передачу тега 1212 при работе по ФФД 1.05. Настройка - бит 5 (0х20) в Т17П28

2. В таблицу 25 добавлено поле 31 для поддержки передачи длинного названия ОФД

3. Исправлены некоторые незначительные ошибки

4. Добавлена поддержка обновления и сохранения таблиц через spiflash

(требуется загрузчик 152 и плата с spiflash, к примеру Retail-02. Загрузчик 152 не поддерживает SD)

31.01.2019

1. По умолчанию установлены новые ставки НДС и новые названия тегов. Если лицензии нет,

то при открытии смены будут изменены на старые.

2. Исправлено отображение лицензий, полученных по подписке.

3. Запрещена фискализация по ФФД 1.0.

4. Добавлен новый режим печати НДС в чеке, Т1П16 = 4. НДС печатаются в табличной форме в стиле "Магнит".

Работает с командой закрытия V2 на узких и широких принтерах.

5. При печати ЕГАИС-QR на узком принтере текст будет обтекать QR-код.

6. Добавлен новый вариант компактного заголовка Т17П18 = 6 под новые требования Магнита.

При этом при использовании команды закрытия V2 также меняется окончание чека.

Есть возможность передать информационную скидку через тег 15002 (VLN), и текстовый блок,

печатаемый после итога чека через теги 16000-160015 (8 строк, четные теги для левой части строки,

нечетные для правой). Работает для узких и широких принтеров.

7. Для тега 1162 добавлена проверка на минимальный размер в 8 байт.

8. Добавлена поддержка КТ для обуви (id = 15 20).

9. Добавлена настройка "ПЕЧАТЬ ВСЕХ КТ" Т17П41. Если она выключена, автоматически будут печататься

только КТ для меха, лекарств, табака и обуви.

Если включена - будут печататься все КТ в соответствии с форматом ФД.

24.10.2018

1. Добавлена сервисная команда запроса форматирования SD: FE 04 00 00 00 00

2. Поддержка PPP через CDCACM, для активации поле "Режим PPP" выставить в 3, 4 для клиента, сервера соответственно

3. Поддержка socks5 прокси для ОФД, СКОК, МОНО. Для активации в таблице 16, поле 19 выставить в 1,

в полях 20,21,22,23 IP адрес сервера и в 24 порт. Socks5 клиент предлагает серверу 2 способа аутентификации:

без аутентификации и имя пользователя/пароль. В случае если сервер требует имя, пароль - в качестве имени будет

передан shtrih, пароль - заводской номер устройства.

Рекомендованный сервер для Windows - antinat

4. Поддержка чтения и записи таблиц через СКОК

5. В таблицу 23 добавлено поле со статусом последнего обмена со СКОК

6. Добавлено чтение и запись лицензий функций через таблицу, для того чтобы сервер СКОК мог управлять лицензиями

7. Обновлены драйверы внешних принтеров

8. Добавлен новый режим печати тега пользователя 1084 (режим 3). Тег печатается в конце чека как многострочное

текстовое поле (перенос строки - 2 символа пробела подряд).

24.09.2018

1. Вместо "ЕСН" теперь "ЕСХН".

2. Добавлена возможность передать в состав чека теги 1227, 1228, и в состав операции теги 1229, 1230, 1231.

3. Добавлена функции автокоррекции НДС с 18 на 20%. Коррекция происходит при открытии первой смены,

если год 2019 или больше, и если коррекция разрешена в Т17П38. По умолчанию включена.

Коррекция выполняется только если текущая ставка НДС (группа 1 или 5) отлична от 20%.

4. Добавлены необнуляемые суммы для чеков коррекции. Печатаются в отчетах и читаются по интерфейсу командой FE F4 05 00 00 00.

5. Лимит в чеке увеличен с 5 байт BCD на 5 байт BIN.

6. Введена настройка "НОВЫЕ ЗАГОЛОВКИ РЕКВИЗИТОВ", Которая меняет "ЭЛЕКТРОННЫМИ" на "БЕЗНАЛИЧНЫМИ" и "КТН" на "КТ",

согласно проекту поправок в ФФД. Т17П39.

7. Добавлен новый алгоритм выделения НДС. НДС выделяется сразу по формуле Sum*Rate/(Rate+100).

Старый Алгоритм считал сумму без НДС (с округлением по правилам арифметики) и вычитал ее

из суммы с НДС, что при НДС 20% приводит к разночтениям.

8. Добавлена настройка выбора алгоритма выделения НДС , Т17П40.

9. Добавлена система лицензий на функционал.

10. Небольшие исправления в TCP-сервер протокола ККТ, повышающие стабильность в случае

принудительного завершения процесса клиента на хосте.

11. Исправлена печать в случае если загружаемый шрифт назначен шрифтом по умолчанию.

12. Исправлена длина ответа не некоторые сервисные команды.

01.08.2018

1. При "критической" ошибке записи на SD СКОК не выключается

2. В команду FF4E добавлена возможность возможность загрузки таблиц на sd-карту для их восстановления

3. Для ККТ с УМ добавлен счетчик чековой ленты.

4. Если в операции v2 передать признак способа и предмета расчета 0, то будут использованы значения по умолчанию (товар, полный расчет), а не выдана ошибка.

5. Исправлена ошибка в формировании тега 1174 в случае если описание коррекции длинное

6. Прочие мелкие изменения

09.07.2018

1. Убрано ошибочное расширение тега 1030 до 128 символов в случае если наименование товара больше 64-х символов.

2. Прочие мелкие исправления.

05.07.2018

1. Добавлена настройка количества типов оплаты, которые будут зачитываться как авансы.

2. Эмуляция Штрих в РР теперь возвращает названия онлайн-касс.

03.07.2018

1. Добавлен механизм авторизации на каждую команду формирования ФД. Активируется при загрузке ключа авторизации.

2. Добавлена лицензия на сброс ключа авторизации.

3. Обновления в драйверах внешних принтеров.

4. Исправлена логика работы лицензии ЛСКОК.

5. Добавлена печать тега 1057, привязанного к чеку при использовании компактных заголовков 2, 3 или 4.

18.06.2018

1. Исправлен возврат номер оператора и номер документа на внесение и выплате.

2. Убрана ошибочная печать ШФД из отчета о текущем состоянии расчетов в автономном режиме.

06.06.2018

1. Исправлена ошибка с невозможностью подать команду начала фискальных документов из некоторых режимов.

Отчет о состоянии расчетов теперь также можно начать из режима 3,

а отчет о закрытии смены можно начать только из режима 2 и 3.

29.05.2018

1. Добавлена поддержка внешнего модуля wifi для Ритейл-01 (оригинальный и V2).

2. Прочие мелкие изменения.

24.05.2018

1. Добавлен ЛСКОК (лицензия).

2. Исправлена печать тега 1162, добавлена автопечать для табака.

3. Добавлен парсинг и ФЛК тега 1084.

4. Улучшена печать длинных атрибутов пользователя.

5. ИНН кассира теперь можно задать только 12 цифр (если включена его проверка).

6. Обновление драйверов внешних принтеров.

7. Прочие мелкие исправления.

25.04.2018

1.  Для предметов расчета без НДС отключена передача тега 1199 (которая ранее была добавлена 09.04)

2.  Добавлена поддержка РР-04Ф mk2

3.  Добавлен тег 1009 в отчет о закрытии ФН по бета-ФФД

4.  Добавлена возможность печати признаков предмета и способа расчета, настройка через бит 5 (0х20) П12Т17.

Признак способа расчета печатается всегда, кроме случая полного расчета.

5.  Добавлена команда "Запрос параметра открытия ФН" - FF0E

6.  Добавлено восстановление тегов 1203, 1057, 1117, 1021 из ФН в табл. 18

7.  Добавлена настройка "РАСШИР. ОТВ. НА КОМАНДЫ ФОРМ. ФД" которая во все команды,

формирующие ФД добавляет возврат фактического времени ФД (а в команды открытия

и закрытия смены, чека v1 еще и номер ФД и ФПД). Добавлен соответствующий бит

в расширенный запрос типа устройства (бит 50)

8.  NETPAY - по команде "гудок" мигает 1 минуту зеленым светодиодом

9.  Добавлена настройка "СТРОГИЙ ФЛК". При ней тег 1008 проверяется на соответствие ФФД

10. Команды начала ФД работают только из подрежима 0

11. Для операций без НДС будет передаваться тег 1199 со значением 6 (по просьбе трудящихся)

12. Небольшие исправления в ПФ некоторых документов для строгого соответствия ФФД

13. Прочие мелкие исправления

23.03.2018

1. Добавлена поддержка PosCenter-02Ф

2. В компактном заголовке 4 изменена позиция печати места расчета (и заголовок печатается прописными буквами)

3. По умолчанию включен ФФД 1.05 и "печать реквизитов пользователя" = 7

4. Печать ФП в отчете о закрытии смены перенесена в конец блока с фискальными данными (настройка)

5. Наименования всех документов в ПФ скорректированы в соответствии с ФФД

6. Изменена полярность бита 26 в команде "Расширенный запрос"

7. По умолчанию включена автопечать тегов

8. Сброс документа для повтора при записи некоторых полей в таблицу 17

9. Добавлена проверка режима в команды начала документов в ФН

05.03.2018

1. Добавлены деталировки необнуляемых сумм по 16-ти типам оплаты. Это отдельный набор счетчиков,

который начинает считаться с момента установки данной прошивки.

Старой командой запрашиваются старые счетчики. Для запроса новых добавлены новые команды:

FE F4 01 00 00 00 - возвращает 16 8-ми байтовых счетчиков (по типам оплаты 1-16) для приходов.

FE F4 02 00 00 00 - возвращает 16 8-ми байтовых счетчиков (по типам оплаты 1-16) для возвратов приходов.

FE F4 03 00 00 00 - возвращает 16 8-ми байтовых счетчиков (по типам оплаты 1-16) для расходов.

FE F4 04 00 00 00 - возвращает 16 8-ми байтовых счетчиков (по типам оплаты 1-16) для возвратов расходов.

Старые и новые счетчики считаются параллельно и независимо.

Чтобы получить общую сумму для новых счетчиков надо просуммировать все 16 чисел.

2. В таблицу 1 вернулась настройка "печать необнуляемых сумм"

0 - не печатать

1 - печатать итоги по старым счетчикам. Это значение по умолчанию.

2 - печатать итоги по новым счетчикам.

3 - печатать итоги и деталировку по новым счетчикам.

3. В таблицу 17 добавлена настройка "RUS АВТООЧИСТКА НС ПРИ РЕГИСТРАЦИИ".

По умолчанию выключено. Позволяет автоматом спросить необнуляемые суммы при первичной регистрации

или перерегистрации с заменой ФН.

4. Исправления СКОК.

5. Надпись "ПОЛУЧЕНО:" выводится только есть оплата реальными деньгами (не аванс, кредит и встречное представление).

6. Прочие мелкие исправления

27.02.2018

1. Добавлена узбекская версия (лицензия)

2. Запрещена печать шрифтом 9 на устройствах без загружаемого шрифта

20.02.2018

1. Ритейл-Комбо-01Ф - правильное название и код модели.

2. РР03Ф - Исправлена частичная отрезка.

3. Исправлена ошибка с изменением отдела в регистрах чека при применении скидок на стандартную операцию после операций v2.

4. Добавлена строгая проверка длины команды печати графики (расширенная).

5. Изменен перенос имени кассира в компактных заголовках типа 3 и 4.

01.02.2018

1. ФР-02Ф - адаптирован под работу с новой платой wifi

2. Исправления в реплике документа

3. Исправлены ошибки в расчете выручки (в том числе выручка на повторе отчета)

4. Исправлена ошибка вывода количеств в операции v2 если включена настройка Т1 П8

5. Добавлена проверка типа при открытии документа

6. Добавлена поддержка СИТИ-01Ф

3. Исправлено "зависание" если установлена заблокировавшаяся sd-карта.

4. Мелкие исправления.

29.12.2017

1. NCR-001Ф - увеличен таймаут принтера

2. Исправлена ошибка с сохранением отчета на sd-карту при включенной печати рекламы

3. Скорректирован код запуска СКОК и МОНО.

4. СКОК: добавлены в статус новые теги, не используется доп буфер при заполнении статуса.

5. РЕПЛИКА: ФФД 1.05 всегда добавлять тэг 1199 к позиции (кроме операций без НДС)

6. РЕПЛИКА: ФФД 1.0 исправлен расчет суммы электронными, в РНМ символ 0x00 заменяется на пробел

7. Добавлен режим запуска TCP-сервера протокола ФР без TCP KEEPALIVE (для корректной работы с самописными стеками без KEEPALIVE).

Для этого надо включить "Запуск tcp-сервера" = 2 в таблице 21.

8. Корректное восстановление ФФД = 0 если его вручную поменять в закрытой смене.

9. На некоторые команды увеличено время ожидания ответа из ФН.

23.12.2017

1. Исправление проблемы 20.12.2017. Это исправление к последнему коду (от 19.12) (с датой когда точно не будет сборки релиза)

20.12.2017

1. Исправление проблемы 20.12.2017. Это исправление к коду от 05.10.2017. Правок за ноябрь-декабрь тут нет.

19.12.2017

1.  ФР-02Ф - добавлена работа с внешней платой wifi (плата отличается от плат для RR/online)

2.  Не печатается версия ФФД ФН если он 1.0

3.  Добавлена функция реплики последнего ФД

4.  Проверка маркировки доступна также в режимах 2, 3, 4

5.  Печать КТН для ЛП или меха теперь в одну строчку

6.  Исправлено завершение БСО коррекции начатого командой

7.  Исправлено возникновение активного отсутствия бумаги в случае обрыва ленты на клише следующего чека

8.  В компактном (табличном) окончании чека добавлена возможность отключения печати "ПРИНЯТО" и "СДАЧА"

(надо для чеков возвратов, где данные поля могут быть неактуальны)

9.  Добавлена возможность настройки шрифта табличной части окончания чека

10. В отчете о налогах теперь выводятся только непустые налоги.

11. Добавлена возможность вывода информации по налогам в суточные отчеты.

12. Реплика: фикс подсчета оплаты "электронными"

13. Реплика: проверка границ при добавлении произвольного tlv

14. МОНО: выплаты и внесения

15. Сделан отключаемым сброс скорости на 4800 при запуске тестового прогона по кнопке

20.11.2017

1. КТН: Изменен порядок следования GTIN и КиЗ для мехов

2. КТН: Для лотерей все числа в Big Endian

3. Проверка маркировки (нужен МГМ 2.11)

4. Поддержка режима БСО (только совместно с услугами)

08.11.2017

1. Добавлена привязка тегов к операции (порт из ветки 1.1), в том числе и КТН

2. Исправлена ошибка с одновременным использованием в чеке компактного заголовка и компактного блока ЕГАИС

3. Добавлен байт расширенных режимов фискализации в таблицу 18(по аналогии с ФН1.1, теги 1207, 1193, 1126, 1221).

Поле восстанавливается из ФН при включении и открытии смены.

4. В таблицу 17 добавлена настройка выравнивания QR-кода в КЗ типа 3 и 4.

5. Изменена логика смены подрежимов при окончании бумаги.

6. Добавлена настройка порога датчика бумаги. В Ритейл-01 порог повышен на 50%.

7. Исправления в СКОК и МОНО.

8. Обновлены драйверы внешних принтеров

9. Исправлено ожидание готовности ФН после сброса питания при закрытии смены или ошибок при чтении данных для ОФД.

05.10.2017

1. Печать футера переделана на механизм буфера команд а не буфера принтера. Размер футера увеличен до 128 команд

2. Добавлена проверка максимального смещения при заливке обновлений на карту по интерфейсу ФР

3. Исправлено: возврат на сервисную команду заливки шрифта - только код ответа

4. Возможность печати копии X и Z отчета

5. Печать на отчетах о регистрации и перерегистрации тега "принтер в автомате" и "ккт для интернет"

6. Добавлена настройка минимизации тегов в чеке (табл. 17). Битовое поле.

Позволяет отключать те теги, которые согласно ФФД необязательные в ЭФ для кассового чека

|Бит|отключаемый тег|

|---|---------------|

|0  |1048           |

|1  |1018           |

|2  |1009           |

|3  |1187           |

|4  |1200           |

Примечание: тег 1018 на данный момент формируется ФНом и не может быть отключен

7. Добавлена настройка для отключения функции футера в табл. 17 (для совместимости со старым ПО и драйверами)

8. В расширенный запрос типа устройства добавлен бит 46 - печать qr-кода в футере

9. Мини-02Ф : исправлена отрезка

10. РР-01Ф : исправлен срыв печати

11. В команде установки параметра обмена номер порта игнорируется

12. Добавлена печать QR-кода с параметрами сетевого подключения. В табл. 17 добавлена настройка скрытия пароля в этом коде

13. Для старых плат РР-04 / OnLine добавлена возможность работы с wifi-модулем в разъеме ФП (требует доработки платы)

14. Исправлена кодировка реквизита пользователя при передаче тега 15000

15. Исправлена ошибка с увеличением номера документа при печати копии z-отчета

16. Исправлено вычисление выручки в отчете по секциям

17. Добавлен режим не печати выручки в отчетах

18. Исправлена ошибка с перехлестом буфера печати

19. Прочие мелкие исправления

29.08.2017

1. Исправлен ping по ethernet

2. УМ: Исправлена печать высоких штрихкодов в футере

28.08.2017

1. Исправлен ping

2. Исправлено переполнение буфера футера.

25.08.2017

1. Мелкие исправления.

24.08.2017

1. Убран неиспользованный режим PPP 3.

2. Скок: испралено восстановление таблиц.

3. Моби: добавлен тип транзакции безусловная отмена.

4. В отчет о закрытии смены по ФФД 1.0 new в автоматическом режиме добавлен тег 1021.

Хоть по ФФД он и необязателен в автоматическом режиме, некоторые версии ФН требуют его наличия.

5. В команду печати расширенной графики добавлен байт флагов (в соответствии с протоколом),

расширенную графику можно печатать в футер чека.

6. УМ: исправлен баг с неправильной отрезкой чека на М02-Ф (на базе М-ПТК) при использовании графики в клише.

7. Исправлено имя кассира на следующем чеке если в текущем оно было передано тегом 1021.

8. Некоторые мелкие изменения.

21.08.2017

1. Исправлена ошибка, приводящая к перезагрузке при работе по RNDIS.

2. Исправления Моби.

3. Исправления в загрузке файлов на sd.

4. Прочие незначительные исправления.

17.08.2017

1. Обновления в сетевом стеке

2. Улучшение общей стабильности работы.

3. Выпущен загрузчик версии 133, улучшена стабильность.

4. Введен альтернативный способ расчета выручки (настройка в таблице 17)

5. Добавлена дополнительная промотка перед следующим чеком если отрезчик выключен (выборка люфта после ручного отрыва).

Работает только если включена печать клише.

6. NCR-001: Если отрезка выключена пустая строка в клише не добавляется

7. РР03: Исправлен размер клише

8. Исправлено перепечатывание чека коррекции

9. Добавлена возможность при фискализации указывать наименование пользователя, адрес, место рассчетов, название ОФД длиной

вплоть до 256 символов (в таблицу 18 добавлены дополнительные строчки, при регистрации или перерегистрации они сцепляются)

10. Исправления в загружаемом шрифте

11. Исправления Моби

12. Реализована загрузка обновлений на карту по протоколу ФР

13. Добавлена проверка контрольных символов ИНН кассира и ИНН ОФД. Настройка в табл. 17. поле 11.

Теперь это битовое поле. Бит 0 отвечает за ИНН пользователя (как и ранее), бит 1 за ИНН ОФД, бит 2 за ИНН кассира.

11.08.2017

1. Исправления в загружаемом шрифте, убрана проблема с техпрогоном.

09.08.2017

1. Исправления в загружаемом шрифте, при техобнулении будет копироваться первый шрифт.

08.08.2017

1. Обновление драйверов внешних принтеров

2. Исправления в загружаемом шрифте

07.08.2017

1. Ритейл-01Ф: Исправлена ошибка в компактном заголовке типа 5 (при наличии телефона и эл. почты)

2. Исправление Моно

3. Исправление ошибки, приводившей к техобнулению после автообновления по СКОК

04.08.2017

1. Исправления в СКОК и Моби

2. Добавлен режиим 2 автооткрытия смены (всегда из закрытой смены будет пытаться)

3. Пользовательский загружаемый шрифт, изменена функция растеризации шрифтов.

4. Проверка работоспособности SD-карты перед снятием на нее отчетов.

5. ФР-02Ф - поддержка отрезчика

6. Размер одномерного штрихкода (печать линии) в футере чека ограничен в 1024 линии

7. Добавлена возможность печати графики-512 в футер чека

8. Если формат ФД новый, то режим скидок автоматически меняется на 2

9. Прочие незначительные исправления и изменеия.

28.07.2017

1. Поддержка РР-04, Штрих-Online двухслойной платы с wifi

2. Исправлена ошибка с перезапуском при прошивке wifi

3. Нельзя отключить печать qr-кода и заголовка чека

4. М-01, Light-01 - улучшена функция автоопределения типа ТПГ

5. Исправлена ошибка с кодировкой тегов адреса отправителя и получателя

6. Добавлена поддержка печати футера кассового чека

7. Исправлено исчезновение загруженных тегов в ПФ документа при перепечатывании чека после выключения питания.

14.07.2017

1. Теги с версиями ФФД исключены из документов при работе по ФФД 1.0new в ЭФ и ПФ.

2. ФФД 1.0new - как следствие п.1 налоги в операции теперь передаются старыми тегами, причем для операций без НДС тег налога не передается. Также не передаются признак способа и предмета расчета.

3. ФФД 1.05 - если операция проводится без НДС то тег 1199 не передается.

4. Для новых ФФД тег 1221 передается всегда и принимает значение 0 или 1 в зависимости от модели ККТ.

5. Буква налога печатается теперь всегда, если "печать налога в операции" != 3.

6. Изменения в печати налогов в операции v2, в зависимости от "печать налога в операции":

0 - печатается ставка налога для всех налогов кроме "без НДС". Сумма НДС печатается если она известна. Для НДС 0% сумма не печатается.

1 - печатается ставка налога для всех налогов. Сумма НДС печатается если она известна. Для НДС 0% и для "без НДС" сумма не печатается.

2 - печатается только буква всех налогов.

3 - ничего не печатается, налоги печатает верхнее ПО.

7. Переделана функуия восстановления данных из ФН при включении, используется общая функция, та же что и при открытии смены, ранее была отдельная функция.

Так как про ФФД 1.0new теперь нет тега с номером версии, то старый от нового различается по наличию тега "место расчета" в документе регистрации.

13.07.2017

1. В расширенный запрос параметров устройства добавлен бит EoD, бит "автопечать тегов", номера таблиц ФН и ОФД

2. Обновления в драйверы внешних принтеров, VKP80 теперь может печатать компактные заголовки.

3. Тег 1021 (Кассир) в автоматическом режиме попадает в документы открытия и закрытия смены только в случае если он был передан тегом.

4. В автоматическом режиме если в кассовый чек передать тег 1021 то он будет передан в ОФД вместо номера автомата, но в ПФ номер автомата останется.

5. При регистрации и перерегистрации в автоматическом режиме в отчете в ПФ будет выводится имя оператора.

6. В сервер протокола ККТ добавлен TCP_KEEPALIVE. Если клиент "умирает" то в ККТ сокет не будет оставаться открытым, а закроется примерно через 8 секунд и ККТ сможет принять новое соединение.

7. NCR-001 - изменены шрифты и исправлена печать EAN13

8. В дескриптор USB добавлен "номер ККТ в магазине" из таблицы 1. Это позволяет хосту при подключении к нему нескольких ККТ отличать их друг от друга и сажать на разные порты (адаптеры). Для этого в этих ККТ надо задать разные "номера в магазине"

9. Тег "Версия ККТ" приведен в соответствие с реестром ФНС.

10. Обработка чека коррекции закрытого старой командой теперь точно такая же, как и командой v2 (ранее были 2 различные функции)

12.07.2017

1. Исправлены ошибки со СКОК и МОНО

29.06.2017

1. Исправлены ошибки с автоматическим открытием и закрытием смен

2. Исправлена ошибка со сбосом СНО в ОСН при включении

3. Исправлена ошибка со смещением денежных регистров

4. Добавлена возможность чтения регистров накоплений по чекам коррекции (регистры 4224 и 4225)

5. Ритейл-01 V2:  По умолчанию отключен RNDIS и включен режим скидок 2

27.06.2017

1. В таблицу 10 добавлена настройка "время ожидания ФН". Это время в секундах в течении которого после включения ККТ будет пытаться установить связь с ФН.

Программируется аналогично ширине печати, т.е. разные пароли для чтения и записи. При техобнулении значение сохраняется.

При фискализации поле автоматически меняется на 30, так как предполагается что после фискализации ФН в ККТ есть всегда, а при некоторых условиях ФН может запускаться до 30-ти секунд.

Однако переписать этот таймаут можно всегда (к примеру если кассу вывели из эксплуатации, используют как нефискальный принтер и нет желания при каждом включении ждать 30 секеунд).

26.06.2017

1. Исправлена ошибка с QR-кодом на узкой ленте в формате загаловка 1

2. Прочие небольшие улучшения

23.06.2017

1. Добавлено автоматическое открытие и закрытие смены. Настройки в таблице 24

РЕЖИМ СНЯТИЯ ОТЧЕТОВ С ГАШЕНИЕМ

0 - не снимать

1 - по времени

2 - по истечении 24 часов

3 - по времени или по истечении 24 часов

ЧАСЫ АВТООТЧЕТА, МИНУТЫ АВТООТЧЕТА - время снятия отчета

НАПРАВЛЕНИЕ АВТООТЧЕТОВ С ГАШЕНИЕМ  - 0 - никуда, 1 - в буфер на карту, 2 - на печать

ОТКРЫВАТЬ СМЕНУ АВТОМАТИЧЕСКИ - 0 - нет, 1 - да

НАПРАВЛЕНИЕ АВТООТКРЫТИЯ СМЕНЫ -  0 - никуда, 1 - в буфер на карту, 2 - на печать

2. Добавлена сервисная команда для получения буфера печати

3. Адрес отправителя и покупателя могут печататься автоматически в заголовке чека.

Настройка - биты 3 и 4 в "RUS ПЕЧАТЬ РЕКВИЗИТОВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ"

4. Счетчики по чекам коррекции добавлены в X и Z отчеты.

5. Если типы оплаты нулевые то они не выводятся в X и Z отчеты.

6. В запрос состояния в поле "номер порта" добавлен вывод текущего интерфейса.

0 - аппаратный RS232

1 - USB vCOM

2 - TCP SERVER

3 - I2C мост (для УМ)

7. Улучшена диагностика TCP сервера

8. Если шрифт "всего" задан 0 то строчка "всего" не печатается

9. Отключена проверка наличия бумаги при снятии z-отчета в буфер

10. Добавлена автоматическая печать подгружаемых тегов. Настройка в таблице 17 "RUS АВТОПЕЧАТЬ ТЕГОВ"

16.06.2017

1. Добавлена настройка «Компактный заголовок» = 5 в таблице 17. Печатает компактный заголовок в стиле «Магнит»

2. Добавлена настройка «Формат узкого заголовка» в таблицу 17. 0 – как раньше, 1 - в стиле «Магнит». Работает только на ленте 57 мм.

3. Добавлена настройка «печать налога в операции» = 3 в таблицу 17. При этом буква налога не печатается вообще, в том числе при закрытии чека.

Полезно для пользователей, которые самостоятельно печатают  на чеке налоговые ставки.

4. Добавлена настройка «печать номера операции» в таблицу 17. Печатает номер операции перед наименованием.

0 – не печатать, 1 – порядковый номер, 2 – порядковый номер внутри налоговой группы.

5. Добавлена настройка «печать типов оплаты» = 2 в таблицу 1. В случае если есть сдача, печатает только сумму принято нала и сдачу.

6. Добавлена настройка «печать налогов» = 3 в таблицу 1. Печатает налоги в табличной форме, работает только на ленте 80 мм.

7. Если в должности кассира не встречается слово «кассир», то в печатной форме добавляется заголовок «Кассир:»

8. Если должность и фамилия кассира длинные, то добавлен перенос по словам на вторую строку.

9. Добавлена возможность установить имя и должность кассира передав тег 1021 в документе. При этом переданное значение перекроет табличное.

10. Исправлена ошибка с возможным задваиванеием адреса отправителя в отчетах о регистрации.

11. В отчеты о регистрации и перерегистрации добавлены признаки агента (только для новых ФФД). Можно задать в таблице 18 или передать тегом.

12. Он-лайн платежи бета.

13. Восстановление ФФД из ФН после техобнуления.

14.06.2017

1. LIGHT-01Ф: Исправлена ошибка печати.

2. Исправлены ошибки с буфером отчета:

изменение режима отмены печати, снятие отчетов в буфер без карты или когда нет на ней места, сепаратор.

3. PAYONLINE: Исправлено отсутствие отреза после печати отчетов из буфера.

4. Номер автомата увеличен до 20-ти символов.

07.06.2017

1. Обмен с моно и скок теперь закодирован

2. Добавлена команда передачи токена моно на сервер

3. Переделана инициализация хранилища

4. Добавлена возможность снятия суточных отчетов в буфер и печать их оттуда.

5. В таблицу шрифтов добавлена настройка шрифта по умолчанию.

06.06.2017

1. Добавлена начальная поддержка Комбо-01Ф

2. Добавлена начальная поддержка ФР-01Ф на базе ФР-ПТК

3. При регистрации без указания СНО будет использована ОСН

4. Исправлено имя оператора в общем гашении

5. Разрешено передавать теги 1177, 1179, 1008, 1117 нулевой длины

6. Изменеа запись в ФН некоторых тегов для многих документов с целью строгого соответствия ФФД

|Документ         |beta убрано|new убрано        |new добавлено|

|-----------------|-----------|------------------|-------------|

|Регистрация      |           |                  | 1046,1117   |

|Перерегистрация  |           |                  | 1046,1117   |

|Открытие смены   | 1009      | 1009, 1178, 1048 |             |

|Закрытие смены   | 1009      | 1009, 1178, 1048 |             |

|Кассовый чек     |           |                  |             |

|Чек коррекции    | 1009      | 1009, 1178, 1048 |             |

|Отч. о сост. расч| 1009      | 1009, 1178       |             |

|Закрытие ФН      |           |                  | 1038        |

29.05.2017

1. Налог в чеке будет печататься и отправляться в ОФД если была хотя бы одна операция с данным налогом, даже если оборот и итог налога нулевые.

2. При закрытии чека коррекции старой командой можно указать причину коррекции через загрузку соответствующих тегов

3. Разделены ошибки ОЗУ и ошибка часов. При ошибке часов будет возвращаться ошибка 0x79.

4. Причины, приводяшие к переходу в режим техобнуления пишутся в лог на sd.

25.05.2017

1. Исправлено время в заголовках отмененных документов

2. Шрифт скидки в операции можно поменять.

3. Исправлена попытка отправить ответ в случае если сетевое соединение к этому моменту закрыто со стороны клиена. Ранее это приводило к бесконечному писку.

4. Добавлена проверка корректности длины загружаемых tlv

5. Добавлена поддержка ФР-02Ф без отрезчика

6. Обновлены драйверы внешних принтеров

7. В случае ошибки ФН 3 или 4 при завершении документов ККТ будет не просто уходить в перезагрузку, а пытаться восстановить документ если он все же закрылся.

8. Добавлена настройка задержки между пакетами при отправке их по сети.

17.05.2017

1. Добавлена работа с сервером Моно.

2. Добавлена возможность указания причины коррекции (тег 1174) в чеке коррекции V2 при использовании новых ФФД.

Для этого надо передать теги 1177, 1178 и 1179. Эти теги добавлены в разрешенные.

Эти теги не сразу передаются в ФН, а при завершении чека коррекции упаковываются в 1174 и передаются в ФН.

Если эти теги не передать, то будут использованы значения по умолчанию и дата текущего документа.

3. Если высота сепаратора заголовка установлена 0 то сепараторы не печатаются

4. М-01Ф: Исправлена работа на узкой ленте

5. Исправлены данные возвращаемые командой печати заголовка

6. Если ФН на команды формирования ФП вернет ошибки 3 или 4 то касса будет перезапущена.

7. Если не получается открыть транспортное соединение в ФН или запросить и почитать сообщения для ОФД ФН будет перезапущен.

8. Замедлена обработка команд печати строки если в буфере мало места, чтобы избежать возникновения ошибки "буфер чека переполнен" при печати большого объема текста

9. Улучшена диагностика на sd-карте

12.05.17

1. Выпущен загрузчик 131, исправлен таймаут dfu

2. М-01Ф, М-02Ф - исправлена ошибка с датчиком рулона, теперь корректно работает настройка "положение принтера". Для М-02Ф нужна прошивка принтера 11.05.17

3. УМ: Добавлена сервисная команда запроса версии принтера FE EB 00 00 00 00

4. УМ: Исправлено возвращаемое значение напряжения питания

5. Добавлена отправка широковещательных UDP-пакетов на порт 16327 если нет подключения к tcp-серверу протокола ФР.

6. Некоторые незначительные улучшения.

05.05.2017

1. Обновлены драйверы внешних принтеров

2. Исправлены некоторые ошибки

3. В лог таблицы 20 выводится сообщение если включен обмен через драйвер

4. NETPRINT: по умолчанию включен режим DHCP

5. Разрешены устаревшие теги 1119, 1010, 1011, 1045, 1082, 1083 при использовании beta-ФФД

6. PAYONLINE: Добавлен тип выброса 2 для документов и отчетов

7. Добавлена печать компактного блока для ЕГАИС. Надо печатать код типа 0х83, данные должны быть загружены в виде текста в формате <ссылка><ПРОБЕЛ><подпись 128 символов><0x00>

8. При попытке перехода в dfu возвращается ошибка если версия загрузчика меньше 129

9. Добавлена команда получения версии загрузчика FE EC 00 00 00 00

10. При установке даты убрана проверка что вводимая дата меньше текущей.

02.05.2017

1. Добавлен режим DFU, выпущен загрузчик 129

27.04.2017

1. NETPAY: исправлено измерение напряжения

2. NETPAY: исправлено управление светодиодом

3. Исправлены дата и время в компактном заголовке типа 4

4. RR04/ONLINE Исправлен нагрев двигателя при включении без бумаги на платах без wifi

5. Исправлен выход из режима чтения tlv при повторе документа

6. Исправлено переполнение буфера принтера на узкой ленте при больших чеках.

26.04.2017

1. Увеличен таймаут чтения ответа из ОФД

2. Изменеия в драйверах внешних принтеров

3. Исправление некоторых ошибок

4. Поля наименования пользователя и ОФД расширены до 128 символов

5. Улучшения многострочной печати атрибутов пользователя

6. Сделана настройка разделителей в компактном заголовке. В таблице 17 разается паттерн и высота разделителя. Для NCR-001 задается не паттерн а код символа.

7. Поддержка целевого вида чека 3 для х5. Настройка "компактный заголовок"=4.

8. Поддержка новой ревизии платы Элвес-ФР-Ф

9. Поддержка денежного ящика на NCR-001

10. Улучшения в ping, ограничение на частоту отправки ping

19.04.2017

1. Исправлена ошибка инициализации, приводящая к блокировке работы с ошибкой 119

2. Обновление в драйверы внешних принтеров

3. Таблица ip-адреса wifi помечена как устаревшая

4. Изменения в печать окончания чека и налогов для более строгого соответствия действующим ФФД

5. Таймаут на команду инициализации МГМ увеличен до 60 секунд

6. Отключена перезагрузка после программированимя типа модели если ключи прошиты (надо для соблюдения технологии на заводе)

7. Исправления ошибок в NCR-001Ф. В нем отключена возможность изменнеия межстрочного интервала так как в принтере эта функция не работает.

8. В драйвере wifi включен fifo буфер

9. Запрещено округление в команде закрытия v2 если режим скидок не 2

10. Исправлены скидки для роснефти, убрана буква налога, корректно работает после операций v2

11. "Старые" операции корректно работают с налогами 5 и 6

12. Восстановление в полей 7-14 (кроме 11) таблицы 18, поля 17 таблицы 17, поля 1 таблицы 24 (если автомат) из ФН при открытии смены. Запрет на редактирование этих полей в открытой смене.

18.04.2017

1. Исправлена ошибка инициализации, приводящая к циклическим перезапускам при включении

15.04.2017

1. Полностью передалана работа с wifi. Теперь через стандартный стек, все настройки аналогичны другим сетевым интерфейсам.

!!!ВНИМАНИЕ!!! Требуется перешивка модуля wifi новым ПО.

2. Исправлено чтение MAC приводившее к падению ОС при работе по RNDIS

3. Улучшена диагностика

4. Улучшения в tcp-сервере протокола ФР

5. Мелкие исправления внешнего вида чеков, возможность настройки шрифта заголовка, в том числе шрифт 5 распространяется на компактный заголовок типа 1

6. В режиме скидок 0 и компактном окончании чека в поле округления помещается скидка на чек, подытог=итог+скидка.

7. RR04, ONLINE - исправлен баг с перегревом мотора при включении без бумаги.

8. Улучшения в отправку сообщений в ОФД, исправлен баг с остановкой отправки если при записи данных в сетевой стек сервер закроет соединение.

9. Некоторые исправления мелких ошибок.

10. Изменен host name DHCP

12. Обновлены драйверы внешних принтеров

12.04.2017

1. Добавлена возможность вывода номера кассы в торговом зале в основной формат заголовка. Делается через настройку таблицы 17 "печатать сквозной номер"

допустимые значения: 0 - ничего не печатается, 1 - печатается сквозной номер, 2 - печатается номер кассы.

2. Добавлена возможность настройки шрифта заголовка через таблицу 8 (ранее не работало).

3. На чеках внесения и выплаты название документа печатается только рядом с суммой.

4. Чтение документов ФН в tlv-формате переводит ККТ в режим 1, запрос возможен только в режимах 2, 3, 4.

07.04.2017

1. Добавлена поддержка отрезчика для ФР-02Ф

2. Таймаут по умолчанию сделан 10 секунд, при попытке установить таймаут меньше 1 сек. будет установлена 1 секунда

3. Исправления в TCP-сервере и клиенте ОФД с целью повышения стабильности работы

4. Исправлены некоторые ошибки

5. Обновлены драйверы внешних принтеров

6. Добавлена команда чтения UID процессора. FE F0 00 00 00 00. Возвращает 128 бит MCU UID

7. Настройка "выброс отчетов" таблицы 24 перекрывает тип отрезки для отчетов.

25.03.2017

1. Добавлена поддержка ФР-02Ф

2. Добавлена поддержка МИНИ-02Ф v2

3. Добавлена поддержка интернет-кассы

4. Добавлена возможность переписать заводской номер на кассах с ключами

5. Необнуляемые суммы сохраняются в EEPROM.

6. Небольшие изменения в клиенте ОФД и сервере TCP

17.03.2017

1. Отчет о текущем состоянии расчетов теперь можно снять в открытой смене. Нужен ФН 1.33 или новее.

2. Исправлены незначительные ошибки

16.03.2017

1. Исправления в компактном окончании чека.

2. Исправления в печати графики-512 на узких лентах.

3. Исправление дублирования сайта ФНС в заголовке некоторых документов на узкой ленте

4. TCP-сервер более не принимает входящие соединения если уже есть подключение. Ранее принимал но не обрабатывал, что приводило к утечке памяти.

5. Подстройка качества, скорости и яркости печати для Ритейл-01. Яркость по умолчанию снижена, минимальная скорость стала медленней, ограничение скорости по яркости а не наоборот.

15.03.2017

1. Компактный заголовок и компактное окончание чека. Допустимые настройки теперь 0-3. 0,1 - работает как и раньше. 2 - компактное окончание в стиле Штрих. 3 - Компактное окончание в стиле х5.

Компактное окончание работает только совместно с командой закрытия чека v2 и на широкой ленте.

В компактное окончание чека автоматически впечатываются адрес отправителя и адрес получателя, если они были переданы тегами 1008 и 1117 соответственно.

2. Добавлены 2 типа бонусов, которые впечатываются в компактное окончание чека. Настройка названий через таблицу 17.

Значения передаются тегами 15001 и 15002 соответственно. Теги Uint32 или VLN. В ОФД не передаются.

3. Исправлен баг с нулевым количеством в операции v24. Адаптация NCR-001Ф под правильную прошивку принтера.

7.03.2017 Заводская прошивка

1. Исправлена ошибка с фискальным признаком на узкой ленте

2. ФП и СНО на широкой ленте печатается в одну строку

3. Отключено копирование реквизитов пользователя в клише при фискализации.

4. В таблице 17 поле ПЕЧАТЬ СООБЩЕНИЯ БЕЗ НАЛОГА изменено на ПЕЧАТЬ НАЛОГА В ОПЕРАЦИИ.

Работает теперь так.

0 - налог 4 не печатается, остальные печатаются.

1 - все налоги печатаются

2 - печатается только буква налога, ставка не печатается. (значение по умолчанию)

5. Добавлено сохранение отчета о hard fault на sd-карту.

2.03.2017

1. Исправления в СКОК и "автоматическом" техобнулении с восстановлением таблиц

2. "ККТ" заменено на "ЗН ККТ" и как результат изменения в формате заголовка.

3. Добавлен компактный формат заголовка. Работает только на принтерах 80 мм. Включается в 17-й таблице.

При включении надо отключить "кодирование реквизитов" в первой таблице, чтобы qr-код не печатался дважды.

4. Изменен алгоритм подгонки размера qr-кода под заданную величину. Теперь меняется версия кода а не размер точки.

5. Изменен алгоритм вычисления размера графического лого в клише. Теперь размер на 8 точек меньше расстояния от ножа до головки, чтобы было место где отрезать.

6. Обновлены драйверы внешних принтеров.

22.02.2017

1. Отключен СКОК если в аппарате нет sd-карты

2. Исправлен баг с "уползанием" печати на light-01Ф после техобнуления или инициализации таблиц

3. Исправлен баг чтения сменных регистров налогов 5 и 6

4. Исправлена печать буквы налоговой группы для налогов 5 и 6 если включить печать налогов 2

5. Добавлена печать и загрузка графики-512.

6. Добавлена возможность автоматической печати графики-512 в клише. Для этого в 4-ую строку таблицы "текст в чеке" надо записать строку @@GRAPH512

20.02.2017

1. В команду "чек коррекции v 2" добавлена система налогообложения.

2. Исправления в автообновлениии

3. Параметры по умолчанию для Ретеил-01 починены.

4. Возможность чтения денежных регистров для налогов 5 и 6.

5. Обновлены драйверы внешних принтеров.

18.02.2017

1. Добавлена поддержка ФФД 1.0 new  и 1.05. Настройка в таблице "Региональные настройки"

2. Добавлены новые варианты команд операции, закрытия чека, формирования чека коррекции.

3. Добавлен режим начисления налогов 1 (1-ая таблица). При этом налоги должны быть переданы из верхнего ПО.

Только новые варианты команд должны быть использованы.

4. Удален функционал электронного журнала в ФП (вообще и навсегда).

5. Для Ритейл-01 по умолчанию включен RNDIS  и режим скидок 0.

6. Некоторые буферы перенесены во внешнюю память с целью устранения проблем с незапуском УМ при использовании sd-карт большого объема

7. Незначительное исправление в RNDIS

8. Доработки по автообновлению

14.02.2017

1. Добавлен лог обмена с ОФД в таблицу и на тестовый прогон.

2. Во внешних принтерах добавлена начальная поддержка TG2480

3. Добавлена возможность не печатать сообщения о налогах если операция проводится без налогов.

9.02.2017

1. Добавлены переповторы stopTranmission при работе с sd-картой (мертвые зависания при работе с картой)

2. PAYONLINE: Работа с внешними принтерами вынесена в отдельный программный модуль.

3. Добавлена возможность печати отмененных документов (региональные настройки)

4. Исправлен баг при чтении полей длиннее 64 символов из таблиц

5. Ритейл-01: Исправлена печать на ленте 57 мм

6. Полностью переделана печать заголовка чека

7. Добавлена возможность печатать пользовательский атрибут в заголовке чека (региональные настройки, надо передать тег 15000 в чеке)

8. Добавлен фильтр на произвольные теги в документах.

Теперь разрешено добавить только те теги которые есть в ФФД и которые ККТ не добавляет сама.

Однократные теги нельзя добавить несколько раз.

6.02.2017

1. Добавлен шрифт 8 (вытянутый шрифт 1)

3.02.2017

1. PAYONLINE: добавлена обработка и диагностика случаев отсутствия связи с принтером

2. PAYONLINE: добавлена возможность работы без отрезки чека

3. Увеличены таймауты ФН на закрытие и открытие смены

4. RNDIS: убран коллбэк link_down из события USB_Reset_Event для корректной работы с древними ядрами Linux

2.02.2017

1. Исправлено падение производительности из-за rndis

2. Добавлены переповторы stopTranmission при работе с sd-картой (мертвые зависания при работе с картой)

3. Добавлен файл с таймстампом включения ККТ

4. Увеличена скорость работы с ФН

5. Увеличины буферы в функции логгирования на sd

6. Увеличена яркость печати Штрих-М01-Ф со старой ТПГ

7. Добавлен сброс ФН после закрытия смены в соответствии с рекомендациями Атлас-Карт.

8. Исправлен баг с необнуляемыми суммами

30.01.2017

1. Добавлено удаленное обновление

2. Внесены исправления в RNDIS

23.01.2017

1. Версия загрузчика выводится в тестовом прогоне

2. Добавлена пауза 5 сек перед перезапуском ФН в процедуре восстановления документа

(в случае если ФН не отвечает или отвечает с ошибками)

3. Исправлена ошибка с переходом в режим техобнуления при восстановлении чека из ФН

4. Исправлен qr-код при восстановлении чека из ФН (бесконечная печать "мусора" в конце чека)

19.01.2017

1. Добавлена поддержка NCR-001Ф.

2. Буфер tlv для ответа ФН перенесен во внешнюю память

13.01.2017

1. Исправлен баг с ошибкой ОЗУ при выключении питания на закрытии чека для УМ и Payonline

2. Исправлена ошибка с зацикливанием чеков при выключении питания

3. Исправлена ошибка с переполнением в таблицах при длинном адресе пользователя

12.01.2017

1. Исправлен баг с ошибкой ОЗУ при выключении питания на закрытии чека

2. Наименование товара расширено до 64 символа

3. Перенос наименование товара на несколько строк

11.01.2017

1. Поддержка 44 мм для Лайт-01Ф

2. Исправлен баг со временем в команде "Печать заголовка"

3. Исправлен баг с ИНН в запросе состояния при ИНН 10 символов

4. Добавлены счетчики бумаги (операционные регистры 196-197) и отрезов (198-199)

5. Добавлена проверка имени оператора и номера автомата на нулевую длину.

10.01.2017

1. Добавлен пинг. Команда FE F2 <адрес станции>.

Адрес санции - строка. может быть ip или uri.

Возвращает 5 байт - результат пинга (0 хорощо - остальное плохо) и 4 байта время пинга в мс.

2. Добавлен перезапуск кассы. Команда FE F2 00 00 00.

3. Исправлен баг с проводным езернетом при вытаскивании кабеля и статическом адресе.

4. Добавлена поддержка УМ с питанием от USB

6. УМ способно работать без подключения к принтеру, ошибки "нет бумаги" не будет.

29.12.2016

1. В сборку fiscal_printer_prod_image_for_old_frs.hex внедрен загрузчик 127

2. Изменена процедура сохранения документа для восстановления,

что должно привести к исправлению ситуации с зацикливанием документов на отключении питания

3. Исправлена печать шрифтом 5

4. Если sd-карта отформатирована не в fat32  то она будет переформатирована при первом запуске

5. Добавлена проверка соответствия UIN  и KKT_SN  для УМ

27.12.2016

1. Интерфейсный таймаут для ФН зафиксировын на 10 сек.

2. Межбайтовый таймаут для ФН установлен 500 мс

3. Минимальный таймаут ожидания ответа от ФН задан 10 секунд.

24.12.2016

1. Исправлены замечания Атлас-Кард по Элвес-ФР-Ф

2. Исправлен баг с необнуляемой суммой при округлении копеек

3. Добавлена возможность в заголовке чека печатать пользователя,

место и адрес расчета (для тех кто в клише хочет вписать что-то иное).

Настройка в региональной таблице как битовое поле.

4. Добавлен вывод в техпрогон UIN, инфо о том есть ли ключи и версия ПО внешнего принтера (для УМ)

5. Разблокирована печать символов EQU (0x1F) и MUL (0x0B)

20.12.2016

1. Исправлен баг с печатью на Ритейл-01Ф со старой платой

2. Исправлен баг с налогами при округлении итога чека.

Теперь корректируется та группа, которую передать в закрытии или ничего не корректируется если в закрытии не указать налог.

3. Исправлены баги с отчетом по отделам

4. Добавлена глобальная отмена печати (если записать 2 в соответствующую таблицу)

13.12.2016

1. Добавлена проверка контрольных чисел ИНН пользователя (настройка в таблице "Региональные настройки")

2. Добавлены необнуляемые суммы по всем операциям

3. Добавлен запрос необнуляемых сумм через сервисную команду 1 (FE F4 00 00 00 00), возвращает 4 8-ми байтных числа.

9.12.2016

1. Переработан буфер команд, теперь в него влезает больше операций и существенно больше текстовых строк

2. В тестовый прогон добавлена информация о настройках ОФД и сетевого интерфейса.

3. Исправлен баг со скидками в новом буфере команд

4. Исправлен баг с выключением питания на закрытии документа (документ с номером от предыдущего)

5. Добавлена необнуляемая сумма в отчет о закрытии смены

8.12.2016

1. Изменена инициализация USB для лучшей инициализации RNDIS

2. Для старой версии Ритейл-01 убран детект wifi для ускорения старта

7.12.2016

1. Увеличен таймаут ФН на некоторые команды, формирующие фискальный признак

2. В случае не получения ответа ФН на команды формирующие фискальный признак

ФР будет перезапускаться чтобы задействовать штатный механизм восстановления документа

6.12.2016

1. PAYONLINE - добавлена возможность печать QR-кода графикой

2. PAYONLINE - исправлена отмена печати документа

3. Добавлена поддержка KSZ8863 eth phy

4. Добавлено отключение печати реквизитов ОФД на чеке

29.11.2016

1. Исправлен баг с печатью кодов EAN13 в чеках

24.11.2016

1. Добавлена начальная поддержка Штрих-ФР-02Ф

2. Исправлен баг х5 с зацикливанем при одновременной скидке на позицию и на чек

3. Исправлен баг с неотправкой данных в ОФД после пробития чека.

22.11.2016

1. Добавлена поддержка новой версии железа РР-04

2. Запрет изменять режим скидок в открытом чеке

3. Имена кассиров расширены до 64 символа

21.11.2016

1. Исправлена ошибка со скидками при продаже в отдел 0

2. Исправлена ошибка со скидками на чек в режиме скидок 0

9.11.2016

1. Добавлена поддержка Элвес-ФР-Ф

2. Исправлена ошибка при попытке установить скорость ком-порта более 115200