Запишите адрес и порт ОФД.

- Снять Прогон 1.

- Выключить СТ, перевести тумблер 2 (SA1) в положение ON.

- Скопировать файл f74_1001.con на USB-накопитель.

- USB-накопитель подключить к СТ.

- Включить СТ.

- Зайти в хранилище и скопировать файл f74_1001.con в «память ККТ» - «EVOTOR».

- Выключить СТ.

- Перевести тумблер 2 (SA1) в положение OFF

- Затем включить СТ.

- Выключить СТ, перевести тумблер 2 (SA1) в положение ON.

- Зайти в хранилище и скопировать файл «боевой *con прошивки» в «память ККТ» - «EVOTOR».

- Выключить СТ, перевести тумблер 2 (SA1) в положение OFF.

- Включить СТ. При включении на чековой ленте будет сообщение «ЗН не введен».

- Зайти в «Обслуживание кассы», убедиться, что требуется ввести ЗН и КЗ.

- Адрес и порт ОФД будут сброшены.

- Выбрать СНО по умолчанию.

Примечание: обязательно должна быть вставлена чековая лента!