Режим калибровки весов (с новыми платами)

1.Во время загрузки весов, набрать на клавиатуре число 2008, нажать кнопку «П<», на индикаторе «стоимость» отобразится -FUN- , далее набрать 999. На индикаторе «масса» отобразится  FUN01. Нажать кнопку «сдача».  На индикаторе «масса» отобразится  FUN09. Нажать кнопку «C». Установить на платформу гирю массой 15кг*. Набрать на клавиатуре число 15000*. Нажать кнопку «Тара».

Снять гирю. Калибровка завершена.