Как убрать точку на индикации «Стоимость» для весов M-ER 320

Для входа в сервисный режим (SEL), включите весы, дождитесь стабилизации весов, далее набираете 456 «Т» 789 «Т», на индикации появится «SEL».

После набираете 8883, на индикации «стоимость» отобразится «66 - 1». Нажимайте кнопку «Т», пока не отобразится Un. Кнопкой «СУМ» выставите значение 0 (например 000000) или значение 2 (например 0000.00).

После нажимайте кнопку «Т» пока на индикации «стоимость» не появится «SEL», далее нажмите кнопку «0». Весы выйдут из сервисного режима.