- Нажмите любую кнопку и включите весы. На дисплее отобразится «CAL».

- Нажмите кнопку [Т]. На дисплее отобразится «000000». Введите калибровочный  вес (в граммах, без учета точки). Для увеличения точности рекомендуется калибровочный вес брать равным НПВ. Для движения по разрядам нажимайте кнопку [0]. Для изменения значения в разряде нажмите кнопку [ЕД]. Нажмите кнопку [Т]. После окончания звуковой индикации на дисплее отобразится некоторое число. Нажмите кнопку [0]. На дисплее должен появиться «0».
Установите калибровочный вес на платформу. После стабилизации веса нажмите кнопку [Т]. Весы перейдут в режим взвешивания. Калибровка окончена.