Калибровка 333BFU

1.Нажать кнопку(Ед Массы)+(ВКЛ) появится CALU=.

2.Кнопкой (Ед Массы) переключаем фунты \килограммы.

3.Нажимаем кнопку(Тара) входим в режим установки веса калибровки ,на индикации появится (100.00)

4. Кнопкой (Ед Массы) меняем разрядность на индикаторе, кнопкой (Уст Нуля) меняем цифры, выставляем калибровочный вес, нажимаем(ТАРА) на дисплее покажутся цифры, нажимаем (Ед Массы) на дисплее 100.00- мигающая, устанавливаем калибровочный вес –нажимаем (Ед Массы) на дисплее покажутся цифры.

5 Нажимаем кнопку(ВКЛ) калибровка завершена.