Датчики принтера

Тест предназначен для проверки работы датчиков и для облегчения работы по их настройке.

R:1

L:0/4.4V

PE:1/3.9V

T: 755/30 C°

H:0

P:1

1. R - датчик бумаги (0 – нет бумаги , 1 – есть бумага).

2. H - датчик состояния головки принтера (0 – закрыта, 1 – открыта).

3. P – признак спозиционированности этикетки (0 – нет, 1 – да).

4. PE - датчик наличия этикетки на ленте (0 – нет, 1 – есть), также отображается значение напряжения на

датчике в вольтах.

5. L - датчик снятия этикетки (0 – снята, 1 – не снята), также отображается значение напряжения на

датчике в вольтах.

6. T - датчик температуры печатающей головки (термистор). Первое число – показания АЦП термистора,

второе – эквивалент показаний АЦП в градусах Цельсия.

Датчик PE служит для позиционирования этикетки, т.е. его функция – отличать ленту с этикеткой от

пустой подложки (промежуток между этикетками). Регулировка датчика PE осуществляется следующим

образом. В зазор датчика устанавливается этикетка на подложке, далее с помощью подстроечного резистора

VR1 осуществляется регулировка таким образом, чтобы значение PE было равно 1, а указанное рядом

значение напряжения на коллекторе фототранзистора датчика было выше 3,5 В. Затем в зазор датчика

устанавливается пустая подложка от термоэтикеток. Значение PE должно быть равно нулю, а напряжение на

коллекторе – ниже уровня 1.5 В. Необходимо добиться четкого выполнения условий для двух указанных

случаев: установленной термоэтикетки и пустой подложки. Только в этом случае датчик будет работать

правильно.

Датчик RUL служит для отслеживания отсутствия бумаги в принтере. Бумагой считается как кассовая

термолента, так и лента с этикетками или пустая подложка без этикеток. Регулировка датчика RUL

выполняется сходно с процедурой регулировки датчика PE. Для просмотра значения напряжения на

коллекторе фототранзистора датчика необходим вольтметр. В зазор датчика устанавливается пустая подложка

(без этикетки), далее с помощью подстроечного резистора VR2 осуществляется регулировка таким образом,

чтобы значение R было равно 1, а значение напряжения на коллекторе фототранзистора датчика было выше

3,5 В. Выполните аналогичную проверку для термобумаги, если она будет использоваться для печати в данном

принтере. Затем удалите из зазора датчика бумагу или подложку от термоэтикетки. Значение R должно быть

равно нулю, а напряжение на коллекторе – ниже уровня 1.5 В. Необходимо добиться четкого выполнения

условий для двух указанных случаев: для установленной подложки от термоэтикетки и для пустого зазора

датчика. Только в этом случае датчик будет работать правильно.

Регулировка датчика LAB осуществляется следующим образом. Осуществите промотку этикетки и не

удаляйте ее из принтера. Убедитесь, что на датчик LAB не действует прямой источник света (как

естественного, так и искуственного). Проверьте, что значение L равно единице, даже если вы будете немного

менять угол наклона этикетки (вправо и влево). Значение напряжения на коллекторе фототранзистора датчика

при этом не должно повышаться выше 1,5 В. Затем снимите этикетку - значение L должно быть равно нулю, а

напряжения на коллекторе датчика должно быть выше 3,5 В. В случае, если проверка не привела к

положительным результатам, слегка отверните винт, крепящий датчик к принтеру, и попробуйте изменить его

положение (незначительно придвиньте или отодвиньте датчик в направлении этикетки), убедитесь, что угол

установки датчика такой, что испускаемые им ИК-лучи большей частью попадают именно на напечатанную

этикет