ДЛЯ ВЕСОВ 150КГ

- Установить перемычку

- Включить весы, на экране появится в строке «Вес» ( -CAL-), в строке «Цена» (о)

- Нажать «1», «Т»

- На экране «Цена» появится (2-Put)

- Поставить гирю ( условно 20 кг)

- Нажать «Т»

- На экране «Цена» загорится (3-1П), ввести вес(2000), нажать «Т»

- На экране «Цена» загорится (5-FL-), ввести предельный вес(15000), нажать «Т»

- На экране «Цена» загорится (6-Fo-), значение 2( вроде это точка) нажать «Т»

- На экране «Цена» загорится (-Fd-), значерие 5 (х.з. что это), нажать «Т»

- Наэкране «Вес» загорится значение веса(20.00)

- На живую вытащить перемычку и перезагрузить весы.