### Таблица распайки интерфейсных разъемов на весах CAS

| Модель весов | Тип разъема, назначение выводов |
| --- | --- |
| AD, AD-H, AP, DB, DB-II, ER, ER-J, EB, EC, ED, ED-H | DB-9: 2-TxD, 3-RxD, 7-GND |
| CL-5000, CL-5000J, LP-II, BW(new) | DB-9: 2-TxD, 3-RxD, 5-GND |
| BW | DB-9: 2-TxD, 1-RxD, 5-GND |
| LP(ver. 1.5), LP(ver. 1.6) | DB-25: 2-TxD, 3-RxD, 7-GND |
| Модель весового индикатора | Тип разъема, назначение выводов |
| CI-1560, CI-2001A, CI-5010, CI-5200, CI-5500, CI-8000 | DB-9: 2-TxD, 3-RxD, 7-GND |
| CI-6000A, CI-6020 | COM1 DB-9: 2-TxD, 3-RxD, 7-GND; COM2 DB-9: 2-TxD, 3-RxD, 7-GND |
| CI-6000A1 | COM1 DB-9: 2-TxD, 3-RxD, 5,7-GND; COM2 DB-9: 2-TxD, 3-RxD, 5-GND |
| NT-200 (CI-2001A1) | COM1 DB-9: 2-TxD, 3-RxD, 7-GND; COM2 DB-9: 8-TxD, 9-GND |
| BW | DB-9: 2-TxD, 1-RxD, 5-GND |
| BW (new) | DB-9: 2-TxD, 3-RxD, 5-GND |
| RW | DB-9: 2-TxD, 7-GND |