Дальнейшие шаги, которые потребуются для выполнения аварийного закрытия ФН:

- Скопировать номер старого ФН.

- В меню MSPOS-Expert перейти к опции «Параметры».

- Выбрать пункт «3» и быстро нажать 8 раз подряд на пустую строку под кнопкой «Применить», пока не всплывет сообщение «Инженерное меню активировано».

- Вернуться в главное меню и открыть опцию «Сервис».

- Выбрать параметр «Заводской номер». Ввести номер старого ФН (ранее скопированный).

- Нажать кнопку «Аварийное закрытие архива».

- Дважды подтвердить операцию.

- Выключить смарт-терминал.

- Извлечь старый ФН и установить новый.

- Выполнить перерегистрацию смарт-терминала с заменой фискального накопителя.