Инструкция по загрузке базы образов в DEC MULTI
1. Cоедините DEC MULTI и PC через COM-кабель.
2. Подключите сетевой кабель питания к DEC MULTI. Нажмите и удерживайте правую кнопку DEC MULTI до его включения.

3. Перепишите программу MONIRON_DEC_MULTI_CONTROLxxx в определенную папку  и запустите ее.
Нажатием левой кнопки мыши перейдите на страницу COLLECT.
[image: image1.jpg]® Dic HULTT disconnected  Commect | |G

DB name: EUr

[T





 Левый список этой страницы содержит список баз данных(образов), которые находятся в той же папке что и программа MONIRON_DEC_MULTI_CONTROLxxx. 

Внизу списка показано в каком виде имя выбранной базы будет выводится на индикаторе DEC MULTI при запросе на вывод имени загруженной базы.
На индикаторе DEC MULTI могут быть выведены только цифры , 
буквы (A,b,C,c,d,E,F,H,h,I,i,L,n,P,r,O,o,S,U,u) знак ’_’ и пробел.
Числа в столбцах Side1- Side4 строк правого списка соответствуют количеству файлов 

образов, из которых для данной стороны банкноты был скомпилирован загрузочный вариант баз. Если этих чисел нет, то выбранная в левом списке база (в примере EUR) не является загрузочной(ее нельзя будет загрузить) и в ней находится только информация о именах и номиналах банкнот из которых она состоит.
4. Нажатием левой кнопки мыши  выберите в левом списке базу образов, которую надо загрузить (на примере USD).

[image: image2.jpg]\ONIRON DEC MULTI CONTROL (VART CONNECTION), VER.01.05 i [=] k9]
[[coms @ DEC MULIT disconnected _ Comnect | |G

DB name: USd

Status:





База образов USD является загрузочной

В ней кроме информации о именах и номиналах есть данные для образов этих банкнот.
5.Перед загрузкой базы надо в первую очередь установить соединение между DEC MULTI  и программой MONIRON_DEC_MULTI_CONTROLxxx. 
В верхнем левом списке надо c помощью левой кнопки мыши выбрать COM-порт, который сейчас соединен с DEC MULTI.
[image: image3.jpg]{[com1

MONIRON DEC MULTI CONTROL (VART CONNECTION), VER.01.07 =lolx|
® Doc MULTI disconnected | Commeot | R0

COLLECT

Status:




В верхний левый список всегда выводится 30 имен COM-портов независимо от присутствия этих COM-портов в PC.
Если запустить вторую копию программы MONIRON_DEC_MULTI_CONTROLxxx, то она будет работать с COM-портами некорректно.

6. Нажмите кнопку Connect. Если соединение прошло успешно, то слева от кнопки Connect появится зеленый кружок. Появится и кнопка Download DB to DEC MULTI.
[image: image4.jpg]@ DEC MULTI connected

COLLECT

DB name: USd

Status:





7. Нажмите кнопку Download DB to DEC MULTI для начала загрузки  базы образов .
[image: image5.jpg]ONIRON DEC MULTI CONTROL (VART CONNECTION), VER.01, i [=] k9]

[leom= @ DEC MULTT connected  Discomnect | |20
__ B | E—cTTECTR
b sempling on  NENESNEIIION _ 22 ool e ) |

EUR

DB name: USd

i

[ status:





[image: image6.jpg]® D MULTI connected  Discommeot |

20

20

COLLECT

DB name: USd

Status: Downloaded NAME/NOMINAL/NUM to DEC MULTT





Загрузка может идти от нескольких секунд до минут(в зависимости от размера базы)

В конце загрузки в поле Status должно быть выведено это сообщение.
8. Нажмите кнопку Disсonnect - слева от кнопки появится красный кружок. 
[image: image7.jpg]MONIRON DEC MULTI CONTROL (VART CONNECTION), VER.01.05 =lolx|
® Doc MULTI disconnected | Commest | R0

{[comz ‘
coLLECT

DB name: USd

Status:




Теперь можно выключить DEC MULTI нажатием и удерживанием правой кнопки DEC MULTI.
Отключите DEC MULTI из сети и от PC. 
 Из программы MONIRON_DEC_MULTI_CONTROLxxx можно не выходить.  

Подключите к PC следующий DEC MULTI и включите его.

Для загрузки в него базы образов повторите операции указанные выше(COM-порт

можно уже не выбирать). 

9. Для проверки успешности загрузки базы образов  одновременно и коротко нажмите  обе кнопки DEC MULTI. На индикатор будет выведено имя(максимум 12 символов) базы образов банкнот загруженной в DEC MULTI.
Это имя должно совпадать с именем выбранной в левом списке базы образов, которую надо было загрузить (на примере - USD).

[image: image8.jpg]



