D-20A Flash PRO LED

В данном примере используется модель D-20A Flash PRO LED, однако данные способы, прошивки, калибровки и разбор схожи с моделями Flash pro LCD.

В настоящем руководстве приведены способы:

- Прошивка

- Калибровка

Прошивка Старая версия.

Процесс прошивки осуществляется с помощью утилиты stc-isp-15xx-v6.85H.exe

- Поля, выделенные красным, выбираем устанавливаем параметры точно по скриншоту.

  - MCU Type должен быть STC12C5A56AD, легче всего найти нажатием кнопки MCU Type и ввести значение в поиске.

  - Поле COM Порт выбираем определенный системой при подключении детектора

- В Open Code File выбираем: а) SX-RUB-V1_68_LCD190112 новая PRO.hex для детектора с LCD индикацией б) SX-RUB-V1_69_LED190117 новая PRO.hex для детектора с LED индикацией

- При выключенном детекторе производим последовательно:

- подключение USB кабеля к детектору и к компьютеру

- Подключение питания детектора

- Нажимаем Download/Program

- Включаем тумблер детектора

- Начинается прошивка.

- По завершению прошивки выключаем тумблером питание детектора.

- Если проблема определения купюр осталась необходимо провести калибровку.

Калибровка

Процесс калибровки осуществляется калибровочным шаблоном, вложенным в комплект поставки(опционально).

В выключенный детектор помещаем калибровочный шаблон.

При полностью выключенном детекторе нажимаем левую кнопку и включаем детектор.

После завершения калибровки на экране детектора появится значение в промежутке значения 50-70, выключаем детектор и проверяем работу, В случае некорректной работы повторяем калибровку.