Процесс разбора

Берем детектор и поворачиваем его задней частью, открываем крышку и снимаем акб при его наличии.

Если акб есть, он снимается путём отсоединения шлейфа на плате, пример на картинке.

Откладываем акб в сторону и видим, что на корпусе всего 1 место крепления.

Берем детектор и поворачиваем его задней частью видим, что на корпусе всего 1 место крепления.

4 остальные винта крепления корпуса детектора находятся под резиновыми вставками, аккуратными движениями снимаем вставки и откручиваем винты.

После того как выкручены все винты можно отсоединить сам корпус детектора на 3 части.

Основная плата и плата дисплея снимается путём откачивания 4 винта на корпусе платы, видно на картинке.

Двигатель снимается путём откручивания 2 винтов с корпуса детектора и снятия ремешка.

Сбор осуществляется в аналогичном порядке.