Процесс разбора детектора.

Для начала на нижней части детектора, открываем крышку и снимаем акб при его наличии.

Если акб есть, он снимается путём отсоединения шлейфа на плате, пример на картинке.

Откладываем акб в сторону и видим, что на корпусе всего 1 место крепления.

4 остальных винта крепления корпуса детектора находятся под резиновыми вставками, аккуратными движениями снимаем вставки и откручиваем винты.

После того как выкручены все винты можно отсоединить сам корпус детектора на 3 части.

Основная плата и плата дисплея снимается путём откручивания 4 винтов, видно на картинке.

Двигатель снимается путём откручивания 2 винтов и снятия ремешка.

Сбор осуществляется в аналогичном порядке.