Прошивка

- Поля выделенные красным выбираем устанавливаем параметры точно по скриншоту.

- Поле COM Порт выбираем определенный системой при подключении детектора

- В Open Code File выбираем: а) SX-RUB-V1_68_LCD190112 новая PRO.hex для детектора с LCD индикацией б) SX-RUB-V1_69_LED190117 новая PRO.hex для детектора с LED индикацией

- При выключенном детекторе производим последовательно:

- подключение USB кабеля к детектору и к компьютеру

- Подключение питания детектора

- Нажимаем Download/Program

- Включаем тумблер детектора

- Начинается прошивка и процесс можно контролировать в окне ПО выделенным желтым цветом.

- По завершению прошивки выключаем тумблером питание детектора.

- Если проблема определения купюр осталась необходимо провести калибровку.

Калибровка

- В выключенный детектор помещаем калибровочный шаблон, полученный от производителя детектора.

- При полностью выключенном детекторе нажимаем левую кнопку и включаем детектор

- Отпускаем кнопки

- После завершения калибровки на экране детектора появится значение в промежутке значения 50-70

- Выключаем детектор

- Проверяем работу детектора.

- В случае некорректной работы повторяем калибровку.

Внимание!

В случае некорректных показаниях индикатора заряда АКБ, необходимо:

- использовать файлы прошивок SX-RUB-V1_68_LCD190228Batt.hex или SX-RUB-V1_69_LED190228Batt.hex.

- Исключить резистор в шлейфе подключения АКБ.