Dors CT2015. Программирование через кабель USB AA.

1. Установите драйвер из предоставленной папки.

2. Нажмите “INSTALL”

Начнется установка драйвера.

3. Нажмите одновременно левую и правую клавишу, включите прибор. К детектору должен быть подключен адаптер питания или вставлены батарейки. На дисплее появится изображение, как показано на фото.

4. Подключите к ПК прибор с помощью кабеля USB AA, используя разъем USB на ПК и разъем USB сзади на приборе. Для работы с прибором на ПК могут ОС: Windows XP, WIN7, WIN8, WIN10. Mac OS не может быть использована.

5. Запустите программу для обновления ПО, находящуюся в папке update tool.

Подтвердите запуск программы:

Выберите порт, к которому подсоединен прибор. Если номер порта, к которому подсоединен прибор слишком большой, то может быть ошибка соединения. Переименуйте порт. К примеру, если номер порта был Com 14 – переименуйте его в Com1 или Com2.

Выставите MN101EF51A_IAP

Если соединение не было установлено, в программе будет сообщение об ошибке соединения.

Если соединение было установлено, в программе будет сообщение об успешном соединении.

Нажмите кнопку загрузки файла версии.

В выпавшем окне выберите необходимый файл версии ПО.

Нажмите кнопку Update.

Начнется процесс программирования.

По окончании в программе появится сообщение об окончании.

Прибор перезагрузится с новой версией.

6. После окончания программирования рассоедините ПК и прибор. Не используйте кабель для обновления ПО для питания прибора.