Сплитер - разветвитель.

Подключение одновременно к Magner 150 принтера и Чек-ТВ.

Нужно выставить одинаковую скорость передачи данных на принтере, М150 и Чек-ТВ. Также решить, что делать с авто печатью - на Чек-Тв она постоянно нужна. Печать на принтер время от времени или в зависимости от режима работы кассира, иначе "расстреляют" бумагу в принтере быстро.

Схема кабеля Magner 150 – принтер. Его нужно распаивать на два выхода, мощности передаваемого сигнала хватит.

| Номер или доп. параметры | Тип | Контакты |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q-373 | гнездо телеф 4P4C | 4L |  | пан/провод | 616M4L | TJ4P4C\SH06041-616M |

4-контактный разъём телефонных трубок 4P4C (зачастую ошибочно называемый «RJ22», «RJ10» или «RJ9»).

Нумерация контактов 4P4C (CashTAN):
защелка -- к себе, провод -- вниз, слева направо 1 2 3 4.