Magner 150. Кабель вентилятора

На Magner 150 изначально вентилятор на блоке детекции запитывался с блока питания. С выхода 24В шел раздвоенный кабель SMPS OUTPUT-2 HARNESS 1233 V1.0 и V2.0, который двумя проводами шел на плату моторов и двумя проводами на вентилятор.

Данная схема имела недостаток в шумности. Вентилятор работал постоянно после включения машины.

Более современная схема – вентилятор запитывается с платы моторов кабелем MOTOR DRIVE BOARD FAN HARNESS V1.0 1233-1. С БП выходит одинарный (нераздвоенный) кабель SMPS OUTPUT-2 HARNESS V3.0 1233, запитывающий плату моторов. Благодаря такому решению, вентилятор работает только при пересчете купюр.

SYS-038915

SYS-038909