"Main Left CS ....FAIL ; Main Right CS ....FAIL ; BACK COVER SENSOR .... FAIL"

Ошибка - указание на датчики счета CIS, находящиеся над сканером CIS.

Снять блок детекции. От датчика УФ к датчику CIS идет кабель из синих и белых проводов. Если кабель неплотно прилегает к крышке, то крутящийся вал может перетереть оплетку проводов и при вращениии т.е. при пуске двигателя один из сигнальных проводов садится на корпус.

Изолентой прикрепить провода кабеля к крышке.