Калибровка сортировщика монет Магнер 910

Для калибровки сортировщика необходимо иметь  приблизительно по  100 монет  каждого номинала. Монеты должны быть разделены по магнитным свойствам (магнитятся или не магнититься) .  Важно! Не смешивать монеты одного номинала с разными магнитными свойствами!

| Включить сортировщик, войти в меню (кнопка «SET» или «УСТАН») |  |
| --- | --- |
| Стрелками выбрать пункт 6 «LEARN» или «ИЗУЧЕНИЕ» |  |
| Нажать «SET» или «УСТАН» для входа в это меню, в новых версиях программного обеспечения нужно ввести пароль «1017» |  |
| Стрелками вверх «↑» или вниз «↓» выбрать калибруемый номинал монет, магнитные монеты отмечены буквой «М» перед указанием номинала. |  |
| Загрузить монеты в приёмный бункер, нажать клавишу «Start/Stop» |  |
| После того как все монеты пройдут через датчик, на экране отобразятся измеренные параметры. |  |
| Для удобства работы лучше распечатать эти параметры нажав кнопку «PRINT» или «ПЕЧАТЬ», также не возбраняется и просто переписать на листочек. |  |
| Далее следует выйти из меню, нажав кнопку «ESC» , после чего снова войти в меню «LEARN» или «ИЗУЧЕНИЕ» , нажав клавишу «SET» или «УСТАН»(иначе нет возможности редактирования параметров). |  |
| Стрелкой влево «←» поменяйте режим «LEARN» на «EDIT» или «ИЗУЧЕНИЕ» на «ИЗМЕНИТЬ» |  |
| Стрелками вверх «↑» или вниз «↓» выбрать калибруемый номинал монет, магнитные монеты отмечены буквой «М» перед указанием номинала. |  |
| Выбрав номинал, распечатайте параметры для удобства работы |  |
| Для изменения параметров необходимо нажать кнопку «SET» или «УСТАН». Изменяемый параметр будет подсвечен. Для перехода к следующему параметру используйте стрелку вправо «→» . Стрелками вверх «↑» или вниз «↓» измените параметр до требуемого. После редактирования параметров выйти из меню нажав клавишу «ESC» Проверить работу сортировщика с этим номиналом. Не должно быть ложных определений монет. Проверить можно, нажав кнопку «LIST» или «СПИСОК» на экране будут отображены все определённые номиналы. При правильной настройке должна быть только одна строка с калибруемым номиналом. |  |
| Откалибровать все оставшиеся номиналы монет. (Не забывать про разделение по магнитным свойствам!) |  |

Как устанавливать параметры для монет

Параметры имеют верхний и нижний пределы. Измеренный  диапазон должен находиться внутри установленного.  Например: параметры имеют следующий вид

установленные

| 2016-10-26 |  |  | 16:14:51 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,05 | 105 | 87 | 83 | 100 |
|  | 80 | 65 | 31 | 81 |

измеренные (в режиме «LEARN»)

| 2016-10-26 |  |  | 16:22:51 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,05 | 105 | 87 | 105 | 100 |
|  | 80 | 60 | 31 | 81 |

В примере видно, что измеренный параметр «60» меньше значения  «65» в установленных. То есть измеренный параметр выходит за границы допустимого диапазона. Следовательно, нужно расширить установленный диапазон, понизив нижний предел до уровня измеренного,  с небольшим запасом  (1-2 единицы).

Измеренный параметр «105» выше значения верхнего предела в установленных «83». Следовательно, расширяем границы допустимого диапазона вверх.

Также можно воспользоваться следующим правилом:  верхние значения установленных параметров должны быть выше аналогичных значений в измеренных. А нижние значения в установленных параметрах должны быть ниже , чем измеренных.

| 2016-10-26 |  |  | 16:14:51 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,05 | 105 | 87 | 106 | 100 |
|  | 80 | 59 | 31 | 81 |

Как правило, монеты разных годов выпуска могут иметь разные параметры, поэтому диапазон может быть достаточно широким.  Сужать диапазон нужно при возникновении ошибок в определении  номиналов.