КАССОВАЯ МАШИНА

«АМС-100М»

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ШВКС.695234.014 ИЭ

СОДЕРЖАНИЕ

	1. ВВЕДЕНИЕ
	4

	
	

	2. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
	4

	
	

	3. СОСТАВ МАШИНЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
	5

	
	

	4. РЕЖИМ «НАЧАЛО СМЕНЫ»
	8

	4.1 Начало работы
	8

	4.2 Внесение начальной суммы
	9

	4.3 Снятие необходимой суммы из кассы
	10

	
	

	5. ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПАРОЛЕЙ ЗАЩИТЫ
	11

	5.1 Программирование пароля кассира
	11

	5.2 Программирование пароля блокировки вывода «X - отчета»
	13

	5.3 Программирование пароля блокировки вывода «Z - отчета»
	14

	
	

	6. ПРОГРАММИРОВАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ МАШИНЫ
	15

	6.1 Режим работы «С отделами / без отделов».
	15

	6.2 Режим работы «Печать дубликата чека», «Сброс чека по паролю»
	15

	6.3 Режим работы «С кассирами / без кассиров»

6.4 Режим отключения печати журнала КМ и разрешения работы со  свободно изменяемыми ценами 
	16

 16

	6.5 Режим работы с запросом внешних штрих-кодов и базы данных, со      

скидками/надбавками
	 17

	6.6 Режим разрешения печати кодов товаров/услуг на чеке, запрет 

свободных продаж
	 17

	6.7 Программирование режимов «торговля» или «услуги»
	 18

	6.8 Печать установок
	 18

	6.9 Режим печати документа с двумя пустыми строками и с признаком рабочего режима
	 18

	
	

	7. РЕЖИМ КОРРЕКЦИИ
	 20

	7.1 Коррекция даты
	 20

	7.2 Коррекция времени
	 20

	7.3 Ввод / коррекция текстовой информации
	 21

	7.4 Коррекция вида печати и длительности импульса печати

7.5 Ввод / коррекция базы данных товаров/услуг 
	 24
 25

	7.6 Ввод/коррекция налогов
	 27

	7.7 Режим ограничения суммы вводимой покупки
	 28

	7.8 Ввод/коррекция наименований и фамилий кассиров
	 28

	7.9 Ввод/коррекция названия документа
	 29

	8. РЕЖИМ «КАССА»
	 28

	8.1 Оформление чеков
	 28

	8.2 Работа с базой товаров/услуг
	 35

	8.3 Работа со штрих-кодом
	 36

	8.4 Возврат товара
	 36

	8.5 Режим «Часы»
	 37

	8.6 Режим работы со скидками/надбавками
	 38


	8.7 Аварийное отключение электропитания 
	 39

	8.8 Режим работы с весами
	 39

	9. ВЫВОД ОТЧЕТОВ
	 39

	9.1 Вывод «Ведомость показаний» (Х-отчет)
	 39

	9.2 Вывод «Почасового отчета»
	 42

	9.3 Вывод отчета по товарам
	 43

	9.4 Вывод отчета по кассирам
	 44

	9.5 Вывод Z-отчета 
	 45

	
	

	            10. РАБОТА С КАЛЬКУЛЯТОРОМ
	 49

	
	

	11. АВТОМАТИЧЕСКИЙ  КОНТРОЛЬ  МАШИНЫ
	 49

	11.1 Блокировки машины
	 50

	11.2 Дежурный режим машины
	 52

	11.3 Контроль работы аппаратуры
	 52

	
	

	12. РЕЖИМ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
	 54

	12.1 Тренировочный режим
	 54

	            12.2 Ввод параметров режима «Ввод в эксплуатацию»
	 55

	            12.3 Вывод контрольного отчета
	 58

	12.4 Режим изменения реквизитов
	 66

	12.5 Установка машины
	 66

	12.6 Подготовка к работе кассира
	 66

	12.7 Порядок работы
	 67

	
	

	13. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
	 68

	
	

	14. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
	 69

	
	

	15. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
	 69

	
	

	16. УТИЛИЗАЦИЯ
	 70


1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Настоящее руководство по эксплуатации содержит сведения об устройстве, принципе действия электронной контрольно-кассовой машины «АМС-100М» (в дальнейшем - машина), необходимые для обеспечения полного использования ее технических возможностей, правильной эксплуатации и технического обслуживания. При изучении, эксплуатации и техническом обслуживании машины необходимо дополнительно руководствоваться паспортом ШВКС.695234.014 ПС и схемами электрическими принципиальными .
Эксплуатацию машины проводить с учетом « Типовых правил эксплуатации контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с населением», утвержденных Минфином РФ 30.08.93 N104

1.2. Принятые наименования и обозначения основных функциональных устройств машины:

блок клавиатуры


- БК 

блок индикации


- БИ 

блок управления
    

- БУ 

блок питания



- БП

термопечатающее устройство
- ТПУ

термопечатающая головка

- ТПГ 

ящик кассовый



- ЯК 

электромагнит



- ЭМ 

контрольная память


- КП

репрограммируемая память

- РПЗУ

электронная контрольная

лента защищенная


- ЭКЛЗ

накопитель контрольной памяти
- НКП 


 

2. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

2.1. Машина предназначена для автоматизации учета, контроля и первичной обработки информации кассовых операций и регистрации ее на бумажной ленте.

Машина может применяться в любой торгующей организации для автономного использования или для использования в компьютерных системах учета, а так же для использования в сфере услуг.

Машина регистрирует проводимые через нее суммы, подсчитывает стоимость товара по стоимости его единицы и количеству, подсчитывает суммарную стоимость покупок и величину сдачи покупателю.

В машине заложена возможность записи в память текущей даты и времени, необходимой текстовой информации, блока фиксированных цен на товары, блока штрих-кодов со своей ценой на товары.

Печатающее устройство программно переключается на чековый или отчетный режим работы .
Машина имеет встроенную контрольную память с возможностью доступа к информации (считывания) только по паролю доступа к КП с сохранностью информации сроком не менее шести лет, Машина имеет возможность работы с ПЭВМ, для чего необходимо приобретение дополнительных программ, с приборами расширения базы товаров серии РШК.

2.2. Машина предназначена для эксплуатации при

- температуре окружающего воздуха от 0 до 45 град. С;

- относительной влажности от 40 до 80 % при температуре 30°С;

- атмосферном давлении от 84 до 107 КПа (от 630 до 800 мм рт.ст.)

2.3. Питание машины осуществляется напряжением 100 (242В переменного тока частотой 48 (60Гц.

ПРИМЕЧАНИЕ:

 Машина подключается в электросеть вилкой с заземляющим контактом.

2.4. Наименование и условное обозначение машины : кассовая машина «АМС-100М».

ВНИМАНИЕ!

1. В случае ненормального завершения процессов (отключения питания при наличии надписи ПРОГ на индикаторе), связанных с коррекцией заголовка, фиксированных цен, режимов работы кассы, чека и с выводом журнала КМ, при последующем включении питания машины происходит восстановление прежней информации.

2. При возникновении любой неисправности с индикацией «НЕИСПР №», где № - номер неисправности КМ, не нажимать ни одной из клавиш на клавиатуре, выключить питание и обратиться в ЦТО.
3. Если в случае неправильной последовательности действий оператора возникает недокументированный режим, необходимо нажать клавишу «СБ».
3. СОСТАВ МАШИНЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

3.1. Общий вид машины приведен на рис.1.

1                                          1 - крышка ТПУ;
[image: image3.jpg]r 5] i
< - el b L
) ~ = -+

{

Hi

¢




[image: image4.jpg]SATTOJIOBOK
HHH 234567890123
HM 00000001

JloKyMeHT
N 0ve4 /o001
12.10.09 14:03

4.567 * 15.50

OTAEN @1 =70.79

HTOI' YEKA =70.79

HAJIHYHBIE 80.00

CIAYA 9.21

CITACHBO !
Kaccup |
¥HI[PP 12345678901 2% % ¥



[image: image5.jpg]SATOJIOBOK
HHH 234567890123
HM 00606001
JlokyueHT
N 00064 /0001
12.10.29 14:03

lIEVISJIIlI(J\fF
OTJAEJ o1 =70.79
HTOI' YEKA =70.79
HAJIHYHBIE 80.00
CIAYA 9.21

CITACHEO!
Kaccug

|
***HPB 123456789012




                        2         3         2 - блок индикаторов покупателя и кассира;
[image: image6.jpg]SATTOJIOBOK
HHH 234567896123
HM 0060600601
JoKyMeHT
N 0086 /0000
13.16.09 13:43
TECT TIIY
JATA 13.16.09
BPEMA 13:11
BEPCHA 1.0.1 KM
KC 29FC
Y1 Y ABBTAEXSHHKJIMHOI ¢ 1 !
YV PCTYSXIYINIBEbAA ! 1 ! !
VY Ya6ergessunkamdon! ! !
YU perydxudumbsibana ! ! !



        




3 – кожух электронной части;
    




4 – разъемы для подключения внеш. устройств;






5 - цифровая клавиатура;





6 – ящик кассовый с замком.
[image: image7.jpg]SATTOJIOBOK
HHH 234567890123
HM 0oGoobol CM 06106
X 0001
14.10.09 10:13
X-OTYET N0 TOBAPAM
oot --------- 1000
basa
BHELHAA BA3A
¥+ 3PP 123456789012%%



[image: image8.jpg]SATTOJIOBOK
HHH 234567890123
HM ooooooa! CM 009
X ool
14.10.09 16:01

10:00 11:00
MMPOJAX 0002
HAJIHYHBIH PACYET
1500 .00
uTor 1500 .00
BE3HAJHYHEH PACYET

500 .00
CYMMA BO3BPATOB

¥EX[IPP  123456789@12%**



[image: image9.jpg]SATOJIOBOK
HHH 234567890123
HM 66000001

JoKyMeHT
N 0003 /aa62
08.10.09 15:26

OTAEJ] a1 =100 .00
OTAEJN @2 =200.00
HTOT =360.00
CKHIKA %10 30.00
HTOI' YEKA =270 .00
HAJIHYHBIE 270 .00
CIAYA 0.00

CITACHEBEO!
Kaccng {
*EE]]p 123456789012 **



[image: image10.jpg]SAT'OJIOBOK
HHH 234567890123
HM 06000001

JoKymeHT
N 6002/0002
08.10.09 15:24
BO3BPAT
OTAEN @1 =100 .00
Kop 003
ChIP
OTAE] @3 =190 .00
HTOI YEKA =294 .00
CITACHBO !
Kaccup 1

¥¥E[[PP  123456789012% **












     Сброс»,«Наличность»,«Ввод».








      ции да​ты, времени, текста и .д,);

6         8



         4

                          44
                         5                                                   
    



Рис.1

3.2. Машина, несмотря на свою конструктивную простоту, отвечает всем требованиям пользователя и представляет из себя рабочий инструмент, созданный на базе передовых технологий и выполненный на самом высоком уровне качества.

3.3. Машина включается переводом выключателя, расположенного на правой 'боковой панели рядом со шнуром питания, в положение «I».

3.4. Ввод данных и команд осуществляется с клавиатуры (рис.2).

[image: image11.jpg]SATOJIOBOK
HHH 234567890123
HM ©0o000001

JlokyueHT
N ooa2/0001
08.10.09 15:23
Koa 001
KOH®ETH
OTJAEN a1 =170.00
B T.4Y.HA/IOI'%18 .00
HAC
25.93
Kop 002
KOJBACA
OTAEN 02 =180.060
B T.4Y.HAJOI'%15.00
HAC
23.48
HTOI' YEKA =350.060
HAJTHYHBIE 350.00
CIAYA 0.00
CITACHBO!
Kaccup 1

EXIP 123456789012%**









Рис. 2

[image: image1.png]on





Клавиши на клавиатуре по функциональному назначению делятся на три группы: цифровые, секционные и функциональные.

Цифровые клавиши «0», «00», «.», «1», «2», «З», «4», «5», «6», «7»,

«8», «9» предназначены для ввода с клавиатуры цифровых данных. 



Секционные клавиши:

- 1 и 5 отделы, программирование режима работы с отделами/ без отделов    коррекция даты, ввод/ коррекция пароля «Х - отчета».

- 2 и 6 отделы,  коррекция времени, ввод/коррекция   пароля   «Z-отчета»,  программирование дубликата чека.
- 3 и 7 отделы, программирование режима работы с кассирами/ без    кассиров, ввод/коррекция текстовой информации, ввод/коррекция пароля, «Ввод в эксплуатацию/Изменение реквизитов» 

- 4 и 8 отделы, выбор вида печа​ти и длительности импульса термопечати,
получение почасового отчета.
Функциональные клавиши:

  - прогон бумажного носителя информации (ленты)

  - вызов/коррекция базы товаров/услуг, налогов

[image: image2.png]KH

KP

K

K49

K3

CB

HIT

BB

BT

¥+

%





- программирование режимов работы машины: наличие отделов, виды чека, наличие кассиров, дубликат чека, наличие сети, разрешение печати кода, свободных продаж, скидок/надбавок, торговля/услуги, документ с двумя пустыми строками, признак рабочего режима.
- контроль/коррекция: даты, времени, текстовой информации, вида печати и длительности импульса печати, базы товаров, программных паролей, налогов 

- вход в режим калькулятора и в режим техника
- перевод машины в дежурный режим, коррекция па​ролей кассиров, вызов режима часов, программирование наличия сети

- ввод/коррекция программных паролей, перевод машины в дежурный режим, работа с электронным журналом
- сброс ошибочно введенных данных

- ввод размера наличности для определения сдачи, внесение суммы в кассу, изъятие суммы из кассы, программирование ограничения вводимой суммы

- ввод данных, вывод нулевого чека с открытием ЯК

- ввод стоимости возвращаемого товара при  изъятии суммы из кассы, печать кода товара
- операция сложения, изменение номера записи информации и длительности импульса печати на единицу в сторону увеличения. 

- операция вычитания, изменение номера записи информации и            длительности импульса печати на единицу в сторону уменьшения. 

- операция умножения, введение надбавки, ввод веса, изменение вида печати.
- введение скидки, изменение номера записи информации в сторону увеличения на 10 шагов

- операция вычисления процента, безналичный расчет, программирование штрих-кода товара

[image: image12.jpg]SATTOJIOBOK
HHH 234567890123
HM 00000001

JlokymeHT
N 6b01 /8085
08.10.09 15:83
1.234 * 15.00
OTAEJ 01 =18.51
OTJAEJ @1 =289.45
OTAEN o1 =125.49
0.987 * 180.00
OTAE] 62 =177 .66
HTOT" YEKA =611.11
HAJIHYHLIE 1000 .00
CIAYA 388.89

CITACHBO!
Kaccup 1




      - получение итоговой суммы, получение результатов арифметических        

    операций, программирование получения дубликата, работы со            скидками/надбавками, наименования товара в БД, запрещения свободных продаж, торговли/услуги, 9 (16 отделов, признак рабочего режима.
3.5. Индикация вводимых данных, результатов вычислений, режимов работы и состояния машины осуществляется на индикаторах кассира и покупателя.

3.6. Машина может работать в следующих основных режимах:

1) начало смены;

2) программирование (программных паролей, режимов работы );
3) ввод/коррекция данных (текущая дата и время, текстовая информация, фиксированные цены, штрих-коды, вид печати и длительность импульса печати );
4) касса (работа с одним/несколькими кассирами);


5) вывод отчета (ведомость показаний «Х-отчет», контрольный отчет, отчет по базе товаров);

6) калькулятор;

7) ввод в эксплуатацию;

8)  автоматическое тестирование.
3.7. В машине предусмотрены 5 или 12 (если 8 кассиров) программных ключа защиты (пароли ):
1) пароль блокировки машины 1 или 8 (ключи кассира / кассиров );
2) пароль блокировки вывода ведомости показаний «Х- отчет», отчета по товарам и услугам, по кассирам (кассир и/или администратор), почасового отчета;
3) пароль блокировки вывода  «Z-отчета» (администратор);
4) пароль блокировки вывода «Фискального отчета» (налоговый инспектор);

5) пароль техника.
Программный пароль представляет собой цифровой код (от 1 до 6 цифр), записанный в репрограммируемое запоминающее устройство (РПЗУ). Программный пароль доступа к фискальной памяти записывается в накопитель фискальной памяти.

                          4. РЕЖИМ «НАЧАЛО СМЕНЫ»

4.1 Работа машины в штатном режиме допускается только после фискализации машины. Начало работы.
Подключить машину к электросети. Перевести переключатель «Сеть» в положение«I». Производится приведение всех элементов схемы в исходное состояние и проводится автоматическое тестирование.

При нормальном завершении автоматического тестирования, если нет пароля кассира, выдается звуковой сигнал и на индикаторе высвечивается сначала,

	
	
	К
	М
	
	А
	М
	С
	 -
	1
	0
	0
	М
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Затем после звукового сигнала

	К
	А
	С
	С
	А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	П
	о
	д
	с
	ч
	е
	т
	
	с
	у
	м
	м
	
	
	
	


а потом 

	К
	А
	С
	С
	А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,
	0
	0


При ненормальном завершении автоматического тестирования электрической части машины на индикаторе отображаются признак неисправности и соответствующий код (п. 12.3.1), раздается звуковой сигнал.

При наличии хотя бы одного из паролей машина переходит в состояние ожидания ввода пароля, на индикаторе высвечивается:

	
	
	
	
	
	З
	А
	П
	Р
	О
	С
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Кратковременно высвечивается «Подсчет сумм». Для ввода кода блокировки машины нажать клавишу «КЗ», на индикаторе высвечивается:

	П
	А
	Р
	О
	Л
	Ь  
	 
	К
	А
	С
	С
	И
	Р
	А
	?
	

	П
	А
	Р
	О
	Л
	Ь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


С помощью цифровых клавиш набрать код блокировки (максимально 6 цифр) одного из восьми кассиров.

Информация при вводе на индикаторе не высвечивается:
	П
	А
	Р
	О
	Л
	Ь  
	 
	
	К
	А
	С
	С
	И
	Р
	А
	?

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 *
	 *
	*
	*
	*
	*


Сброс ошибочных данных производится нажатием клавиши «СБ». Нажать клавишу «ВВ». При этом производится сравнение введенной информации с информацией, записанной в РПЗУ . При несовпадении информации выдается звуковой сигнал и разрешается повторный ввод кода блокировки.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. С завода-изготовителя машина поступает со следующими  началь​ными параметрами:

 - есть отделы, статусы отделов – 0;

 - дубликат не запрограммирован; (опция «разделение чеков» не задействована)

 - нет кассиров (один кассир);

  
 - сфера торговли; (опция «точка» не задействована)

 - печать:Тип=2, длительность импульса печати равна 11;
ЗАГОЛОВОК - в названии предприятия;

0-вся база товаров;

   0-все пароли блокировки кроме пароля техника, который равен 7 (для ввода достаточно нажать клавишу «ВВ»);

   СПАСИБО! – в окончании чека;

    – нет признака печати кода товара в чеке, нет запрета свободных продаж;

    – нет сети, нет режима скидок/надбавок;

    - есть печать электронного журнала;

    2. Если в машине задан режим работы с кассирами, то в режим «Касса» можно войти с одним из паролей кассира.

Если код блокировки совпал на индикаторе высвечивается:

	К
	А
	С
	С
	А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	П
	о
	д
	с
	ч
	е
	т
	
	с
	у
	м
	м
	
	
	
	


    └──────────┬────────┘ 



    кратковременно

Машина переходит в режим «Касса». Указанное состояние  индикатора является исходным при начале всех режимов. Машина готова к работе.

4.2. Внесение начальной суммы.

Внесение начальной суммы в кассу возможно только один раз. Для внесения начальной суммы необходимо в исходном состоянии машины нажать клавишу «НЛ», на индикаторе высвечивается:

	В
	н
	е
	с
	е
	н
	и
	е
	
	с
	у
	м
	м
	ы
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	 ,
	0
	0


С помощью цифровых клавиш набрать вносимую сумму. На индикаторе отображается введенное число. Сброс ошибочных данных производится нажатием клавиши «СБ».

Нажать клавишу «ВВ». На ТПУ выдается чек в соответствии с образцом, приведенным на рис.3.

[image: image13.jpg]SATOJIOBOK
HHH 234567890123
HM 00000001

ADRSWEHT
n0B1 jooo4
08.10.69 15:02

147 .000 * 6.00

OTAEJI @3 =882.00
985.360 * 5.00

OTAE] @3 =4926 .80

OTAEN @3 =1234.56

HTOI' YEKA =7043 .36

HAJIHYHBIE 8000 .00

CIAYA 956 .64

CIMACHBO!
Kaccup 1




      







   - Наименование торгующей организации






   - Идентификационный № налогоплательщика






   - № кассовой машины






   - № смены/№ документа






   - Текущая дата и время





   - Внесенная сумма






    Рис. 3

По окончании вывода чека машина переходит в исходное состояние.

При повторной попытке ввода начальной суммы в кассу выдается звуковой сигнал, на индикаторе высвечивается:

	В
	н
	е
	с
	е
	н
	и
	е
	
	с
	у
	м
	м
	ы
	
	

	Е
	С
	Т
	Ь
	 
	С
	У
	М
	М
	Ы
	 !
	
	
	
	
	


Машина переходит в исходное состояние.

4.3. Снятие необходимой суммы из кассы.

         Для снятия суммы из кассы необходимо в исходном состоянии кассы последовательно нажать клавиши «НЛ» и «-/(», на индикаторе высвечивается.

	С
	н
	я
	т
	и
	е
	
	с
	у
	м
	м
	ы
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	 ,
	0
	0


С помощью цифровых клавиш набрать сумму, изымаемую из кассы. На индикаторе отображается вводимое число. Сброс ошибочных данных производится нажатием клавиши «СБ».

Нажать клавишу «ВВ». На ТПУ выдается чек в соответствии с образцом, приведенным на рис.4.

[image: image14.jpg]SATTOJIOBOK
HHH 234567896123
HM 00000001

JlokymeHT
N 0003 /0004
08.10.09 15:29
OTAEJ 81 =789.00
OTAEJ] @2 =456.00
HTOT' YEKA =1245.00
HAJIHYHBIE 1245.00
CAAYA 0.00
CITACHEBO!

Kaccup 1

¥XHIPP  123456789012% **








   - Наименование торгующей организации




   - Идентификационный № налогоплательщика





   - № кассовой машины





   - № смены/№ документа





   - Текущая дата и время





   - Снятая сумма





        Рис. 4
По окончании вывода чека машина переходит в исходное  состояние. 

При попытке снятия суммы больше размера суммы наличных в кассе раздается звуковой сигнал и машина переходит в исходное состояние. При попытке снятия суммы, если не было покупок, раздается звуковой сигнал и на индикаторе высвечивается:

	С
	н
	я
	т
	и
	е
	
	с
	у
	м
	м
	ы
	
	
	
	

	Н
	е
	т
	
	п
	о
	 к
	 у
	п
	о
	к
	 !
	
	
	
	


5. ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПАРОЛЕЙ ЗАЩИТЫ.

Программирование режимов работы машины возможно только при отсутствии покупок в буфере контрольной памяти оплат, т.е. если еще не было пробито ни одной покупки или не был получен «нулевой чек» и не осуществлялось внесение начальной суммы.

При попытке изменить установленный режим машины в случае наличия покупок в буфере Журнала КМ выдается 5-и кратный звуковой сигнал, на индикаторе высвечивается:

	К
	О
	Р
	Р
	Е
	К
	Ц
	 .
	П
	А
	Р
	О
	Л
	Ь
	
	

	Е
	с
	т
	 ь
	
	 п
	 о
	 к
	у
	п
	к
	и
	!
	
	
	


и машина переходит в исходное состояние.

5.1. Программирование пароля кассира. 

Режим одного кассира

Для задания пароля блокировки необходимо в исходном состоянии последовательно нажать:

1) клавишу «КР»;

2) клавишу «КЗ»;

3) клавишу «КЧ», на индикаторе высвечивается:
	К
	О
	Р
	Р
	Е
	К
	Ц
	.
	П
	А
	Р
	О
	Л
	Ь
	
	

	П
	А
	Р
	О
	Л
	Ь
	_
	1
	
	
	
	
	
	
	
	


С помощью цифровых клавиш набрать необходимое значение кода (максимум 6 цифр). Сброс ошибочных данных производится нажатием клавиши «СБ». На индикаторе высвечивается вводимое значение пароля:

	К
	О
	Р
	Р
	Е
	К
	Ц
	 .
	П
	А
	Р
	О
	Л
	Ь
	
	

	П
	А
	Р
	О
	Л
	Ь
	_
	1
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х


                          └──────┬──────┘




Вводимое значение пароля         

Нажать клавишу «ВВ». На индикаторе отображается надпись:

	К
	О
	Р
	Р
	Е
	К
	Ц
	 .
	П
	А
	Р
	О
	Л
	Ь
	
	

	П
	А
	Р
	О
	Л
	Ь
	_
	1
	
	
	
	
	
	
	
	


Отжать клавишу КР. Кратковременно на индикаторе загорается «Программирование». Машина переходит в исходное состояние:
	К
	А
	С
	С
	А
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	 ,
	0
	0


Для перепрограммирования пароля кассира необходимо нажать клавиши «КР», «КЗ», «КЧ», на индикаторе высвечивается:

	К
	О
	Р
	Р
	Е
	К
	Ц
	 .
	П
	А
	Р
	О
	Л
	Ь
	
	

	П
	А
	Р
	О
	Л
	Ь
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	


Набрать старый код кассира и нажать клавишу «ВВ» на индикаторе отображается 

надпись:

	К
	О
	Р
	Р
	Е
	К
	Ц
	 .
	П
	А
	Р
	О
	Л
	Ь
	
	

	П
	А
	Р
	О
	Л
	Ь
	_
	1
	
	
	
	
	
	
	
	


Далее провести действия аналогичные первоначальному набору кода.

По окончании программирования машина переходит в исходное состояние. Для отмены пароля кассира надо запрограммировать 0-й пароль, нажать клавишу «ВВ».

Режим нескольких кассиров

ВНИМАНИЕ! 

Не допускается программирование одинаковых паролей кассиров, в этом случае предусмотрено предупреждение звуковым сигналом и информация на индикаторе сбрасывается.

Для задания пароля блокировки для других кассиров необходимо в исходном состоянии последовательно нажать:

1) клавишу «КР»;

2) клавишу «КЗ»;

3) клавишу «КЧ». Если пароль не запрограммирован, на индикаторе высвечивается:

	К
	О
	Р
	Р
	Е
	К
	Ц
	 .
	П
	А
	Р
	О
	Л
	Ь
	
	

	П
	А
	Р
	О
	Л
	Ь
	_
	1
	
	
	
	
	
	
	
	


Если пароль запрограммирован, на индикаторе высвечивается:

	К
	О
	Р
	Р
	Е
	К
	Ц
	 .
	П
	А
	Р
	О
	Л
	Ь
	
	

	П
	А
	Р
	О
	Л
	Ь
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	


С помощью клавиш «-/(» и «+/→» выбрать необходимый номер кассира.

С помощью цифровых клавиш набрать необходимое значение кода (максимум 6 цифр). Сброс ошибочных данных производится нажатием клавиши «СБ». На индикаторе высвечивается вводимое значение пароля:

	К
	О
	Р
	Р
	Е
	К
	Ц
	 .
	П
	А
	Р
	О
	Л
	Ь
	
	

	П
	А
	Р
	О
	Л
	Ь
	_
	2
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х


Нажать клавишу «ВВ». На индикаторе отображается надпись:

	К
	О
	Р
	Р
	Е
	К
	Ц
	 .
	П
	А
	Р
	О
	Л
	Ь
	
	

	П
	А
	Р
	О
	Л
	Ь
	_
	2
	
	
	
	
	
	
	
	


Для перепрограммирования пароля кассира необходимо набрать старый код кассира и нажать клавишу «ВВ». На индикаторе высвечивается:

	К
	О
	Р
	Р
	Е
	К
	Ц
	 .
	П
	А
	Р
	О
	Л
	Ь
	
	

	П
	А
	Р
	О
	Л
	Ь
	_
	2
	
	
	
	
	
	
	
	


Далее провести действия аналогичные первоначальному набору кода. Все пароли кассиров можно запрограммировать сразу, не выходя из режима программирования. Нажать клавишу «КР». На время программирования данных в РПЗУ на индикаторе отображается:

	П
	р
	о
	г
	р
	а
	м
	м
	и
	р
	о
	в
	а
	н
	и
	е

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


По окончании программирования машина переходит в исходное состояние.

5.2 Программирование пароля блокировки вывода «Х - отчета» («Ведомость показаний», почасовой отчет, отчет по кассирам, по товарам /услугам).
Для задания пароля блокировки необходимо в исходном состоянии машины последовательно нажать:

1) клавишу «КР»;

2) клавишу «КЗ»;

3) клавишу «1Д», на индикаторе высвечивается:

	К
	О
	Р
	Р
	Е
	К
	Ц
	 .
	П
	А
	Р
	О
	Л
	Ь
	
	

	П
	А
	Р
	О
	Л
	Ь
	 _
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	


С помощью цифровых клавиш набрать необходимое значение кода ( максимум 6 цифр). Сброс ошибочных данных производится нажатием клавиши «СБ». На индикаторе высвечивается вводимое значение пароля:

	К
	О
	Р
	Р
	Е
	К
	Ц
	 .
	П
	А
	Р
	О
	Л
	Ь
	
	

	П
	А
	Р
	О
	Л
	Ь
	 _
	Х
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х


 




                  |

вводимое значение пароля  

Нажать клавишу «ВВ». На индикаторе отображается надпись:

	К
	О
	Р
	Р
	Е
	К
	Ц
	 .
	П
	А
	Р
	О
	Л
	Ь
	
	

	П
	А
	Р
	О
	Л
	Ь
	_
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	


Нажать клавишу «КР». На время программирования данных в РПЗУ на индикаторе отображается:

	П
	р
	о
	г
	р
	а
	м
	м
	и
	р
	о
	в
	а
	н
	и
	е

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


По окончанию программирования машина переходит в исходное состояние.

Для перепрограммирования пароля блокировки вывода «Х-отчета» необходимо нажать клавиши «КР», «КЗ», «1Д», на индикаторе высвечивается:

	К
	О
	Р
	Р
	Е
	К
	Ц
	 .
	П
	А
	Р
	О
	Л
	Ь
	
	

	П
	А
	Р
	О
	Л
	Ь
	 
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	


Набрать старый код блокировки и нажать клавишу «ВВ» на индикаторе отображается надпись:

	К
	О
	Р
	Р
	Е
	К
	Ц
	 .
	П
	А
	Р
	О
	Л
	Ь
	
	

	П
	А
	Р
	О
	Л
	Ь
	 _
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	


Далее провести действия аналогичные первоначальному набору кода.

Для отмены пароля надо запрограммировать 0-й пароль, нажать клавишу «ВВ».

5.3 Программирование пароля блокировки вывода «Z-отчета».
Для задания пароля блокировки необходимо в исходном состоянии машины последовательно нажать:

1) клавишу «КР»;

2) клавишу «КЗ»;

3) клавишу «2В», на индикаторе высвечивается:

	К
	О
	Р
	Р
	Е
	К
	Ц
	 .
	П
	А
	Р
	О
	Л
	Ь
	
	

	П
	А
	Р
	О
	Л
	Ь
	 _
	Z
	
	
	
	
	
	
	
	


С помощью цифровых клавиш набрать необходимое значение кода ( максимум 6 цифр). Сброс ошибочных данных производится нажатием клавиши «СБ». На индикаторе высвечивается вводимое значение пароля:

	К
	О
	Р
	Р
	Е
	К
	Ц
	 .
	П
	А
	Р
	О
	Л
	Ь
	
	

	П
	А
	Р
	О
	Л
	Ь
	 _
	Z
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х








      |

     вводимое значение пароля

Нажать клавишу «ВВ». На индикаторе отображается надпись:

	К
	О
	Р
	Р
	Е
	К
	Ц
	 .
	П
	А
	Р
	О
	Л
	Ь
	
	

	П
	А
	Р
	О
	Л
	Ь
	 _
	Z
	
	
	
	
	
	
	
	


Нажать клавишу «КР». На время программирования данных в РПЗУ на индикаторе отображается:

	П
	р
	о
	г
	р
	а
	м
	м
	и
	р
	о
	в
	а
	н
	и
	е

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


По окончании программирования машина переходит в исходное состояние.

Перепрограммирование и отмена пароля производиться аналогично п.5.2. Все пароли можно запрограммировать сразу, не выходя из режима программирования.
6. ПРОГРАММИРОВАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ МАШИНЫ.

Программирование режимов работы машины возможно только при отсутствии покупок в буфере оплат журнала КМ, т.е. если еще не было пробито ни одной покупки после вывода Z - отчета, или не был получен “нулевой чек” и не осуществлялось внесение “начальной суммы”.

При попытке изменить установленный режим машины в случае наличия покупок в буфере журнала КМ выдается 5-и кратный звуковой сигнал, на индикаторе высвечивается:



  выполняемая операция

	К
	Н
	:
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	
	
	
	
	
	

	Е
	 с
	т
	 ь
	
	п
	 о
	 к
	у
	п
	к
	и
	!
	
	
	


В исходном состоянии машины нажать клавишу «КН». На индикаторе высвечивается:

	К
	О
	Н
	Т
	Р
	О
	Л
	Ь
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


6.1 Режим работы «С отделами / без отделов», «с начисляемым налогом».

Нажать клавишу «1Д», на индикаторе отображается текущий режим кассы:

	К
	Н
	 :
	
	О
	Т
	Д
	Е
	Л
	Ы
	
	
	
	
	
	

	 0
	 0 
	 0
	 0
	 0 
	 0
	 0
	 0
	
	
	
	Е
	С
	Т
	Ь
	


или

	К
	Н
	 :
	
	О
	Т
	Д
	Е
	Л
	Ы
	
	
	
	
	
	

	 0
	 0
	 0
	 0 
	 0
	 0
	 0
	 0
	
	
	
	Н
	Е
	Т
	
	


Если необходимо сменить режим, следует повторно нажать на клавишу «1Д». Режим сменится на противоположный.

При режиме работы «Без отделов» покупки и суммы по всем отчетным документам проходят по первому отделу.

Нажатием цифровых клавиш «1» … «8» можно назначить налог с продажи на любые отделы, при этом получить индикацию отдела, для которого налог с продаж начисляется, в соответствующей позиции.

Для отмены налога на отдел надо повторно нажать на соответствующую цифровую клавишу.

6.2 Режим работы «Печать дубликата чека», «Сброс чека по паролю».

Нажать клавишу «2В», на индикаторе отображается текущий режим кассы:

	К
	Н
	 :
	Д
	У
	Б
	Л
	И
	К
	А
	Т
	 ,
	С
	Б
	Р
	 .

	
	
	
	
	
	
	Н
	Е
	Т
	
	
	Н
	Е
	Т
	
	


Нажатием клавиши "=" включается режим получения дубликата чека и на индикаторе появляется надпись:

	К
	Н
	 :
	Д
	У
	Б
	Л
	И
	К
	А
	Т
	 ,
	С
	Б
	Р
	 .

	
	
	
	
	
	
	Е
	С
	Т
	Ь
	
	Н
	Е
	Т
	
	


Если необходимо отменить получение дубликата чека, следует повторно нажать на клавишу "=". Если необходимо запрограммировать сброс чека по паролю администратора (пароль Z-отчета) необходимо повторно нажать клавишу «2В». На индикаторе высвечивается:

	К
	Н
	 :
	Д
	У
	Б
	Л
	И
	К
	А
	Т
	 ,
	С
	Б
	Р
	 .

	
	
	
	
	
	
	Е
	С
	Т
	Ь
	
	Е
	С
	Т
	Ь
	


6.3 Режим работы «С кассирами / без кассиров».

Нажать клавишу «ЗТ», на индикаторе отображается текущий режим кассы:

	К
	Н
	 :
	К
	А
	С
	С
	И
	Р
	Ы
	
	
	
	
	
	

	 1
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0 
	
	
	
	Н
	Е
	Т
	
	


или

	К
	Н
	 :
	К
	А
	С
	С
	И
	Р
	Ы
	
	
	
	
	
	

	 1
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0 
	
	
	
	Е
	С
	Т
	Ь
	


Если необходимо сменить режим, следует повторно нажать на клавишу «ЗТ». Режим сменится на противоположный. Для программирования режима работы с конкретными кассирами необходимо нажать цифровые клавиши «2» … «8» и разрешить работу любым кассирам. При этом получить индикацию разрешенных кассиров в соответствующей позиции.

Для запрета работы кассира следует повторно нажать на соответствующую цифровую клавишу.

6.4 Режим отключения печати журнала КМ и разрешения работы со свободно изменяемыми ценами.
Нажать клавишу «КЗ», на индикаторе отображается текущий режим кассы:

	К
	Н
	 :
	
	
	
	
	Ц
	С
	
	
	
	Э
	Ж
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Н
	Е
	Т
	
	
	Е
	С
	Т
	Ь
	






Свободные 

Электронный журнал
.



цены
Если требуется отключить режим работы с электронным журналом необходимо нажать клавишу «КЗ» на индикаторе высвечивается:

	К
	Н
	 :
	
	
	
	
	Ц
	С
	
	
	
	Э
	Ж
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Н
	Е
	Т
	
	
	Н
	Е
	Т
	
	


Нажатием клавиши «=» включается режим свободных цен и на индикаторе высвечивается:
	К
	Н
	 :
	
	
	
	
	Ц
	С
	
	
	
	Э
	Ж
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Е
	С
	Т
	Ь
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	


6.5. Режим работы с запросом внешних штрих-кодов и базы данных, со скидками/надбавками.

Для включения режима работы с запросами штрих-кодов и базы данных с компьютера необходимо нажать клавишу «КЧ», на индикаторе появляется информация

	К
	Н
	 :
	
	С
	К
	И
	Д
	К
	И
	 ,
	С
	Е
	Т
	Ь
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Н 
	Е
	Т
	
	
	Н
	Е
	Т
	
	


Для смены режима повторно нажмите клавишу КЧ. На индикаторе появится информация:

	К
	Н
	 :
	
	С
	К
	И
	Д
	К
	И
	 ,
	С
	Е
	Т
	Ь
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Н 
	Е
	Т
	
	
	Е
	С
	Т
	Ь
	


В этом случае будет осуществляться работа машины в компьютерных системах в режимах OFF-Line, On-Line. Если машина после отключения компьютера осталась в режиме On-Line, необходимо нажать клавиши «КН» и «КЧ».
 Для программирования режима работы со скидками/надбавками нажать клавишу «=». На индикаторе отображается:

	К
	Н
	 :
	
	С
	К
	И
	Д
	К
	И
	 ,
	С
	Е
	Т
	Ь
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Е
	С
	Т
	Ь
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	


Где «ХХХХ» – ЕСТЬ или НЕТ

Если необходимо отменить режим работы со скидками/надбавками, следует повторно нажать клавишу «=». Работа со скидками/надбавками отменяет режим начисления исчисленных налогов. Значения скидок/надбавок могут быть только целыми числами (скидки не более 99%, надбавки не более 20%).

6.6. Режим разрешения печати кодов товаров/услуг на чеке, запрет свободных продаж.

Для разрешения печати кода товара необходимо нажать клавишу "ВТ" и на индикаторе появится  информация:

	К
	Н
	 :
	С
	В
	О
	Б
	 .
	П
	Р
	 ,
	
	К
	О
	Д
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Н 
	Е
	Т
	
	
	Н
	Е
	Т
	
	


Для смены режима повторно нажмите клавишу "ВТ", на индикаторе появится информация:

	К
	Н
	 :
	С
	В
	О
	Б
	 .
	П
	Р
	 ,
	
	К
	О
	Д
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Н 
	Е
	Т
	
	
	Е
	С
	Т
	Ь
	


При программировании режима «ЕСТЬ ПЕЧАТЬ КОДА» можно ввести блокировку свободных продаж. Для этого необходимо нажать клавишу «=». На индикаторе появится информация:

	К
	Н
	 :
	С
	В
	О
	Б
	 .
	П
	Р
	 ,
	
	К
	О
	Д
	

	 
	 
	 
	 
	 
	
	 Е
	С
	Т
	Ь
	
	Е
	С
	Т
	Ь
	


Возможна только работа по запросу штрих-кодов товаров или базы товаров с компьютера.

6.7. Программирование режимов «торговля» или «услуги».

Для программирования сферы «торговля» или «услуги»  необходимо нажать клавишу «.».  На индикаторе появится информация:

	К
	Н
	 :
	Т
	О
	В
	 /
	У
	С
	Л
	 ,
	Т
	О
	Ч
	К
	А

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Н 
	Е
	Т
	
	
	Е
	С
	Т
	Ь
	


Для программирования сферы «услуга» необходимо нажать клавишу «=».На индикаторе появится информация:

	К
	Н
	 :
	Т
	О
	В
	 /
	У
	С
	Л
	 ,
	Т
	О
	Ч
	К
	А

	 
	 
	 
	 
	 
	
	 Е
	С
	Т
	Ь
	
	Е
	С
	Т
	Ь
	


6.8 Режим печати документа с двумя пустыми строками перед каждой покупкой и с признаком рабочего режима. Для программирования режима с двумя пустыми строками необходимо нажать клавишу «%». На индикаторе появляется информация:

	К
	Н
	 :
	
	
	
	П
	Р
	Р
	
	
	2
	С
	Е
	Р
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Н
	Е
	Т
	
	
	Н
	Е
	Т
	
	


Повторное нажатие клавиши «%», на индикаторе появляется информация:

	К
	Н
	 :
	
	
	
	П
	Р
	Р
	
	
	2
	С
	Т
	Р
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Н
	Е
	Т
	
	
	Е
	С
	Т
	Ь
	


Если необходимо запрограммировать признак рабочего режима необходимо нажать клавишу «=». На индикаторе высвечивается:

	К
	Н
	 :
	
	
	
	П
	Р
	Р
	
	
	2
	С
	Т
	Р
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Е
	С
	Т
	Ь
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	





             Признак рабочего




 режима

6.9 Печать установок.

Для распечатки установок необходимо нажать клавишу «4С». На ТПУ выводится распечатка установок в соответствии с рис. 5.

[image: image15.jpg]SAT OJTOBOK
HHH 234567890123
HM @ooooeatl CM 087
X ooz
14.10.09 @89:27

X-OTHET MO TOBAPAM

peoL--------- 1660
llpoaaxo
KO/ o@oao1l BECOBOH TOBAP
KOH®ETHI
OTAE] @81
LHEHA 170 .00
KOJIHYECTBO
[TPOJAXK 5.369
BO3BPATOB 0.000
KOJA ooe62 BECOBOH TOBAP
KOJIBACA
OTAE] @82
LHEHA 180 .00
KOJIHYECTBO
TPOJAKX 6.123
BO3BPATOB 0.000
KO/ 00006
COK
OTAEJ] 683
[EHA 50.00
KOJIMYECTBO
MPOJAXK 5
BO3BPATOB (4]




                   Рис. 5
Для выхода из режима программирования параметров необходимо нажать  клавишу «КН». Машина переходит в исходное состояние «Касса». Если был изменен хотя бы один из параметров машины, на цифровом индикаторе высвечивается:

	П
	р
	о
	г
	р
	а
	м
	м
	и
	р
	о
	в
	а
	н
	и
	е

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Параметры запрограммированы в долговременную память. Индикатор «КН» гаснет. На цифровом индикаторе высвечивается:
	К
	А
	С
	С
	А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	0,
	 0
	0


При работе в режиме «услуги» на чеках вместо «кассира» будет печататься «оператор», а вместо «товары» - «услуги».

          7. РЕЖИМ КОРРЕКЦИИ

Программирование режимов работы машины возможно только при отсутствии покупок в буфере оплат журнала КМ, т.е. если еще не было пробито ни одной покупки после вывода Z - отчета, или не был получен “нулевой чек” и не осуществлялось внесение “начальной суммы”. Если необходимо проконтролировать или изменить дату, время, текстовую информацию, вид печати и длительность импульса печати, базу товаров, необходимо в исходном состоянии машины нажать клавишу «КР».

На индикаторе высвечивается:

	К
	О
	Р
	Р
	Е
	К
	Ц
	И
	Я
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


7.1 Коррекция даты. Нажать клавишу «1Д». На индикаторе высвечивается содержимое регистра текущей даты:

	К
	О
	Р
	Р
	Е
	К
	Ц
	И
	Я
	 :
	Д
	А
	Т
	А
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	Х
	Х
	 -
	Х
	Х
	 -
	Х
	Х







    День             Месяц           Год

Если нужно изменить дату, то необходимо с помощью цифровых клавиш набрать требуемое число. Например: для ввода даты 20 сентября 2009 года необходимо последовательно нажать клавиши «2»,«0»,«0»,«9», «0»,«9».

Запрещен ввод даты более ранней, чем дата последней записи в БФП.

Сброс ошибочных данных производится нажатием клавиши «СБ» или последующим набором новой даты.

Нажать клавишу «ВВ». Производится анализ на корректность введенной даты.

При вводе ошибочных данных выдается однократный звуковой сигнал и устанавливается корректная дата.

При вводе даты выдается четырехкратный звуковой сигнал и для подтверждения даты надо нажать клавишу «ВВ».

7.2 Коррекция времени.

Нажать клавишу «2В». На индикаторе высвечивается содержимое регистра текущего времени:

	К
	О
	Р
	Р
	Е
	К
	Ц
	И
	Я
	 :
	В
	Р
	Е
	М
	Я
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	Х 
	Х
	 -
	Х
	Х





       


              часы          минуты

Если нужно изменить время, то необходимо с помощью цифровых клавиш набрать требуемое число. Например: для ввода времени 12 ч. 38 мин. необходимо последовательно нажать клавиши «1»,«2»,«3»,«8». Сброс ошибочных данных производится нажатием клавиши «СБ» или последующим набором нового значения времени. Запрещен перевод времени (часов) при незакрытой смене. 

Нажать клавишу «ВВ». Производится анализ на корректность введенного времени. При вводе ошибочных данных выдается звуковой сигнал. 
7.3 Ввод / коррекция текстовой информации.

Нажать клавишу «ЗТ». На индикаторе высвечивается информация первого адреса текстового буфера:

	К
	О
	Р
	Р
	Е
	К
	Ц
	И
	Я
	 :
	Т
	Е
	К
	С
	Т
	

	 З
	
	 0
	 0
	 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	 0
	 0
	 2


Заголовок    порядковый номер символа                             код символа

В левой нижней части индикатора буква «З»–заголовок чека, затем левые три цифры–номер символа по порядку (I...195), правые три отображают код символа, выводимого на ТПУ. При отсутствии заголовка самый первый код равен 0. При необходимости отменить вывод заголовка в чеке, достаточно ввести код 0 в первую позицию, не изменяя остальных кодов. Символы 1 ( 129 позволяют запрограммировать заголовок чека, символы с 130 по 195 – строки окончания чека.(в этом случае в левой нижней части индикатора будет буква «К» – конец чека). Программирование заголовка и окончания чека проводятся одинаково, поэтому далее подробное описание дается только для заголовка чека.

При программировании заголовка чека необходимо соблюдать следующие правила:

1)каждая строка заголовка, выводимая на ТПУ, должна начинаться с управляющего символа - код 001 или 002. Данный символ означает начало новой строки обычной или расширенной печати соответственно.

2) за управляющим символом могут располагаться от 1 до 24 символов для обычной и от 1 до 12 - для расширенной печати;

3) коды символов для программирования заголовка приведены ниже в таблицах 1.1, 1.2;
4) для разделения слов в одной строке используется символ пробела (код 032), помещаемый между словами. Для отметки конца текс​та заголовка используется код 0;
5) если необходимо получить в заголовке пустую строку, достаточно поставить управляющий символ (код 001 или 002).

                                                             Таблица 1.1.

В порядке кодов символов.

	символ
	код
	
	символ
	код
	
	символ
	код
	
	символ
	код
	
	символ
	код

	
	032
	
	0
	048
	
	@
	064
	
	P
	080
	
	‘ 
	096

	!
	033
	
	1
	049
	
	A
	065
	
	Q
	081
	
	a
	097

	"
	034
	
	2
	050
	
	B
	066
	
	R
	082
	
	b
	098

	#
	035
	
	3
	051
	
	C
	067
	
	S
	083
	
	c
	099

	$
	036
	
	4
	052
	
	D
	068
	
	T
	084
	
	d
	100

	%
	037
	
	5
	053
	
	E
	069
	
	U
	085
	
	e
	101

	&
	038
	
	6
	054
	
	F
	070
	
	V
	086
	
	f
	102

	 ‘
	039
	
	7
	055
	
	G
	071
	
	W
	087
	
	g
	103

	(
	040
	
	8
	056
	
	H
	072
	
	X
	088
	
	h
	104

	)
	041
	
	9
	057
	
	I
	073
	
	Y
	089
	
	I
	105

	*
	042
	
	:
	058
	
	J
	074
	
	Z
	090
	
	j
	106

	+
	043
	
	;
	059
	
	K
	075
	
	[
	091
	
	k
	107

	,
	044
	
	<
	060
	
	L
	076
	
	\
	092
	
	l
	108

	-
	045
	
	=
	061
	
	M
	077
	
	]
	093
	
	m
	109

	.
	046
	
	>
	062
	
	N
	078
	
	^
	094
	
	n
	110

	/
	047
	
	?
	063
	
	O
	079
	
	_
	095
	
	o
	111


                                        Таблица 1.1 (продолжение)

	символ
	код
	
	символ
	код
	
	символ
	код
	
	символ
	код
	
	символ
	код

	p
	112
	
	А
	192
	
	Р
	208
	
	а
	224
	
	р
	240

	q
	113
	
	Б
	193
	
	С
	209
	
	б
	225
	
	с
	241

	r
	114
	
	В
	194
	
	Т
	210
	
	в
	226
	
	т
	242

	s
	115
	
	Г
	195
	
	У
	211
	
	г
	227
	
	у
	243

	t
	116
	
	Д
	196
	
	Ф
	212
	
	д
	228
	
	ф
	244

	u
	117
	
	Е
	197
	
	Х
	213
	
	е
	229
	
	х
	245

	v
	118
	
	Ж
	198
	
	Ц
	214
	
	ж
	230
	
	ц
	246

	w
	119
	
	З
	199
	
	Ч
	215
	
	з
	231
	
	ч
	247

	x
	120
	
	И
	200
	
	Ш
	216
	
	и
	232
	
	ш
	248

	y
	121
	
	Й
	201
	
	Щ
	217
	
	й
	233
	
	щ
	249

	z
	122
	
	К
	202
	
	Ъ
	218
	
	к
	234
	
	ъ
	250

	{
	123
	
	Л
	203
	
	Ы
	219
	
	л
	235
	
	ы
	251

	|
	124
	
	М
	204
	
	Ь
	220
	
	м
	236
	
	ь
	252

	}
	125
	
	Н
	205
	
	Э
	221
	
	н
	237
	
	э
	253

	~
	126
	
	О
	206
	
	Ю
	222
	
	о
	238
	
	ю
	254

	*
	127
	
	П
	207
	
	Я
	223
	
	п
	239
	
	я
	255


                 Таблица 1.2.
В алфавитном порядке.

	символ
	код
	
	символ
	код
	
	символ
	код
	
	символ
	код
	
	символ
	код

	А
	192
	
	Р
	208
	
	а
	224
	
	р
	240
	
	A
	065

	Б
	193
	
	С
	209
	
	б
	225
	
	с
	241
	
	B
	066

	В
	194
	
	Т
	210
	
	в
	226
	
	т
	242
	
	C
	067

	Г
	195
	
	У
	211
	
	г
	227
	
	у
	243
	
	D
	068

	Д
	196
	
	Ф
	212
	
	д
	228
	
	ф
	244
	
	E
	069

	Е
	197
	
	Х
	213
	
	е
	229
	
	х
	245
	
	F
	070

	Ж
	198
	
	Ц
	214
	
	ж
	230
	
	ц
	246
	
	G
	071

	З
	199
	
	Ч
	215
	
	з
	231
	
	ч
	247
	
	H
	072

	И
	200
	
	Ш
	216
	
	и
	232
	
	ш
	248
	
	I
	073

	Й
	201
	
	Щ
	217
	
	й
	233
	
	щ
	249
	
	J
	074

	К
	202
	
	Ъ
	218
	
	к
	234
	
	ъ
	250
	
	K
	075

	Л
	203
	
	Ы
	219
	
	л
	235
	
	ы
	251
	
	L
	076

	М
	204
	
	Ь
	220
	
	м
	236
	
	ь
	252
	
	M
	077

	Н
	205
	
	Э
	221
	
	н
	237
	
	э
	253
	
	N
	078

	О
	206
	
	Ю
	222
	
	о
	238
	
	ю
	254
	
	O
	079

	П
	207
	
	Я
	223
	
	п
	239
	
	я
	255
	
	P
	080





                                                                                  Таблица 1.2 (продолжение)

	символ
	код
	
	символ
	код
	
	символ
	код
	
	символ
	код
	
	символ
	код

	Q
	081
	
	g
	103
	
	w
	119
	
	,
	044
	
	<
	060

	R
	082
	
	h
	104
	
	x
	120
	
	-
	045
	
	=
	061

	S
	083
	
	I
	105
	
	y
	121
	
	.
	046
	
	>
	062

	T
	084
	
	j
	106
	
	z
	122
	
	/
	047
	
	?
	063

	U
	085
	
	k
	107
	
	 
	032
	
	0
	048
	
	@
	064

	V
	086
	
	l
	108
	
	!
	033
	
	1
	049
	
	[
	091

	W
	087
	
	m
	109
	
	"
	034
	
	2
	050
	
	\
	092

	X
	088
	
	n
	110
	
	#
	035
	
	3
	051
	
	]
	093

	Y
	089
	
	o
	111
	
	$
	036
	
	4
	052
	
	^
	094

	Z
	090
	
	p
	112
	
	%
	037
	
	5
	053
	
	_
	095

	a
	097
	
	q
	113
	
	&
	038
	
	6
	054
	
	 ‘
	096

	b
	098
	
	r
	114
	
	 ‘
	039
	
	7
	055
	
	{
	123

	c
	099
	
	s
	115
	
	(
	040
	
	8
	056
	
	|
	124

	d
	100
	
	t
	116
	
	)
	041
	
	9
	057
	
	}
	125

	e
	101
	
	u
	117
	
	*
	042
	
	:
	058
	
	~
	126

	f
	102
	
	v
	118
	
	+
	043
	
	;
	059
	
	*
	127


Пример для программирования заголовка:

УНИВЕРСАМ N 8 МОСКВА

1) Для удобства программирования данного заголовка составлена таблица 2 соответствия номера символа по порядку и соответствующего ему кода, выбранного из таблицы 1.1 или 1,2.
Таблица 2.
	номер
	код

	001
	001

	002
	032

	003
	211

	004
	205

	005
	200

	006
	194


	номер
	код

	007
	197

	008
	208

	009
	209

	010
	192

	011
	204

	012
	032


	номер
	код

	013
	078

	014
	032

	015
	056

	016
	002

	017
	032

	018
	204


	номер
	код

	019
	206

	020
	209

	021
	202

	022
	194

	023
	192

	024
	000


2) С помощью цифровых клавиш набрать код первого символа. Впереди стоящие 0 можно не набирать. Сброс ошибочных данных производится нажатием клавиши «СБ».

Нажать клавишу «ВВ». Производится автоматический перевод номера записи.

3) В соответствии с таблицей 2 занести все коды в предварительный буфер.

4) С помощью клавиш «-/ (» и «+/(» можно просмотреть весь текстовый буфер соответственно вперед или назад и, при необходимости, провести изменение кода символа.

5) После того как заголовок запрограммирован в предварительный буфер, он может быть выведен на ТПУ нажатием клавиши «КН» для оценки правильности его составления;

6) Если заголовок удовлетворяет оператора, производится его программирование в долговременную память, для чего необходимо нажать клавишу «КР». Машина переходит в режим «Касса».
7.4 Коррекции вида печати и длительности импульса печати. Нажать клавиши «КР» и «4С». На индикаторе высвечивается:

	К
	О
	Р
	Р
	Е
	К
	Ц
	И
	Я
	 :
	
	Т
	П
	У
	
	

	Т
	и
	п
	 =
	Х
	
	Я
	р
	к
	о
	с
	т
	ь
	=
	Х
	Х


         вид печати 
     



  величина длительности 







               импульса печати









       

С помощью клавиш «х» и «(» выбрать необходимый вид печати (высокий-Тип=1, Типы 2 и 3 промежуточные, низкий- Тип=4), а с помощью клавиш «-/(» и «+/(» длительность импульса печати. Длительность импульса для каждого вида печати изменяется в пределах от 5 до 20.  
После того как информация запрограммирована в предварительный буфер, она может быть выведена на ТПУ в виде теста ТПУ нажатием клавиши «4С» для оценки правильности выбора вида и яркости печати. Выводится квитанция в соответствии с образцом, приведенным на рис. 6.

[image: image16.jpg]SATTOJOBOK
HHH 234567890123
HM 60ooeoeal CM 0006
X 903
13.10.89 15:82
X-0TYET KACCHPHI
TEKYIWHH HTOT

KACCHP 1

NPOJAX 0005
HAJIMYHEH PACHET

1050 .00
CKHAKH H 35.00
HALBAB H 0.00
BESHAJHYHBIH PACYET

500 .00
CKHAKH b 0.00
HAABAB b 0.00
CYMMA BO3EPATOB

100 .00

KACCH 2
MMPOJAX (4151505}
HAJIMYHbIH PACYET
0.00

CKHIKH H @.00
HALBAB H 0.00

CYMMA BOSBPATOB




         Рис. 6





Если вид и яркость печати удовлетворяют оператора, производится его программирование в долговременную память, для чего необходимо нажать клавишу «КР». Машина переходит в режим «Касса». 

ПРИМЕЧАНИЕ:

Повышенная яркость уменьшает ресурс работы термопечатающей головки.

7.5 Ввод / коррекция базы товаров или услуг (цен, кодов, названий товаров/услуг, привязка товара/услуги к отделу). Данный режим позволяет запрограммировать в буфер машины до 9999 кодов товаров/услуг с наименованиями, ценами и штрих кодами.

Ввод /коррекция базы товаров и налогов (п. 7.6)  возможны только при отсутствии покупок в буфере журнала КМ, «Нулевого чека» или «Внесение суммы». При попытке изменить установленные цены или налоги в этом случае выдается звуковой сигнал и на  индикаторе высвечивается:

               




    (Ф    Ц     0    0     0     1)

	З
	А
	П
	И
	С
	А
	Т
	Ь
	?
	 :
	Н
	Л
	 0
	0
	0
	1

	Е
	 с
	 т
	 ь
	
	п
	 о
	 к
	 у
	 п
	 к
	 и
	!
	
	
	


Нажать клавиши «КР» и «ФЦ». На индикаторе высвечивается информация первой записи:









 № записи








      ┌────┴────┐
	К
	О
	Р
	Р
	Е
	К
	Ц
	И
	Я
	 :
	Ф
	Ц
	 0
	 0
	 0
	 1

	 -
	-
	
	 
	
	
	
	
	 
	
	
	
	 0
	 ,
	 0
	 0


               № отдела  (                                                                       поле цены



       признак весового товара
1) С помощью цифровых клавиш набрать величину цены. При попытке ввода цены, превышающей максимально допустимую, выдается звуковой сигнал. Сброс ошибочных данных производится нажатием клавиши «СБ». При помощи клавиш «1Д» ( «4С» привязать товар к отделу. Одно нажатие клавиши «1Д» – 1 отдел, 2 раза – 5 отдел, 3 раза – 9 отдел, 4 раза – 13 отдел. Остальные отделы выбираются аналогично. Если товар весовой, то нажать клавишу «КЛ». На индикаторе за номером отдела высвечивается буква «в». Для того, чтобы была возможность работать со свободно изменяемыми ценами, цена товара или услуги должна быть нулевой.
2) Для программирования названия товара или услуги нажать клавишу «ВВ», на индикаторе высвечивается:

	К
	О
	Р
	Р
	Е
	К
	Ц
	И
	Я
	 :
	Ф
	Ц
	 
	Н
	З
	

	
	
	 0
	 0 
	 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	 0
	 0
	 0


                   └──┬──┘




 └──┬──┘

                         порядковый номер символа                             код символа

Набор текстовой информации производится в соответствии с таблицами 1.1 и 1.2. Максимальное наименование товаров – 18 символов. После набора названия нажать 

клавишу «=», происходит переход к программированию штрих-кодов.

3) На  индикаторе высвечивается:

	К
	О
	Р
	Р
	Е
	К
	Ц
	И
	Я
	 :
	Ф
	Ц
	
	Ш
	К
	

	
	
	0
	0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0


При помощи цифровых клавиш ввести код товара/услуги и нажать клавишу «ВВ»,  на  индикаторе высвечивается:

	З
	А
	П
	И
	С
	А
	Т
	Ь
	?
	
	Ф
	Ц
	Х
	Х
	Х
	Х

	Х
	Х
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	Х
	Х
	Х
	,
	Х
	Х


     └─┬─┘  признак весового товара                        цена товара

         № отдела

Ввод кода можно осуществить при помощи сканера штрих-кодов. При помощи клавиши «КН» можно на чековую ленту вывести реквизиты товара.

4)Нажать клавишу «ВВ». Производится запись товара в базу и автоматический перевод номера записи. На данном этапе доступна и клавиша «СБ» (возвращение к ранее записанному значению).

5)С помощью клавиш «-/←» и «+/→» можно просмотреть весь буфер фиксированных цен соответственно назад или вперед (на один товар) и, при необходимости, провести изменение цены. Перемещение в базе по номерам товаров можно осуществлять в ускоренном режиме с помощью клавиши «(» – на десять товаров вперед, «х» – на десять товаров назад, «КЗ» – на сто товаров вперед, «КЧ» – на сто товаров назад.

6) При программировании ФЦ, нажав клавишу ФЦ, можно выйти в начальное состояние режима коррекции.

7) Если необходимо обнулить базу, то следует нажать клавишу «ВТ», на индикаторе высвечивается:

	К
	О
	Р
	Р
	Е
	К
	Ц
	И
	Я
	 :
	Ф
	Ц
	 0
	 0
	 0
	1

	О 
	б 
	н 
	 у 
	л 
	 и 
	т 
	 ь
	
	б
	а
	з
	у
	?
	
	


Нажать клавишу «ВВ» на индикаторе высвечивается:

	К
	О
	Р
	Р
	Е
	К
	Ц
	И
	Я
	 :
	Ф
	Ц
	 0
	 0
	 0
	1

	О
	б 
	н 
	у 
	л 
	е 
	н 
	и
	е
	
	б
	а
	з
	ы
	 
	


Раздается звуковой сигнал и на индикаторе высвечивается:

	К
	О
	Р
	Р
	Е
	К
	Ц
	И
	Я
	 :
	Ф
	Ц
	 0
	 0
	 0 
	1

	 -
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 0
	 ,
	 0 
	 0


 8) Если фиксированные цены удовлетворяют оператора,

производится их программирование в долговременную память, для чего необходимо нажать клавишу «КР». На индикаторе высвечивается:

	К
	А
	С
	С
	А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	 ,
	 0
	 0


Параметры записаны в долговременную память. Машина переходит в режим «Касса». В связи с секторной организацией записи базы товаров введено понятие «Индекс базы». Данная надпись возникает на индикаторе КМ в двух случаях: при вторичном перепрограммировании фиксированной цены и при переходе на чтение следующего сектора (сектор включает в себя 2048 значений фиксированных цен), если в предыдущем секторе был перепрограммирован хотя бы один товар. Время индикации базы около 15(20 сек. 

Учет тары и упаковки производится аналогично учету товара, для чего необходимое количество фиксированных цен может быть запрограммировано соответствующим образом.
7.6 Ввод/коррекция налогов.

Данный режим позволяет запрограммировать 9 налогов с наименованиями. Исчисляемые налоги привязаны к отделам и исчисляются из суммы покупки с округлением всегда вверх (2 налог для 1-го отдела, 3 налог для 2-го отдела и т.д.). Налог с продаж программируется как 1-ый налог. Налоги 1 и 2(9 могут использоваться одновременно, если установлен режим без скидок/надбавок. Если установлен режим со скидками/надбавками – исчисляемые налоги (2(9) подсчитываться не будут. Для отмены налогов надо отменить налоговые ставки как товары при помощи нажатия клавиш «СБ» и  «ВВ». Нажать клавиши «КР» и «КЛ». На индикаторе высвечивается:








        номер налога

  






       ┌───┴───┐

	К
	О
	Р
	Р
	Е
	К
	Ц
	И
	Я
	 :
	Н
	Л
	 0
	 0
	 0 
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 0
	 ,
	 0
	0


                 




               величина налога

1) С помощью цифровых клавиш набрать величину налога. Налоги вводятся в целых процентах (не более 99%). При попытке ввода величины налога, превышающую максимально допустимую, выводится звуковой сигнал. Сброс ошибочных данных производится нажатием клавиши «СБ».

2) Для программирования названия налога нажать клавишу «ВВ», на индикаторе высвечивается:

	К
	О
	Р
	Р
	Е
	К
	Ц
	И
	Я
	 :
	Н
	Л
	
	Н
	З
	

	
	
	0
	0
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	0




      порядковый номер символа
                          код символа

Набор текстовой информации производится в соответствии с таблицами 1.1 и 1.2. Максимальное наименование налога – 18 символов. После набора названия нажать клавишу «=», на индикаторе высвечивается номер налога с его величиной: 

	З
	А
	П
	И
	С
	А
	Т
	Ь
	?
	
	Н
	Л
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Х
	Х
	 ,
	Х
	Х


При помощи клавиши «КН» можно на чековую ленту вывести реквизиты налога.

3) Нажать клавишу «ВВ». Производится запись налога в базу налогов и автоматический перевод номера записи.

4) С помощью клавиш «-/(» и «+/(» можно просмотреть весь буфер налогов соответственно назад или и вперед и, при необходимости, провести изменение величины налога.

5) Если налоги удовлетворяют оператора производится их программирование в долговременную память, для чего необходимо нажать клавишу «КР». Машина переходит в режим «Касса».

7.7. Режим ограничения суммы вводимой покупки. 

Для программирования разрядности необходимо нажать клавишу КР, затем клавишу НЛ. При появлении на индикаторе информации:

	К
	О
	Р
	Р
	Е
	К
	Ц
	И
	Я
	 :
	О
	Г
	Р
	А
	Н
	 .

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 0
	 ,
	0
	0


с помощью цифровых клавиш ввести значение ограничения суммы вводимых покупок (целая часть), завершить ввод нажатием клавиши ВВ. По выходу из режима при нажатии клавиши КР произойдет программирование разрядности вводимой покупки.  Максимальная цена покупки должна быть меньше или равна 999999,00. Если сумма покупки больше ограничения суммы вводимой покупки, то раздается звуковой сигнал, а на индикаторе появляется информация:

	П
	о
	к
	у
	п
	к
	а
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	О
	г 
	р 
	а 
	н 
	и 
	ч 
	е
	н
	и
	е
	
	с
	у
	м
	м


Программирование доступно только в отсутствии покупок в контрольной памяти оплат (при выведенном Z-отчете).

7.8 Ввод/коррекция наименований и фамилий кассиров.

Для программирования необходимо нажать клавиши «КР» и «КЧ», а затем программировать аналогично тексту заголовка/окончания чека. На каждого из 8 кассиров отводится  по 12 символов. По окончании программирования нажать клавишу «КР».
7.9 Ввод/коррекция названия документа.

Для программирования необходимо нажать клавиши «КР» и «%» и программировать аналогично тексту заголовка/окончания  чека. На название документа отводится 32 символа. По окончании программирования нажать клавишу «КР».

                                 8. РЕЖИМ "КАССА"

Режим «Касса» является основным режимом работы машины. В нем осуществляется: ввод цены с клавиатуры, ввод кода товара/услуги из базы товаров/услуг, ввод товара по штрих-коду, подсчет частных и итоговых сумм, вычисление сдачи покупателю, печать чеков и отчетных документов, возврат товара.

8.1 Оформление чеков. Исходное состояние  индикатора:

	К
	А
	С
	С
	А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	 ,
	 0
	 0


Нажать клавишу соответствующего отдела («1Д»,«2В»,«ЗТ»,«4С» ), на  индикаторе высвечивается номер отдела. Сброс ошибочных данных производится нажатием клавиши «СБ» или нажатием клавиши нужного отдела. Ввод покупок по отделам 5-8 осуществляется повторным нажатием клавиши отделов 1-4. Например, для ввода покупки по 5 отделу необходимо дважды подряд нажать клавишу 1Д. При третьем нажатии номер отдела снова станет равным 1. Ввод 9-16 отделов производится нажатием клавиши  % при нажатом младшем отделе. Например, 15 отдел нажимаем последовательно “3Т”, “3Т”, “%”.
Ввести в машину стоимость товара нажатием цифровых клавиш, начиная со старшего разряда. На индикаторе высвечивается стоимость товара. Если необходимо ввести величину цены в формате РУБ. КОП, необходимо РУБ. от КОП. разделить нажатием клавиши «.». Сброс ошибочных данных производится нажатием клавиши «СБ» (сброс в поле номера отдела и цены товара ). На индикаторе высвечивается:

	П
	о
	к
	у
	п
	к
	а
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	Х
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Х
	Х
	 , 
	Х
	Х


       № отдела                                                              рубли           копейки 

Если введена стоимость покупки, но не введен номер отдела, высвечивается признак отсутствия введенного отдела «- -».

Номер отдела может быть введен как до ввода стоимости покупки, так и после. Если запрограммирован режим работы «с отделами» (см. п. 6.1.), а номер отдела не введен - раздается звуковой сигнал, стоимость товара в чековый буфер не заносится.

Нажать клавишу «ВВ». Производится перезапись регистра данных в буферную память ОЗУ для временного хранения, на индикаторе высвечивается:

	П
	о
	к
	у
	п
	к
	а
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	Х
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	=
	Х
	Х
	 ,
	Х
	Х


      № отдела




                 цена товара

[image: image17.jpg]SATMTOJIOBOK
HHH 000000000000
HM 00000001
08 . 10 a9 14:07
BBOA B 3KCIUIYATALHD 01
HHH 234567890123
PH 123456789012
@8 .1@. @Q 0000




Для ввода данных по другим покупкам необходимо повторить операции по вводу номера отдела и цены требуемое количество раз.

Если необходимо повторить ту же цену по заданному номеру отдела, нужно соответствующее число раз нажать на клавишу «ВВ», при этом на индикаторе в следующей позиции справа от номера отдела появляется цифра количества повторенных вводов данной покупки:
	П
	о
	к
	у
	п
	к
	а
	 
	
	2
	
	
	
	
	
	

	 
	 1
	
	 0
	2
	
	
	
	
	=
	1
	 2
	 3
	 ,
	 4
	 5


     № отдела
    кол-во повторов
                     цена покупки


ПРИМЕЧАНИЕ:

Всего в один чек можно внести до 40 покупок. При попытке ввода большего числа покупок раздается звуковой сигнал и на индикаторе высвечивается итоговая сумма для оплаты.

Если покупок больше нет, необходимо нажать клавишу «=», на индикаторе высвечивается итоговая сумма для оплат:

	И
	т
	о
	г
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Х
	Х
	-
	
	
	
	
	
	
	Х
	Х
	Х
	 ,
	Х
	Х


        количество покупок


          итоговая сумма

Если нет необходимости вводить сумму наличных денег, полученных от покупателя и подсчитывать сумму сдачи, нужно нажать клавишу «ВВ», после чего на индикаторе высветится  итоговая сумма и признак начала печати «=» перед итогом покупки и выводится чек в соответствии с образцом, приведенным на рис.7.

[image: image18.jpg]SATTOJIOBOK
HHH 234567890123
HM 06000001

JNokymeHT
N abal/aee2
88 .10.09 14:58

OTAEN o1 =17 .89
OTAEN 01 =14.56
OTAEN o1 =11.23
HTOI' YEKA =43 .68
HAJIHYHBIE 43 .68
CIAYA 0.00

CITIACHBO!
Kaccup 1





              
  - Название торгующей организации


                          


   - Идентификационный № налогоплательщика 


                         


   - № кассовой машины





   - № смены/№ документа

 
                        


   - Дата и время продажи


                        


  - № отдела/цена товара






   - Общий итог 

                



   - Внесенная сумма 

                  



   - Сдача






  - Номер кассира

                

   Рис.7

Для автоматического подсчета сдачи с фиксированием сумм наличных и сдачи в чеке после того, как нажата клавиша «=», необходимо нажать клавишу «НЛ», на индикаторе высвечивается:

	В
	в
	о
	д
	
	н
	а
	л
	и
	ч
	н
	ы
	х
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Х
	Х
	Х
	 ,
	Х
	Х


                                                                      итоговая сумма

С помощью цифровых клавиш набрать величину переданной покупателем наличности, которая высвечивается на индикаторе. Сброс ошибочных данных производится нажатием клавиши «СБ». На индикаторе высвечивается сумма введенных наличных:

	В
	в
	о
	д
	
	н
	а
	л
	и
	ч
	н
	ы
	х
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Х
	Х
	Х
	 ,
	Х
	Х








     введенная наличность

Нажать клавишу «ВВ». Проводится анализ введенной суммы наличности. Если сумма наличности меньше итоговой стоимости покупок, выдается звуковой сигнал и на  индикаторе высвечивается итоговая сумма. Разрешается повторный ввод суммы наличности. 

ПРИМЕЧАНИЕ:
В случае довнесения в чек еще покупок для повторного вывода итоговой стоимости покупок на  индикатор необходимо повторно нажать клавишу «=».

Если величина наличности больше или равна итоговой стоимости покупок, на   индикаторе высвечивается величина сдачи:

	С
	д
	а
	ч
	а
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=
	Х
	Х
	Х
	 ,
	Х
	Х








            размер сдачи

Выдается чек в соответствии с образцом, приведенным на рис.8. 

[image: image19.jpg]SATTOJIOBOK
HHH 234567890123
HM @oooeadl CM 0006
X ooz
13.10.09 15:82

15:00  16:00
POJAX a0as
HAJIHYHBIH PACYET
1050 .00
CKHIKH H 35.00
HALBAB H 0.00
urTor 1015.00
BE3HAJIHYHBIH PACYET
500 .00
CKHIKH b 0.00
HAJNEAB B 0.00
HTOr 500 .00

CYMMA BO3BPATOB








   - Наименование торгующейц организации






    - Идентификационный № налогоплательщика






    - № кассовой машины






    - № смены/№ документа






    - Текущая дата и время






   - Общий итог






    - Внесенная сумма






    - Сдача





   - № Кассира
     Рис. 8              


Если необходимо вывести чек с двумя свободными строками, а этот режим не запрограммирован, то можно вывести чек с пустыми строками, нажав вместо клавиши «ВВ» клавишу «КЧ». Выводится документ приведенный на рис. 8а.  
       С началом вывода чека открывается ЯК. 

[image: image20.jpg]SATOJIOBOK
HHH 234567890123
HM 00o6aoo1 CM 0007

X ooo1l
14. 1@ a9 @9:27

@DBI ————————— - 1000
basza
KOJ ooaa1 BECOBOH TOBAP
KOH®ETH
OTAE] 661
[I[EHA 170.00
KOJIHYECTBO
MPOJAK 5.369
BDBBPATDB 0 .000
KOJ 06062 BELUBUH TOBAP
KOJIBACA
OTAEJ @82
[EHA 180.00
KOJHYECTBO
MTPOJAXK 6.123
BO3BPATOB 0.000
KOA 0a6e3 BECOBOH TOBAP
ChHIP
OTJEJ 6083
[EHA 190 .00
KOJHYECTBO
MPOJAK 0.000
BO3BPATOB 0.0060
KOJ 00006
COK
OTJEJ 6083
[IEHA 50 .00
KOJIHYECTBO
MPOJAK 5
BO3BPATOB 0

¥x:[[Pp  123456789012%**










Рис. 8а
ПРИМЕЧАНИЕ:
        1) ЯК открывается также при проведении операций: «Возврат товара», «Снятие выручки»,  «Внесение суммы», вывод Z - отчета.

        2) При необходимости открыть ЯК без проведения каких-либо кассовых операций, достаточно вывести нулевой чек (см. п. 13.3.5).
3) Необходимо помнить, что при открытии ЯК механический ключ должен быть повернут против часовой стрелки.

Машина готова к проведению новых кассовых операций. До вывода чека на термопечатающее устройство все покупки, занесенные в чековый буфер, можно пролистать с помощью клавиш «-/(» и «+/(». Возможно аннулирование любой произвольной покупки в чековом буфере с помощью клавиши СБ (данное действие                    запрещено в режиме «Есть сеть» при наличии запросов внешних фиксированных цен и штрих кодов с компьютера).

Для аннулирования информации в чековом буфере до вывода чека дважды нажать клавишу «СБ». Машина возвращается в исходное состояние. Если необходимо аннулировать отдельные покупки, то необходимо при помощи клавиш «+/(» или «-/(» перелистать чековый буфер и выйти на требуемую покупку. При листании покупок в чековом буфере в левом нижнем углу индикатора выводятся (общее число покупок в чековом буфере/ номер текущей покупки). После того как на индикаторе появится нужная покупка:
	П
	о
	к
	у
	п
	к
	а
	
	Х
	
	
	
	
	
	
	

	Х
	Х
	/
	Х
	Х
	
	
	
	
	=
	Х
	Х
	Х
	 ,
	Х
	Х


нажать клавишу «СБ». На индикаторе высвечивается:
	И
	т
	о
	г
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Y
	Y
	-
	
	
	
	
	
	=
	Z
	Z
	Z
	 ,
	Z
	Z


После этого вывести чек по клавише «ВВ» или с фиксированием сумм наличных.

В случае проведения операции умножения в режиме «Касса» необходимо:

        1) С помощью цифровых клавиш набрать значение первого параметра с учетом заданного формата разделительной запятой. Сброс ошибочных данных производится нажатием клавиши «СБ».
       2) Нажать клавишу «х». На индикаторе высвечивается:

	
	
	
	
	
	
	
	
	Х
	Х
	,
	Х
	Х
	Х
	
	*

	Y
	Y
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	 ,
	0
	0


              └-┬─┘ 

   № отдела
        3) С помощью цифровых клавиш набрать значение множителя.

        4) Нажать клавишу «ВВ». Покупка занесена в чековый буфер. На индикаторе высвечивается результат умножения.

        5) Можно повторить данную покупку, повторно нажав на клавишу «ВВ», или 

перейти к вводу следующей покупки в данном чеке. Завершение операции ввода и вывода чека описаны выше. Выводится чек в соответствии с образцом, приведенным на рис.9.

[image: image21.jpg]SATOJIOBOK
HHH 234567890123
HM 00000001
JloKyMeHT
N 60a5/0001
12.10.09 17:20

CIMTACHBO!
Kaccup 1
#*:[PP  123456789012%**









     - Наименование торгующей организации






      - Идентификационный № налогоплательщика






      - № кассовой машины






      - № смены/№ документа






      - Текущая дата и время






      - Цена товара/количество товара






      - № отдела/ стоимость покупки





      - № отдела/ цена покупки






     - Общий итог





     - Внесенная сумма





      - Сдача






     - № кассира
     Рис. 9

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. При проведении операции умножения первым параметром может быть либо цена товара,  ли​бо количество, либо вес товара. При вводе ве​са товара допускается 3 знака после разделительной запятой. При это вес товара должен быть первым параметром.. На индикаторе высвечивается:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Х
	 ,
	Х
	Х
	Х
	
	*

	Y
	Y
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Z
	Z
	 ,
	Z
	Z


 Выводится чек в соответст​вии с образцом, приведенным на рис. 10.

2.  При работе с базой товаров – первый множитель, если он есть – высвечивается в верхней строке и он должен быть либо количеством, либо весом товара:
	Ф
	Ц
	
	
	
	
	
	
	
	Х
	 ,
	Х
	Х
	Х 
	
	*

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Y
	Y
	Y
	Y











 № ФЦ


При работе со штрих-кодами первый множитель, если он есть- должен быть весом или количеством.

3. Если товар штучный, а стоимость его умножается на дробный множитель, то раздается звуковой сигнал, а на индикаторе высвечивается:

	Ф
	Ц
	
	
	
	
	
	
	
	Х
	 ,
	Х
	Х
	Х
	
	*

	Ш
	т
	у
	ч
	н
	ы
	й
	
	т
	о
	в
	а
	р
	!
	
	


4. Если товар в базе товаров имеет наименование, то вместо номера покупки на индикаторе будет название товара.

[image: image22.jpg]SAT'OJIOBOK
HHH 234567890123
HM 00000001

JlokymeHT
N 6064 /0002

12.10.09 14:06
OTIEJ @1 =123.00
OTAE] @2 =56.00
HTOT YEKA =179.00

BE3HA/JHYHBIH PACYET
CITACHEBO!

Kaccup 1

***HPB 123456789012%++








- Название торгующей организации
- Идентификационный № налогоплательщика 

- № кассовой машины
- № смены/№ документа  

- Дата и время продажи

- Вес товара/цена товара 
- Общая стоимость покупки

- Цена товара
- Общий итог 

- Внесенная сумма 

- Сдача






- № кассира
            Рис.10

Машина готова к проведению новых кассовых операций.

Возможна печать дубликата чека. Для этого сразу после вывода чека (при запрограммированном режиме разрешения дубликата) необходимо нажать клавишу "КН" , затем клавишу "ВВ". Выводится чек в соответствии с рис.11.

[image: image23.jpg]SATTOJIOBOK
HHH 234567890123
HM ooooooal CM 0008
14 16.89 89:45

HTOT'H MPOJAX
OTAEJI o1
HAJIMYH . P . 176 .00
B T.Y.HAJOI'%18 .00

()1“£1E£JI a2
HAJIHYH.P. 180 .00
B T.4.HAJIOT%15.00

HAC
23.48
OTAEJI a3
HAJIMYH.P. 240.00
OTAEJI 04
HAJIHYH.P. 789 .00
KOJIHYECTBO NOKYIIOK
OTAEI 01 415]5))1
OTAET @2 0001
OTJAEJ @3 0002
OTAE] 04 0001
CYMMbl BO3BPATOB
OTAEN o1 100 .00
OTJAE] @2 0.00
OTAEJ @3 0.00
OTAE]1 064 0.00

BHECEHHAA CYMMA
CHATAA BHIPYYKA
100 .00

KOJIHYECTBO CHATHH @@l
HAJIHYHBIE B KACCE

1329.00
CMEHHbIH HTOI' NMPOJAX

1379 .00
CMEHHbBM HTOT BO3BPATOB

100 .00
HEOBHYJIAEMBIH HTOT

16895 .34

*E3[JPP 12345678901 2%%*



[image: image24.jpg]SATTOJIOBOK
HHH 234567893123
HM 06000001
NokymeHT

CHATAA BbIPYYKA
160 .00
CITACHBO!
Kaccup 1
*X[p 123456789012 **




[image: image25.jpg]SATOJIOBOK
HHH 234567890123
HM 06000001
HDR%MEHT
9003 /0001
08.10.89 15:25

BHECEHHAA CYMMA
1508 .00

CITACHBO!
Kaccup 1
*3[PP 123456789012%**





Рис. 11                       
 

Рис. 11 (продолжение)

Возможно оформление продаж по безналичному расчету. Для пробития кредитного чека нажать клавишу «%» после проведения основных кассовых операций, на индикаторе высвечивается:

	Б
	е
	з
	н
	а
	л
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=
	Х
	Х
	Х
	 ,
	Х
	Х








         Итоговая сумма

Выводится чек в соответствии с образцом, приведенном на рис. 12.

[image: image26.jpg]SATOJIOBOK
HHH 234567890123
HM 0oaoooa1 CM 0009
14.10.09 09:50

OTYET [0 CMEHAM

0006
no JATAM
#5.10.09 15.10.09
BBOA B 3KCIIYATAILIHK @1
HHH 234567890123
PH 123456789812
08.10.09 @@@@

095.10. DO——IS 10.09
KOJHYECTBO
CMEHHBX OTYETOB
3A JAHHbH TEPHOJ
0008

*i****************lﬁggSi

FEXEEEEXERXEX 23 2PYE34KOI
*#x[[PP  123456789012*%**




             Рис.12

При работе с налогами чек будет иметь вид, приведенный на рис.13.
[image: image27.jpg]SATOJIOBOK
HHH 234567890123
HM Goooooel CM 0009
14.10.09 @89:50

OTYET N0 CMEHAM
0008
TIOJIHBIH

BBOJA B 3KCIUIYATAILHK @1
HHH 234567890123
PH 123456789012
0P8.10.09 0000

08.10.09--14.10.09
KOJIMYECTBO
CMEHHBIX OTYETOB
3A JAHHbBH TIEPHOA
0008

******************16895*

F¥E¥E¥EEEEEEXEEPYR34KON
¥*¥:[[PP  123456789012%**




                                                   


              Рис.13




8.2 Работа с базой товаров/услуг.

В случае использования библиотеки товаров/услуг необходимо в режиме «Касса» нажать клавишу «ФЦ». На индикаторе высвечивается признак работы с базой товаров:

	Ф
	Ц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	0


С помощью цифровых клавиш набрать номер фиксированной цены. Сброс ошибочных данных производится нажатием клавиши «СБ».

Нажать клавишу «ВВ». На индикаторе высвечивается цена товара/услуги и № отдела, к которому он «привязан». На индикаторе высвечивается: 

	П
	о
	к
	у
	п
	к
	а
	
	
	Х
	
	
	
	
	
	

	Х
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	=
	Х
	Х
	Х
	 ,
	Х
	Х



       № отдела





цена товара    


Если цена товара нулевая, то, если запрограммирован режим работы со свободными ценами, можно ввести необходимую цену товара.           
 
Если в базе данных есть наименование товара, то вместо номера покупки на индикаторе высвечивается наименование товара.
Если набранного товара нет в базе данных, то раздается звуковой сигнал, а на индикаторе кратковременно высвечивается:

	Ф
	Ц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Н
	у
	л
	е
	в
	а
	я
	
	с
	у
	м
	м
	а
	
	
	


После этого на индикаторе отражается:







   № покупки


	П
	о
	к
	у
	п
	к
	а
	   
	Х
	
	
	
	
	
	
	

	 -
	 -
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 0
	 ,    
	 0
	 0


 
При работе с базой товаров существует ограничение на количество продаваемого по ФЦ товара: 65535 – для штучного товара, 65, 535 – для весового. Если ограничение нарушено, то на индикаторе высвечивается:

	Ф
	Ц
	
	
	
	
	
	
	Х
	Х
	 ,
	Х
	Х
	Х
	
	*

	П
	р
	е
	в
	ы
	ш
	е
	н
	и
	е
	
	в
	е
	с
	а
	!


или

	Ф
	Ц
	
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	 ,
	Х
	Х
	Х
	
	*

	П
	р
	е
	в
	ы
	ш
	е
	н
	и
	е
	!
	
	
	
	
	


8.3.  Работа со штрих-кодом.

В случае использования библиотеки товаров со штрих-кодами необходимо в режиме «Касса» считать штрих-этикетку на данном товаре. Признаком считывания штрих-кода является звуковой сигнал. Если информация о данном штрих-коде находится в библиотеке, на индикаторе высвечивается соответствующая ему цена, номер отдела и название товара и по нажатию клавиши «ВВ» товар заносится в чековый буфер. Увеличивается  номер покупки.

При отсутствии информации в библиотеке на индикаторе высвечивается нулевая цена.

8.4. Возврат товара.

Для выдачи денег из кассы, при возврате купленного товара, необходимо нажать клавишу «ВТ». На индикаторе высвечивается:

	В
	о
	з
	в
	р
	а
	т
	
	 1
	
	
	
	
	
	
	

	 -
	 -
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	 ,
	0
	0


     № отдела
Нажать клавишу соответствующей секции, на индикаторе высвечивается номер секции. С помощью цифровых клавиш набрать цену возвращаемого товара, на  индикаторе высвечивается вводимая величина. Нажать клавишу «ВВ».  На индикаторе высвечивается:

	В
	о
	з
	в
	р
	а
	т
	
	Х
	
	
	
	
	
	
	

	Х
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =
	Х
	Х
	 ,
	Х
	Х


Сброс ошибочных данных производится нажатием клавиши «СБ». Если необходимо, то набрать следующий возвращаемый товар, нажать клавишу «ВВ». Нажать клавишу «=», на индикаторе высвечивается общая сумма возврата:
	И
	т
	о
	г
	
	в
	о
	з
	в
	р
	а
	т
	а
	
	
	

	 -
	Х
	Х
	 -
	
	
	
	
	
	
	Х
	Х
	Х
	 ,
	Х
	Х


количество возвратов
Нажать клавишу «ВВ». На индикаторе высвечивается:

	И
	т
	о
	г
	
	в
	о
	з
	в
	р
	а
	т
	а
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 =
	Х
	Х
	Х
	 ,
	Х
	Х


 Если введенная сумма возврата больше суммы наличных денег, находящихся в кассе, то раздается звуковой сигнал. Операция возврата не производится.

Если сумма возврата меньше или равна, производится коррекция соответствующих информационных регистров. Выдается квитанция в соответствии с образцом, приведенным на рис. 14. Возврат может быть осуществлен по штрих-коду или коду товара.

[image: image28.jpg]


[image: image29.jpg]SATOJIOBOK
HHH 234567890123

CM 60a9
09:50

OTYET MO CMEHAM
0ea7

TIOJTHBIH

BBOJ B 3KCIUIYATAIHKO 01

HHH 234567890123

PH
a8

123456789012
.10.09 0000
.18.89 0001

7836.
.10.09 0002

350.0
.18.89 0003

1515
.10.09 0004

1264.
.16.89 0005
16.09 0006

1515
16.09 0007

3034
10.09 0008

1379
10.09--14.10.09

KOJHYECTBO

CMEHHBIX OTYETOB
3A JAHHbIH TEPHOA
0008

*******i**********lﬁggs*

FEFEFEEEIEY XX XPYE34K00N
*#+][PP

123456789a12% #*




                          Рис.14
8.5  Режим «Часы».

В режиме «Касса» возможно переключение машины в режим отображения текущего времени. Для этого в исходном состоянии режима «Касса» нажать клавишу «КЧ». На индикаторе высвечивается текущее время:





        часы            минуты        секунды
	В
	Р
	Е
	М
	Я
	
	
	Х
	Х
	 :
	Х
	Х
	 :
	Х
	Х
	

	Х
	Х
	
	Х
	Х
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	 .
	
	Х
	Х
	Х
	Х


      день           число


месяц


   год

    недели








Для выхода из режима необходимо нажать любую нужную клавишу для работы в режиме «Касса». 

8.6  Режим работы со скидками/надбавками.


При работе со скидками/надбавками после нажатия клавиши «=» нажать «Х» для введения надбавки или «(» – для  введения скидки, на индикаторе отображается:

	Н
	а
	д
	б
	а
	в
	к
	а
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	 ,
	0
	0


или

	С
	к
	и
	д
	к
	а
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	 ,
	0
	0


 затем при помощи цифровых клавиш ввести значение скидки/надбавки в процентах, нажать клавишу «ВВ», на индикаторе отображается:

	И
	т
	о
	г
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 -
	Х
	Х
	 -
	
	
	
	
	
	
	Х
	Х
	Х
	 ,
	Х
	Х


количество                                                  итоговая сумма с учетом скидки или 


     покупок



              надбавки


и далее нажать клавишу «ВВ» – для вывода чека без вычисления сдачи, либо НЛ и т.д. в соответствии с п.8.1. для вывода чека со сдачей. Выводится чек в соответствии с образцом, приведенным на рис. 15. Если нужен вывод чека по безналичному расчету, то после оформления чека надо нажать клавишу «%». Значения скидок – целые от 1 до 99, а надбавки – целые от 1 до 20  Отказаться от введенной скидки/надбавки до печати чека, 

можно нажав клавишу «СБ». Если в чеке введена скидка/надбавка, но до вывода чека набраны новые покупки (при этом раздается звуковой сигнал), то для сохранения скидки/надбавки по всему чеку необходимо ввести ее заново.

[image: image30.jpg]SATTOJIOBOK
HHH 000000000000
HM ©oooooo!
JokymeHT
N 60al /6ot
08.10.09 13:35

OTAEN @1 =1.00
OTAE] @2 =2.00
OTAEJ] @3 =3.00
HTOT' YEKA =6.00
HAJIHYHBIE 12.00
CAAYA 6.00
CITACHBO!
Kaccup 1









     Рис. 15

8.7. Аварийное отключение электропитания.

Если во время вывода чека на печать произойдет отключение электропитания машины, то после восстановления питания на чековой ленте отпечатается строка «Док-т недопечатан!». После этого чек выводится заново, в шапке чека добавляется жирным шрифтом строка «Повтор». Если выключение/включение произойдет в момент печати запрошенных оператором отчетов из  КП, печатаются две строки «Док-т недопечатан!» и «Повторите запрос!». Если отключение питания произошло во время печати Z-отчета или 

Х-отчетов, то после включения питания необходимо повторить всю процедуру получения Z-отчета или Х-отчетов сначала.


8.8 Режим работы с весами.


Возможно работать с весами типа «АМС ЭВТ-15» и серии МК («Масса-К»). Ввод веса осуществляется по клавише «00» при отсутствии начатого набора покупки. Другие покупки могут быть набраны как до, так и после весовой покупки. При вводе веса на индикаторе высвечивается:

	
	
	
	
	В
	Е
	С
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 -
	 -
	
	
	
	
	
	
	
	
	Х
	Х
	 ,
	Х
	Х
	Х










  Вес товара

Если нет связи с весами, то на индикаторе высвечивается:

                     Мигает

               ┌───┴────┐ 
	Н
	Е
	Т
	
	В
	Е
	С
	А
	
	
	
	
	
	
	
	

	 -
	 -
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 0
	 ,
	 0
	 0
	 0


                                                                    (


             

   Мигает
       


При стабильном весе перенос в чековый буфер величины веса осуществляется при помощи клавиши «00». Дальше произвести действия в соответствии с п.8.1
9. ВЫВОД ОТЧЕТОВ

9.1. Вывод «Ведомость показаний» ( Х-отчет ).
Данный отчет позволяет контролировать текущее состояние кассы по каждому отделу (секции) или кассиру.

Для вывода отчета необходимо в исходном состоянии машины нажать клавишу «КЗ». На индикаторе высвечивается:

	О
	Т
	Ч
	Е
	Т
	Ы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Нажать клавишу «1Д». На индикаторе высвечивается:

	Х
	 -
	О
	Т
	Ч
	Е
	Т
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	П
	А
	Р
	О
	Л
	Ь
	
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	


С помощью цифровых клавиш набрать код блокировки (если он запрограммирован). Введенный код на индикаторе не высвечивается. Сброс ошибочных данных производится нажатием клавиши «СБ».

Нажать клавишу «ВВ». Производится сравнение введенного кода с кодом, записанным в РПЗУ. При не сравнении информации раздается звуковой сигнал, разрешается повторный ввод кода блокировки.

Если код блокировки совпал, на  индикаторе высвечивается:

	Х
	 -
	О
	Т
	Ч
	Е
	Т
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	П
	е
	ч
	а
	т
	ь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


На ТПУ выдается «Ведомость показаний» в соответствии с образцом, приведенным на рис.16.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Может кратковременно на индикаторе высвечиваться: «Подсчет сумм»

[image: image31.jpg]SATTOJIOBOK
HHH 234567890123
HM booceoal CM 00a9
14.16.09 89:49

OTYET IO CMEHAM
0005
N0 JATAM

BBOA B 3KCIIYATAlLHK 61
HHH 234567890123
PH 123456789012
08.10.09 0OLO

1] 7836 .68*%

08.18.89 00a2

Cll 350 .00*

12.16.69 0003

CIll 1515.00%

12.16.09 0004

Cl 1264 .79%

13.10.89 0005

Cll 0.00*

13.180.09 0006

Cl 1515 .00%

14.16.09  0oa7

cn 3034 .87%

14.16.69 0008

cn 1379 .00*%

85.10.69--15.10.09
KOJHYECTBO

CMEHHBIX OTYETOB
3A JAHHBH TNEPHOJ
0008

******************16895*

FXEEXEEFEEXEEXEPYR34KON
*:#[[PP  123456789012% %%



       






- № текущего Z-отчета/Х-признак  «Ведомости 





  показаний» (Х-отчет)





- Сумма продаж за наличный расчет






- Сумма продаж по безналичному расчету






- Суммы, накопленные с момента начала работы





   по каждому отделу
                      Рис.16
ПРИМЕЧАНИЕ:

При наличии сумм, проведенных хотя бы по одному из отделов 5-8 в отчете печатаются данные по всем 8-ми отделам, при отсутствии сумм проведенным по отделам 5-8, в отчете печатаются данные по 4-м отделам, при наличии сумм, проведенным хотя бы по одному из отделов 9-16 в отчете печатаются данные по всем 16-ти отделам.

9.2. Вывод «Почасового отчета»

Данный отчет представляет собой Х-отчет с указанием количества продаж, сумм по наличному и безналичному расчету, с указанием интервалов времени, когда произведены эти продажи.

Для вывода отчета необходимо нажать клавиши «КЗ».Нажать клавишу «4С». На  индикаторе высвечивается:

	О
	Т
	Ч
	Е
	 Т
	 :
	П
	О
	Ч
	А
	С
	О
	В
	О
	Й
	

	П
	А
	Р
	О
	Л
	Ь
	
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	


С помощью цифровых клавиш набрать код блокировки (если он запрограммирован). Введенный код на индикаторе не высвечивается. Сброс ошибочных данных производится нажатием клавиши «СБ».

Нажать клавишу «ВВ». Производится сравнение введенного кода с кодом, записанным в РПЗУ. При не сравнении информации раздается звуковой сигнал, разрешается повторный ввод кода блокировки.

Если код блокировки совпал, на индикаторе высвечивается:

	О
	Т
	Ч
	Е
	Т
	 :
	П
	О
	Ч
	А
	С
	О
	В
	О
	Й
	

	П
	е
	ч
	а
	т
	ь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


На ТПУ выдается «Почасовой отчет» в соответствии с образцом, приведенном на 

Рис.17 и 18.


[image: image32.jpg]BBOA B 3IKCIIYATAIIHD @1
HHH 234567890123
PH 123456789012
08.10.09 0006










Рис.17

[image: image33.jpg]SAT'OJIOBOK
HHH 234567890123
HM ooooocetl CM 00a9
14.10.89 09:47

OTHYET MO CMEHAM

0003
N0 3AKP. CMEHAM
0001--------- 0008

BBUQ B 3KCILUIYATAIIHKO @1
HHH 234567890123
PH 123456789012
098.10.09 0ooO

cl 7836 .68

@8.10.09 062

Ccl 350.00

12.10.89 0063

cl 1515.00

12.10.09 0004

cn 1264.79

13.10.09 0805

cl 6.00

13.10.09 0006

Cl 1515.00

14.10.69 0007

cl 3034 .87

14.10.89 0008

Cl 1379 .00

08 .10.09--14.10.09
KOJHYECTBO

CMEHHBIX OTYETOB
3A JAHHbIH NMEPHOA
0008

******************16895*

FXEEFEXEEXEXEEXPYR34KO0
#HI[[PP 12345678981 2% **




         Рис. 18
9.3. Вывод отчета по товарам

Данный отчет представляет собой Х-отчет с указанием количества продаж и возвратов по каждому коду товара. Для вывода отчета необходимо нажать клавишу «КЗ».  Нажать клавишу «ФЦ». На индикаторе высвечивается:

	Т
	О
	В
	А
	Р
	Ы
	 /
	У
	С
	Л
	У
	Г
	И
	
	
	

	П
	А
	Р
	О
	Л
	Ь
	
	
	Х
	
	
	
	
	
	
	


С помощью цифровых клавиш набрать код блокировки(если он запрограммирован). Введенный код на индикаторе не высвечивается. Нажать клавишу «ВВ». Если код блокировки совпал, то на индикаторе высвечивается: 

	Т
	О
	В
	А
	Р
	Ы
	 /
	У
	С
	Л
	У
	Г
	И
	
	
	

	0
	0
	0
	1
	
	1
	0
	0
	0
	Б
	А
	З
	А
	
	
	


       └─────────┬─────────┘



диапазон базы товаров

Если индицируется слово «База», это означает отчет по запрограммированным товарам, если «Продан» – отчет по товарам , количество продаж и возвратов которых отлично от нуля. Изменение режима «База» на «Продан» производится нажатием клавиши «=». Изменение диапазона базы товаров производится клавишами «+/→» и «-/←».

 После выбора диапазона базы товаров и вида отчета нажать клавишу «ВВ», на индикаторе высвечивается:

	Т
	О
	В
	А
	Р
	Ы
	 /
	У
	С
	Л
	У
	Г
	И
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	
	


Кратковременно появляется сообщение «Подсчет сумм», а в правой части индикатора во II строке идет перебор номеров товаров.
На ТПУ выдается отчет «По товарам» в соответствии с образцами, приведенными на рис. 19 и 20. В отчете печатаются данные только по запрограммированным товарам. Отчет по товарам должен сниматься до вывода Z-отчета (закрытия смены). Если в машине установлен режим работы с запросом внешних штрих-кодов и базы данных, то отчет «По товарам» выдается на ТПУ в соответствии с образцом, приведенном на рис.21.

[image: image34.jpg]SATTOJIOBOK
HHH 234567890123
HM 00000001

JlokymeHT
N 60a1 /6063
08.160.09 14:59

OTAENT 01 =21.47
OTJET 01 =22.58
OTAET 01 =23.69
HTOT' YEKA =67.74
HAJTHYHBIE 100 .00
CAAYA 32.26

CIHACHBO!?
Kaccup 1



[image: image35.jpg]SATTOJIOBOK
HHH 234567896123
HM 0060600601
JoKyMeHT
N 0086 /0000
13.16.09 13:43
TECT TIIY
JATA 13.16.09
BPEMA 13:11
BEPCHA 1.0.1 KM
KC 29FC
Y1 Y ABBTAEXSHHKJIMHOI ¢ 1 !
YV PCTYSXIYINIBEbAA ! 1 ! !
VY Ya6ergessunkamdon! ! !
YU perydxudumbsibana ! ! !



[image: image36.jpg]SATTOJIOBOK
HHH 234567890123
HM 00000061 CM 0006
X oooi1l
13.10.89 15:02
13.10 .09
TEKYUMH HTOT
HTOT'H TPOJAX

OTAEJI o1

HAJIHYH .P. 150 .00
CKHJKH H 15.00
HAZBAB H .00
BE3HAIL.P. 500 .00
CKHAKH B 0.00
HALEAB b 0.00
OTAEJI o2
HAJIHYH .P . 200 .00
CKHIKH H 20.00
HAJIBAB H 0.00

OTAEJI 03

HAJIHYH .P. 300 .00
CKHIKH H 0.00
HAIBAB H 0.00
OTAEJI o4
HAJIMYH . P. 400.00
CKHAKH H 0.00
HAXBAB H 0.00
KOJHYECTBO TOKYIIOK
OTAE] @t 0002
OTJET @2 aoet
OTJAEJN @3 0001
OTIE]T 04 0001
CYMMbl BO3BPATOB
OTAEJ a1 100 .00
OTJAEN @2 0.00
OTJE]N 03 0.00
OTZAE] 04 0.00

BHECEHHAA CYMMA

150 .00
CHATAA BHPYYKA

100,00

KOJMYECTBO CHATHH @81
HAJIMYHBIE B KACCE
965.00

BESHAJIHYHBIH PACYET
500 .00
CMEHHbBIH MTOTI MPOJAX
1515.00
CMEHHBIH HTOTI' BO3BPATOB

» 100.60
HEOBHY IAEMbIH HTOT
12481 .47















  Рис. 21






    Рис. 20

      Рис.19
9.4. Вывод отчета по кассирам

Данный отчет представляет собой Х-отчет с указанием количества продаж и полученных сумм по наличному (с учетом налогов) и безналичному расчетам, а также сумм возвратов по каждому из кассиров. Для вывода отчета необходимо нажать клавиши «КЗ» и «КН». На индикаторе высвечивается:

	О
	Т
	Ч
	Е
	Т
	 :
	К
	А
	С
	С
	И
	Р
	Ы
	
	
	

	П
	А
	Р
	О
	Л
	Ь
	
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	


С помощью цифровых клавиш набрать код блокировки (если он запрограммирован). Нажать клавишу «ВВ». На ТПУ выдается отчет «По кассирам» в соответствии с образцом приведенном на рис.22. В отчете печатаются данные по тем  

кассирам, которые разрешены в режиме программирования (КН, ЗТ). При получении отчета на индикаторе кратковременно появляется сообщение: «Подсчет сумм». Отчет по кассирам должен сниматься до вывода Z-отчета (закрытия смены).

[image: image37.jpg]AT OJIOBOK
HHH 234567890123
HM 00000081 CM 0006
13.10.09 15:06

HTOCH TPOJAK
OTAEJI a1

HAJIHYH .P. 150 .00
CKHAKH H 15.00
HAIBAB H 0.00
BE3HAJL.P. 500 .00
CKHIKH B 0.00
HAZIBAB b 0.00
OTAEJI a2
HAJIMYH .P. 200 .00
CKHAKH H 20.00
HAJBAB H 0.00

OTAEJI O3

HAJIHYH .P. 300.00
CKHAKH H 0.00
HAIBAB H 0.00
OTAEJI 4
HAJIHYH .P. 400.00
CKHIKH H a.00
HAJBAB H 0.00
KOJIHYECTBO TOKYINOK
OTAEN 61 a002
OTAE]I @2 Q001
OTAET @3 Qa1
OTAE] 04 ool
CYMMb! BOSBPATOB
OTAE] 01 160 .00
OTAET @2 0.00
OTAEN @3 0.00
OTAE]T 04 0.00

BHECEHHAA CYMMA
CHATAA BbIPYYKA
160 .00

KOJMMYECTBO CHATHH 001
HAJIMYHBE B KACCE
965.00

BE3HAJIHYHBH PACHET
500 .00
CMEHHbIH HTOI' MPOJAK
1515.00
CMEHHBIH HTOT' BO3BPATOB
160 .00
HEOEHYJIAEMBIH HTOT
12481 .47





      Рис.22 

9.5. Вывод Z-отчета.

9.5.1 Вывод Z-отчета.

Для вывода Z-отчета необходимо, в исходном состоянии «Касса», нажать клавишу «КЗ». Нажать клавишу «2В», на индикаторе высвечивается:

	Z
	 -
	О
	Т
	Ч
	Е
	Т
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	П
	А
	Р
	О
	Л
	Ь
	
	Z
	
	
	
	
	
	
	
	


С помощью цифровых клавиш набрать код блокировки (если он запрограммирован). Введенный код на индикаторе не высвечивается. Сброс ошибочных данных производится нажатием клавиши «СБ».

Нажать клавишу «ВВ». Производится сравнение введенного кода с кодом, записанным в РПЗУ. При не сравнении информации раздается звуковой сигнал, разрешается повторный ввод кода блокировки.

Если код блокировки совпал, на индикаторе высвечивается:

	Z
	 - 
	О
	Т
	Ч
	Е
	Т
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Нажать клавишу «ВВ», на индикаторе высвечивается:

	Z
	 -
	О
	Т
	Ч
	Е
	Т
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	П
	е
	ч
	а
	т
	ь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


На ТПУ выдается Z-отчет в соответствии с образцами, приведенными на рис.23 (есть журнал КМ) и  рис.24 (только Z-отчет).

При отсутствии покупок в буфере журнала КМ  Z-отчет снять невозможно – выдается пятикратный звуковой сигнал, а на индикаторе кратковременно высвечивается:

	Z
	 -
	О
	Т
	Ч
	Е
	Т
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Н
	е
	т
	
	п
	о
	к
	у
	п
	о
	к
	!
	
	
	
	


[image: image38.jpg]SATOJIOBOK
HHH 234567890123
HM 00ooooo1 CM 0006
13.10.09 15:86
KOHTPOJILHAA JIEHTA
13.109 .09

13-10-89 15:00

0001 01%! 150 .00
02%1 200 .00
CKHIKA %10 35.00
13-16-89 15:01
0002601 1 500 .00
13-16-09 15:01
0003 03 1 300 .00
04 1 400 .00
13-10-89 15:01
aov4 a1 1 0.00
13-10-09 15:02
a005-01 1 160 .00

13-16-09 15:82
BHECEHHAA CYMMA

0006 1 150 .00
13-10-09 15:02

CHATAA BbIPYYKA

0007 1 160 .00



[image: image39.jpg]SATOJIOBOK
HHH 234567890123
HM 0600GbB1 CM 00069
14.10.069 09:47
OTYET HD CMEHAM
0002
HsmeHeHue
PEKBH3UTOB
BBOJ B 3KCIUIYATAIIHK @1
HHH 234567890123
PH 123456789612
08.10.09 00060

#*3[IPP 12345678901 2*%**





Рис.23





         Рис.23 (продолжение)

[image: image40.jpg]SAT'OJIOBOK
HHH 234567890123
HM ooadooel CM 0009
14.16.689 09:48
OTYET NO CMEHAM
8004
10 3AKP. CMEHAM
L 008
BBOA B 3JKCIUIYATAIHO 01
HHH 234567890123
PH 123456789012
©88.10.09 0000

@8 .10. BQ——14 10.09
KOJHYECTBO
CMEHHBIX OTYETOB
3A JAHHBIH TEPHOJ
0008

*i*******{-'}***-}***16895{-

FEEXFFEEREFEEXEIPYR34KON
¥+ :[IPP 123456789012***




           

    Рис. 24 

После вывода Z – отчета происходит обнуление всех информационных регистров, номер Z-отчета увеличивается на единицу. На время проведения коррекции данных в блоке контрольной информации на индикаторе высвечивается «ПРОГ». Машина переходит в исходное состояние «Касса». Данные по смене попадают в КП.

      ПРИМЕЧАНИЕ: 

1.До режима «Ввод в эксплуатацию» вывод Z-отчета не приводит к измене​нию порядкового номера Z-отчета. Его номер всегда равен 1.

2. Когда в КП остается 30 записей или менее, на Z-отчете печатается «!!! В КП осталось ХХ  записей»,(где ХХ – реальный остаток).



10. РАБОТА С КАЛЬКУЛЯТОРОМ

В режиме «Калькулятор» машина выполняет арифметические операции «Сложение», «Вычитание», «Умножение» и «Вычисление %».
В исходном состоянии «Касса» нажать клавишу «КЛ», загорается индикатор «КЛ».

Для проведения вышеупомянутых операций используются следующие клавиши:

цифровые - для ввода операндов, начиная со старшего разряда;

«+/ (»    - для проведения операции «Сложение»;

«-/ ( »    - для проведения операции «Вычитание»;

« х »       - для проведения операции «Умножение»;

 « % »     - для проведения операции «Вычисление процентов»;

« = » 
   - для получения результата арифметической операции.

Вводимые операнды и результаты операций индицируются на индикаторе и представляют собой числа с двумя десятичными знаками после запятой.

Общие правила проведения арифметических операций:

- ввод первого операнда;

- нажатие клавиши операции «+/ (», «-/ ( », «х», « % » ;
- ввод второго операнда;

- нажатие клавиши « = » ;
При проведении операций над несколькими операндами после ввода каждого из них нажимается клавиша соответствующей операции. Для получения окончательного результата необходимо нажать клавишу     « =».
Сброс ошибочных данных производится нажатием клавиши «СБ», при этом сбрасывается последний введенный операнд, промежуточный результат сохраняется. Для сброса промежуточного результата необходимо повторно нажать клавишу «СБ».

При выполнении вычислений в режиме «Калькулятор» могут возникать ошибочные ситуации при превышении допустимой разрядности результата. На  индикаторе появится сообщение:

	К
	А
	Л
	Ь
	К
	У
	Л
	Я
	Т
	О
	Р
	
	
	
	
	

	Е
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Это значит, что полученный результат больше числа 999999999,99 или меньше числа минус 999999999,99.

11. АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ МАШИНЫ

В процессе работы проводится постоянный контроль за состоянием машины. При обнаружении какого либо несоответствия или ошибки в работе аппаратуры выдается звуковой сигал и на цифровой индикатор выдается соответствующее сообщение.

Любое нажатие клавиш, не описанных в алгоритме работы машины, нарушение последовательности нажатия клавиш или нажатие на две и более клавиш одновременно не вызывает блокировки машины и не производят никаких действий;
11.1 Блокировка машины.

При обнаружении какого либо нарушения в работе машины выдается 5-и кратный звуковой сигнал, на индикаторе высвечивается соответствующее сообщение.

В машине предусмотрены следующие виды блокировок:

1) при обрыве или окончании бумажной ленты:


         Выполняемая операция
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Н
	е
	т
	
	б
	у
	м
	а
	г
	и
	
	
	
	
	
	


Если обрыв бумаги произошел при выводе теста ТПУ,  чека, выводе отчетов («Х-отчет», «Z-отчет», «Контрольный отчет») машина остается в режиме вывода до заправки новой ленты и последующего нажатия клавиши «ВВ». После этого все прерванные документы выводятся с начала. 

2) при переполнении журнала КМ и попытке ввести в чековый буфер новую информацию:

	К
	А
	С
	С
	А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	З
	а
	к
	р
	о
	й
	т
	е
	
	с
	м
	е
	н
	у
	!
	


Необходимо получить чек, а затем Z-отчет.

3) при попытке вывода информации из пустого буфера журнала КМ:
	Z
	 -
	О
	Т
	Ч
	Е
	Т
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Н
	е
	т
	  
	п
	о
	к
	у
	п
	о
	к
	!
	
	
	
	


4) в случае попытки изменить ранее установленный режим работы при наличии покупок в буфере журнала КМ:

Выбранный режим

	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	
	
	
	

	Е
	с
	т
	ь
	
	п
	о
	к
	у
	п
	к
	и
	!
	
	
	


Необходимо получить Z-отчет, а затем изменить режим работы машины.

5) при попытке вывода информации из буфера журнала КМ - итог работы отрицательный (итоговая сумма покупки меньше одной копейки), а так же при попытке ввода в чек товара, с фиксированной ценой (ФЦ), если цена нулевая или ФЦ с таким номером вообще не запрограммирована:

	Ф
	Ц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Н
	у
	л
	е
	в
	а
	я
	
	с
	у
	м
	м
	а
	!
	
	


Необходимо сбросить набранную информацию.

6) при попытке ввести значение суммы, превышающей заданное ограничение разрядности вводимой покупки:

	П
	О
	К
	У
	П
	К
	А
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	О
	г
	р
	а
	н
	и
	ч
	е
	н
	и
	е
	
	с
	у
	м
	м


Необходимо два раза нажать клавишу «СБ».

7) при попытке вывести контрольный отчет без вы​вода текущего 

Z-отчета:

	О
	Т
	Ч
	Е
	Т
	
	К
	П
	
	
	
	
	
	
	
	

	Е
	с
	т
	ь
	
	п
	о
	к
	у
	п
	к
	и
	!
	
	
	


Необходимо вывести Z-отчет.

8) при операции умножения (цена х на количество) – ограничение суммы 999.999 рублей. Необходимо, чтобы результат умножения был меньше или равен 999.999 рублей:
	
	
	
	
	
	
	
	Х
	Х
	Х
	,
	Х
	Х
	Х
	
	*

	О
	г
	р
	а
	н
	и
	ч
	е
	н
	и
	е
	
	с
	у
	м
	м


Необходимо правильно провести операцию умножения. 

9) при истечение  интервала в 24 часа со времени первой покупки при включении КМ или оперативные сменные регистры близки к заполнению:

                           текущий режим

	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	

	З
	а
	к
	р
	о
	й
	т
	е
	
	с
	м
	е
	н
	у
	!
	


Для устранения данной ситуации необходимо вывести Z-отчет.

10) нет связи с КП:

	Н
	е
	и
	с
	п
	р
	а
	в
	н
	о
	с
	т
	ь
	!
	
	

	Н
	е
	т
	
	с
	в
	я
	з
	и
	
	С
	
	
	К
	П
	


КП неисправен или отсутствует. Данная ошибка устраняется при восстановлении работоспособности КП, либо цепей связи и т.п.

11) не снят флаг работы в Online режиме, а связи с внешней базой нет: 

	О
	Ш
	И
	Б
	К
	А
	!
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	O
	n
	l
	i
	n
	e
	
	р
	е
	ж
	и
	м
	!
	
	
	


Перепрограммировать режим «Есть сеть».

12) ошибка возникает при работе со штучным товаром внутренней базы товаров, если количество товара, продаваемого, в данной покупке больше 65525:

	Ф
	Ц
	
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	,
	0
	0
	0
	
	*

	П
	р
	е
	в
	ы
	ш
	е
	н
	и
	е
	!
	
	
	
	
	


Необходимо дважды нажать клавишу «СБ».

13) ошибка возникает при работе с весовым товаром внутренней базы товаров, если вес, пробиваемый в данной покупке больше 65 кГ 525 г:

	Ф
	Ц
	
	
	
	
	
	
	Х
	Х
	,
	Х
	Х
	Х
	
	*

	П
	р
	е
	в
	ы
	ш
	е
	н
	и
	е
	
	в
	е
	с
	а
	!


Необходимо дважды нажать клавишу «СБ».

14) при попытке пробить количество с дробным значением при работе со штучным товаром внутренней базы:

	Ф
	Ц
	
	
	
	
	
	
	Х
	Х
	 ,
	Х
	Х 
	Х
	
	*

	Ш
	т
	у
	ч
	н
	ы
	й
	
	т
	о
	в
	а
	р
	!
	
	


15) при попытке повторного внесения суммы:

	В
	Н
	Е
	С
	Е
	Н
	И
	Е
	
	С
	У
	М
	М
	Ы
	
	

	Е
	с
	т
	ь
	
	с
	у
	м
	м
	ы
	!
	
	
	
	
	


11.2 Дежурный режим машины.

Данный режим обеспечивает блокировку доступа к машине на непродолжительное время.

Для перевода машины в дежурный режим необходимо в исходном состоянии машины нажать клавишу «КЗ», на индикаторе отображается:

	О
	Т
	Ч
	Е
	Т
	Ы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Нажать клавишу «КЧ». Машина переведена в дежурный режим и на индикаторе отображается:
	
	
	
	
	
	
	
	 *
	 *
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Если перевод в дежурный режим машины производится не из исходного состояния, раздается звуковой сигнал. Необходимо завершить незаконченные кассовые операции, а затем перейти в дежурный режим.

Для возврата машины в режим «Касса» необходимо нажать клавишу «КЗ». Машина перейдет в состояние, аналогичное состоянию после включения.

При совпадении информации машина переходит в режим «Касса».

11.3 Контроль работы аппаратуры.

11.3.1 Самопроверка машины.

Для выявления возможных неисправностей в машине предусмотрена самопроверка. При включении машины, до появления на индикаторе надписи «ЗАПРОС», производится тестирование аппаратных средств и проверка достоверности информации:

1) проверка связи с клавиатурой;

2) проверка связи с блоком индикации;

3) неисправность работы оперативной памяти (ОЗУ);

4)  связь и достоверность блока контрольной информации в РПЗУ;

5)  достоверность информации в ПЗУ программ;

6) связь и достоверность информации в контрольной памяти.
При прохождении всех тестов по норме машина перейдет в состояние, аналогичное состоянию после включения.

В случае ненормального завершения одного из тестов на индикаторе высвечивается причина неисправности:
	Н
	е
	и
	с
	п
	р
	а
	в
	н
	о
	с
	т
	ь
	!
	
	

	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	
	
	
	
	
	


                       причина неисправности

В случае высвечивания неисправности на индикаторе КМ  оператор должен обратиться в ЦТО.

ПРИМЕЧАНИЕ: Любая операция записи в накопитель КП и РПЗУ сопровождается контрольным чтением со сравнением в течение всего времени работы машины. Причины неисправностей и их расшифровка приведены в таблице 3.

Таблица 3    
	Причины   неисправности
	                      Характеристика

	Запись в ЭЖ
	Ошибка записи в EEPROM

	Чтение из ЭЖ
	Ошибка чтения из EEPROM

	Запись в час. м/с
	Ошибка записи в часовую микросхему

	Чтение час. м/с
	Ошибка чтения из часовой микросхемы

	Ошибка ОЗУ
	Нарушение функционирования ОЗУ

	Запись базы тов.
	Ошибка записи базы товаров

	Чтение базы тов.
	Ошибка чтения базы товаров

	Нет связи с КП
	Отсутствует связь с КП

	Нет места в КП
	Нет свободного места в КП

	Запись в КП
	Ошибка при записи информации в КП

	Номер КМ в КП
	Нет номера КМ

	Переход через век
	Переход часовой микросхемы через век


11.3.2. Контроль термопечатающего устройства.

Контроль работоспособности термопечатающего устройства производится следующим образом.

Нажать клавишу «КР». Дважды нажать клавишу «4С». На ТПУ выводится квитанция в соответствии с образцом, приведенным на рис. 25.

[image: image41.jpg]SATTOJIOBOK
HHH 23456789012
HM 00000601
08.10.89 14:15

OTAEJBl ............. .ECTh
CTATYC OTAEJIOB MO HAJIOT'Y
1-2-3-4-5-6-7-8- 9_16-

KACCHPB ............. HET
1+2-3-4-5-6-7-8-

[TAPOJIb HA CBPOC .....HET
AYBIHKAT ............ HET
CETh :swwsunsnonsns s HET
CKHIKH .............. HET
[TEYATE KOJA .........HET
3ANIPET CB.NIPOJAX ... .HET
TOYKA .............. ECTh
YOIVIH wwswnvnrsnssan HET
CBOBOJHAA LEHA ...... HET
NYCTBHIE CTPOKH ....... HET
[TEYAT TIPP . ......... HET
-~ TEKCT BATOJIOBKA ---

SATOJIOBOK

-- TEKCT B KOHUE YEKA --
CITACHBO!

OTPAHHYEHHE. ... ...... HET
HAJOTH. .............. HET
OTAEJbI

[KH][1A] usm:[11]
CTATYC OTAEJIOB MO HAJOTY

[KH][lﬂ] u3m:[1-8]
KACCHPb

[KH][ST] usm:[3T][1-8]
NMAPOJIb HA CBPOC

[KH][2B] uam:[2B]
OYBJIHKAT

[KH][2B] u3m:[=]
CETb

[KH][KY] wusm:[KY]
CKHIKH
- [KH][KY] usm:[=]
NNEYATH KOJA
[KH][BT] wusm:[BT]
3AIIPET CB. HPOHAK
[KH][BT] usm:[=]
TOYKA
[KH][ ]
YCJIYTH
[KH][.] u3m:[=]
CBOBOJHAA IIEHA
[KH][K3] uszm:[=]
IYCTHE CTPOKH
[KH][A] H3M: [%]
NEYATH
[KH][* ] uam: [ =]




  

Рис. 25
Для выхода из режима необходимо нажать клавишу «КР». Машина переходит в режим «Касса».

11.3.3. При установке новой контрольной памяти, в случаях выхода КП из строя или окончания места записи итогов (Z – отчетов), при включении машины на индикатор выводится сообщение:

	В
	В
	Е
	Д
	И
	Т
	Е
	
	N
	
	
	К
	М
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Набрать до восьми цифр заводского номера КМ. Исправление ошибочных данных – клавиша «СБ». При наборе правильных данных нажать клавишу «ВВ», номер КМ заносится в КП. После этого КМ надо ввести в эксплуатацию в соответствии с «Инструкцией по эксплуатации» ШВКС. 695234.014  ИЭ. 

В том случае, когда выход на запрос ввода заводского номера не возможен по причине наличия незавершонных операций на КМ (операция закрытия смены, операция вывода чека и т.д.) необходимо завершить эти операции. После этого следует выключить и снова включить КМ. КМ выйдет на запрос ввода заводского номера. 
12. РЕЖИМ «ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ»

ВНИМАНИЕ!!! ОБУЧЕНИЕ РАБОТЕ НА МАШИНЕ МОЖЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ  ТОЛЬКО ДО ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

12.1. Тренировочный режим.

Данный режим машины является учебным и функционирует до момента ввода в эксплуатацию. В этом режиме остаются незадействованы функции регистрации сменных ( суточных ) отчетов в накопителе КП и получение контрольного отчета. При оформлении покупки на ТПУ выдается чек в соответствии с образцом, приведенным на рис.26. 











 - Название торгующей организации

 - Идентификационный № налогоплательщика 

 - № кассовой машины/текущий № Z-отчета 

 - № смены/№ документа

 - Дата и время продажи





 - № отдела/ Цена товара



 - Общий итог 

 - Внесенная сумма 

 - Сдача

                     Рис. 26



 ПРИМЕЧАНИЕ:
1.  До момента ввода в эксплуатацию на каждом печатном документе печатается специальная строка «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ».

2. Ввод в эксплуатацию возможен только после получения Z – отчета. В противном случае раздается звуковой сигнал, а на индикаторе высвечивается: 

	В
	В
	 .
	
	Э 
	К
	С
	П
	Л
	У
	А
	Т
	А
	Ц
	И
	Я

	Е
	с
	т
	ь
	
	п
	о
	к
	у
	п
	к
	и
	!
	
	
	



12.2 Ввод параметров режима «Ввод в эксплуатацию».


Данный режим машины обеспечивает регистрацию отчетных данных в накопителе КП по закрытию смены после вывода Z-отчета.

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ВВОДОМ В ЭКСПЛУАТАЦИ. НЕОБХОДИМО ПРОВЕРИТЬ ПРАВИЛЬНОСТЬ УСТАНОВКИ ДАТЫ.

  ПРИМЕЧАНИЕ: 


Каждый раз при проведении ввода в эксплуатацию или изменении реквизитов производится приведение состояния машины к первоначальному виду, аналогичному на момент поставки ее с завода.


Для задания пароля доступа к КП необходимо, в исходном состоянии машины, последовательно нажать:

1) клавишу «КР». На индикаторе высвечивается:

	К
	О
	Р
	Р
	Е
	К
	Ц
	И
	Я
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2) клавишу «КЗ». На индикаторе  высвечивается:

	К
	О
	Р
	Р
	Е
	К
	Ц
	 .
	П
	А
	Р
	О
	Л
	Ь
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3) клавишу «ЗТ» на индикаторе высвечивается:

	В
	В
	 .
	
	Э
	К
	С
	П
	Л
	У
	А
	Т
	А
	Ц
	И
	Я

	В
	Х
	О
	Д
	 -
	3
	Т
	 ,
	С
	Б
	Р
	О
	С
	 -
	К
	З


При повторном нажатии клавиши «ЗТ», раздается ПЯТЬ звуковых сигналов, и на  индикаторе высвечивается:

	В
	В
	 .
	
	Э
	К
	С
	П
	Л
	У
	А
	Т
	А
	Ц
	И
	Я

	П
	А
	Р
	О
	Л
	Ь
	 
	К
	П
	
	
	
	
	
	
	


С помощью цифровых клавиш набрать значение пароля доступа к КП, установленного при предыдущем изменении реквизитов (значение кода максимум 6 цифр). При вводе в эксплуатацию этот пароль равен 0. Сброс ошибочных данных производится нажатием клавиши «СБ». Информация при вводе на  индикаторе не высвечивается.  
При наборе неправильного пароля раздается звуковой сигнал и дается возможность повторно набрать пароль.

ПРИМЕЧАНИЕ: 

При необходимости выхода из режима задания пароля до набора значения пароля нужно нажать клавишу «КР», машина переходит в исходное состояние. Нажать клавишу «ВВ». На индикаторе высвечивается признак программирования нового пароля: 

	В
	В
	 .
	
	Э
	К
	С
	П
	Л
	У
	А
	Т
	А
	Ц
	И
	Я

	П
	А
	Р
	О
	Л
	Ь
	 _
	К
	П
	
	
	
	
	
	
	



С помощью цифровых клавиш набрать новое значение пароля (значение кода максимум 6 цифр и он не может быть нулевым). Сброс ошибочных данных производится нажатием клавиши «СБ». На индикаторе высвечивается:

	В
	В
	 .
	
	Э
	К
	С
	П
	Л
	У
	А
	Т
	А
	Ц
	И
	Я

	П
	А
	Р
	О
	Л
	Ь
	 _
	К
	П
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х


                                   └──────┬──────┘

                       введенное значение пароля доступа к КП

Нажать клавишу «ВВ».
С помощью клавиш «-/(» и «+/(» выбрать необходимый параметр для ввода. Выбор параметров производится по кольцу. На  индикаторе высвечивается: 

	В
	В
	 .
	
	Э
	К
	С
	П
	Л
	У
	А
	Т
	А
	Ц
	И
	Я

	Р
	Н
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


С помощью цифровых клавиш набрать число, соответствующее регистрационному номеру машины (максимум 12 цифр). На индикаторе высвечивается:

	В
	В
	 .
	
	Э
	К
	С
	П
	Л
	У
	А
	Т
	А
	Ц
	И
	Я

	Р
	Н
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х


                                             └──────────────┬─────────────┘

                                                 введенное значение регистрационного номера машины

Сброс ошибочных данных производится нажатием клавиши «СБ».

Нажать клавишу «ВВ».      С помощью клавиш «- /(» и «+ /  (» выбрать необходимый параметр для ввода. На индикаторе высвечивается:

	В
	В
	 .
	
	Э
	К
	С
	П
	Л
	У
	А
	Т
	А
	Ц
	И
	Я

	И
	Н
	Н
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


С помощью цифровых клавиш набрать число, соответствующее идентификационному коду налогоплательщика (максимум 12 цифр). На индикаторе высвечивается:

	В
	В
	 .
	
	Э
	К
	С
	П
	Л
	У
	А
	Т
	А
	Ц
	И
	Я

	И
	Н
	Н
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х





          └──────────────┬─────────────┘

                               введенное значение идентификационного номера налогоплательщика

      Сброс ошибочных данных производится нажатием клавиши «СБ». 

Нажать клавишу «ВВ».  После того, как параметры  ввода в эксплуатацию  запрограммированы  в предварительный буфер, их можно вывести на ТПУ нажатием клавиши «КЗ» для оценки правильности ввода. Выводится квитанция в соответствии с образцом, приведенным на рис.27.

   
     Рис. 27.

Если по результатам анализа  необходимо внести изменения, то с помощью клавиш «- /(» и «+ /  (», следует выбрать необходимый параметр и повторить ввод данных. Если введенный параметр удовлетворяет, производится их программирование в накопитель КП по нажатию клавиши «КР». На индикаторе высвечивается:

	К
	А
	С
	С
	А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	 ,
	0
	0


При аварийном завершении записи выдается звуковой сигнал (3 гудка).

На индикаторе высвечивается код ошибки.

При положительном завершении записи в накопитель КП машина переходит  в исходное состояние. На ТПУ выводится квитанция в соответствии с образцом, приведенным на рис.28.


Рис. 28

ПРИМЕЧАНИЕ:

При оформлении любого документа на чековой ленте  в конце печатается специальная строка, которая несет информацию о регистрации машины.

  ***ПРР   234578963214*** 

     


                  └───┬───┘       

                                                                 регистрационный № машины

12.3 Вывод контрольного отчета.

В исходном состоянии машины нажать клавишу  «КЗ». На индикаторе высвечивается:

	О
	Т
	Ч
	Е
	Т
	Ы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 Нажать клавишу «3Т». На индикаторе высвечивается:

	О
	Т
	Ч
	Е
	Т
	
	К
	П
	
	
	
	
	
	
	
	

	В
	Х
	О
	Д
	 -
	3
	Т
	 ,
	С
	Б
	Р
	О
	С
	 -
	К
	З


При повторном нажатии клавиши «ЗТ», раздается звуковой сигнал, на  индикаторе высвечивается:

	О
	Т
	Ч
	Е
	Т
	
	К
	П
	
	
	
	
	
	
	
	

	П
	А
	Р
	О
	Л
	Ь
	
	К
	П
	
	
	
	
	
	
	



С помощью цифровых клавиш набрать пароль доступа к КП (максимум 6 цифр) вводимая информация на индикаторе не высвечивается. Сброс ошибочных данных производится нажатием клавиши «СБ». Нажать клавишу  «ВВ». Производится сравнение введенного кода пароля с кодом, записанным в накопителе КП. При несовпадении кода выдается звуковой сигнал и разрешается повторный ввод пароля доступа к КП. При совпадении кода пароля можно приступать к выбору типа контрольного отчета.

ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. При ошибочном входе в режим вывода контрольного отчета можно выйти из режима до набора пароля доступа к КП, нажав клавишу «КЗ».  

2. Если снято питание при выводе контрольно отчета, необходимо после включения питания повторить всю процедуру получения отчета. 

3. Получение контрольного отчета возможно только после получения Z-отчета. В противном случае раздается звуковой сигнал, а на индикаторе высвечивается:

	О
	Т
	Ч
	Е
	Т
	
	К
	П
	
	
	
	
	
	
	
	

	Е
	с
	т
	ь
	
	п
	о
	к
	у
	п
	к
	и
	!
	
	
	


12.3.1 Выбор типа контрольного отчета.

Если код блокировки совпал, на индикаторе  высвечивается:

	О
	Т
	Ч
	Е
	Т
	
	К
	П
	 1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	







   │ 

              тип контрольного отчета



Типы отчетов:

1. вывод информации о всех изменениях реквизитов;

· № изменения реквизитов;

· регистрационный № машины;

· идентификационный № налогоплательщика;

· дата проведения ввода в эксплуатацию/изменения реквизитов;

· № последней смены перед изменением реквизитов.


2. вывод информации по номеру записи сменных отчетов в интервале

 (Н1 - Н2).

3. вывод информации по дате проведения записи сменного отчета в интервале (d1 - d2).

4. вывод всей контрольной информации (вместе параметры 1,2, 3).

Сброс ошибочных данных производится нажатием клавиши «СБ».


При входе в режим вывода контрольных отчетов 2...4 типов на первой строке индикатора появляется слово «Полный», что соответствует выводу полного отчета с печатью записей по сменным отчетам за указанный период. Для вывода отчета без печати записей по сменным отчетам за указанный период, а только с результирующими цифрами необходимо нажать клавишу «=», после чего на индикаторе на первой строке индикатора появляется слово «Сокращенный», что соответствует сокращенному отчету. В обоих типах отчетов (с печатью записи по контрольным лентам и без нее) печатается фраза:

 « Количество сменных отчетов за данный период ХХХХ», где ХХХХ - количество сменных отчетов  за данный период. 

12.3.1.1 ВЫВОД ОТЧЕТА  (1(
С помощью клавиш «- /(» и «+ /  (» выбрать необходимый параметр для ввода. Выбор параметров производится по кольцу. На индикаторе высвечивается:

	О
	Т
	Ч
	Е
	Т
	
	К
	П
	 1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


      Нажать клавишу «ВВ». На индикаторе высвечивается признак вывода:

	О
	Т
	Ч
	Е
	Т
	
	К
	П
	 1
	
	
	
	
	
	
	

	П
	е
	ч
	а
	т
	ь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


      На ТПУ выдается протокол ввод в эксплуатацию/изменения реквизитов в соответствии с образцом, приведенным на рис. 29.

             
Рис. 29

После вывода информации машина возвращается в исходное состояние режима «Касса».

12.3.1.2   ВЫВОД ОТЧЕТА [2] 

С помощью  клавиш «-/(» и «+/(» выбрать необходимые параметры для ввода. На  индикаторе высвечивается:

	О
	Т
	Ч
	Е
	Т
	
	К
	П
	 2
	
	с
	м
	е
	н
	ы
	

	П
	О
	Л
	Н
	Ы
	Й
	 ?
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 Нажать клавишу «ВВ».  На индикаторе высвечивается:

	О
	Т
	Ч
	Е
	Т
	
	К
	П
	 2
	
	с
	м
	е
	н
	ы
	

	С
	М
	Е
	Н
	А
	
	 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	


С помощью цифровых клавиш набрать число, соответствующее начальному номеру записи сменного отчета (максимум 4 цифры). Сброс ошибочных данных производится нажатием клавиши «CБ». 

Нажать клавишу «ВВ». На индикаторе высвечивается:

	О
	Т
	Ч
	Е
	Т
	
	К
	П
	 2
	
	с
	м
	е
	н
	ы
	

	С
	М
	Е
	Н
	А
	
	 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	


С помощью цифровых клавиш набрать число, соответствующее конечному номеру записи сменного отчета (максимум 4 цифры). Сброс ошибочных данных производится нажатием клавиши «CБ». Нажать клавишу «ВВ». Производится сравнение введенного номера записи с начальным номером записи. Если номер записи менее ( раздается звуковой сигнал. Если больше,  на индикаторе высвечивается признак вывода:

	О
	Т
	Ч
	Е
	Т
	
	К
	П
	 2
	
	с
	м
	е
	н
	ы
	

	П
	е
	ч
	а
	т
	ь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


На ТПУ выдается фискальный отчет в соответствии с образцом, приведенным на рис.30. Сокращенный отчет по номерам записи сменных отчетов приведен на рис.31.

            Рис.30

 
                  Рис. 31
После вывода информации машина возвращается в состояние  режима «Касса».

12.3.1.3   ВЫВОД ОТЧЕТА [3] 

С помощью клавиш «-/(» и «+/(» выбрать необходимый параметр для ввода. На индикаторе высвечивается:

	О
	Т
	Ч
	Е
	Т
	
	К
	П
	 3
	
	д
	а
	т
	ы
	
	

	П
	О
	Л
	Н
	Ы
	Й
	?
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Нажать клавишу «ВВ». На индикаторе высвечивается:

	О
	Т
	Ч
	Е
	Т
	
	К
	П
	 3
	
	д
	а
	т
	ы
	
	

	Д
	А
	Т
	А
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	


С помощью цифровых клавиш набрать число, соответствующее начальной дате сменного отчета (максимум 6 цифр). Сброс ошибочных данных производится нажатием клавиши «СБ». На индикаторе высвечивается:

	О
	Т
	Ч
	Е
	Т
	
	К
	П
	 3
	
	д
	а
	т
	ы
	
	

	Д
	А
	Т
	А
	
	
	1
	
	Х
	Х
	 -
	Х
	Х
	 -
	Х
	Х


Нажать клавишу «ВВ». На индикаторе высвечивается:

	О
	Т
	Ч
	Е
	Т
	
	К
	П
	 3
	
	д
	а
	т
	ы
	
	

	Д
	А
	Т
	А
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	


С помощью цифровых клавиш набрать число, соответствующее конечной дате сменного отчета (максимум 6 цифр). Сброс ошибочных данных производится нажатием клавиши «СБ». На индикаторе высвечивается:

	О
	Т
	Ч
	Е
	Т
	
	К
	П
	 3
	
	д
	а
	т
	ы
	
	

	Д
	А
	Т
	А
	
	
	2
	
	Х
	Х
	 -
	Х
	Х
	 -
	Х
	Х


Нажать клавишу «ВВ». Если дата 2 меньше даты 1 раздается звуковой сигнал, если больше на индикаторе высвечивается:

	О
	Т
	Ч
	Е
	Т
	
	Ф
	П
	 3
	
	д
	а
	т
	ы
	
	

	П
	е
	ч
	а
	т
	ь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


На ТПУ выдается контрольный отчет в соответствии с образцом, приведенным на рис.32. Сокращенный отчет по датам записи сменных отчетов приведен на рис.33.



                           Рис. 32

    

Рис.33
После вывода информации машина возвращается в исходное состояние, режим «Касса».


12.3.3.1.4 ВЫВОД ОТЧЕТА [4]

C помощью клавиш «-/(» и «+/(»  выбрать необходимый параметр для ввода. На индикаторе высвечивается:

	О
	Т
	Ч
	Е
	Т
	
	К
	П
	 4
	
	п
	о
	л
	н
	ы
	й

	П
	О
	Л
	Н
	Ы
	Й
	?
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Нажать клавишу «ВВ». На индикаторе высвечивается признак вывода:

	О
	Т
	Ч
	Е
	Т
	
	К
	П
	 4
	
	п
	о
	л
	н
	ы
	й

	П
	е
	ч
	а
	т
	ь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


На ТПУ выдается контрольный отчет в соответствии с образцом, приведенном на рис.34. Сокращённый полный отчёт по всей контрольной информации приведен на рис.35.


                Рис. 34





- название торгующей организации

                                      

- идентификационный № налогоплательщика






- заводской № машины/№ контрольной ленты






- текущая дата и время






- текущий № контрольного отчета






- тип отчета






- порядковый № изменения параметров





- идентификационный № налогоплательщика






- регистрационный № машины






- дата изменения параметров/последний № сменных отчетов

- общий итог






- признак рабочего режима
                      Рис. 35
После вывода информации машина возвращается в исходное состояние режима «Касса».

12..4 Режим изменения реквизитов.
Данный режим машины проводится в случае изменения реквизитов машины при смене владельца либо по другим причинам и полностью аналогичен режиму ввода в эксплуатацию. 
12.5 Машина относится к разряду настольных машин. Установка машины на рабочее место, первичная подготовка ее к работе и опробование должны производиться электромехаником ЦТО, прошедшим курс обучения по эксплуатации машины и имеющим соответствующее удостоверение .
12.6 Подготовка к работе кассира. 

Перед началом работы кассир обязан:

а) произвести внешний осмотр машины, проверить состояние сетевого шнура и вилки, удалить пыль с поверхности машины мягкой кистью или обтирочной ветошью, удалить кистью или пылесосом скопления бумажной пыли из печатающего меха​низма;

б) вставить вилку питания машины в розетку электросети и включить машину выключателем питания . Машина перейдет в состояние описанное в п.4.1. 

в) установить, при необходимости, термобумагу, для чего:

- открыть верхнюю крышку ТПУ;

- положить подготовленный новый рулон в предназначенное для него гнездо так, чтобы    свободный конец бумаги выходил снизу рулона в сторону ТПУ;
- подсунуть свободный конец бумаги под прижимной вал ТПУ и нажать клавишу «ПрогОН  бумАГИ»;
- для выравнивания бумаги относительно вала необходимо несколько раз нажать клавишу «ПрогОН бумАГИ»;
- при необходимости можно с помощью рычага, находящегося с правой стороны принтера, отодвинуть термоголовку от прижимного вала и в ручную выровнять бумагу;

- заправить конец бумажной ленты в щель крышки ТПУ и установить ее на место;  
- нажать клавишу «ПрогОН бумАГИ» и проверить отсутствие перекоса бумажной ленты при ее движении. Оторвать излишек бумаги о край зубчатого ножа.

    ВНИМАНИЕ !!! НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РАБОТА НА ТПУ С НЕ ПЛОТНО ПРИЖАТОЙ ТЕРМОПЕЧАТАЮЩЕЙ ГОЛОВКОЙ ИЛИ ПРИ ОТСУТСТ​ВИИ ПОД ТЕРМОГО-ЛОВКОЙ БУМАЖНОЙ ЛЕНТЫ. ВОЗМОЖЕН ВЫХОД ИЗ СТРОЯ ТЕРМОГО​ЛОВКИ!

Необходимо следить за тем, чтобы на бумажной ленте не образовы​вались складки, морщины, надрывы и другие механические повреждения;

   г) проверить работу замка денежного ящика от ключа кассира.

12.7 Порядок работы

12.7.1. К работе на машине допускаются кассиры, прошедшие подготовку по специальной программе и методике. Кассиры должны иметь первую квалификационную группу по электробезопасности.

12.7.2. При возникновении неисправности в машине кассир должен прекратить работу, отсоединить машину от электросети и вызвать электромеханика.

12.7.3. В рабочем состоянии машина не должна подвергаться воздействию прямых солнечных лучей и размещаться вблизи нагревательных приборов. Не допускается класть на машину посторонние предметы.

Запрещается употреблять растворители для удаления пыли и грязи с корпуса машины и лакокрасочных покрытий.

12.7.4. Кассир для работы на машине должен знать пароль «Касса». Пароли «Ведомость показаний» и «Z-отчет» должны быть известны только лицам, 

ответственным за финансовую деятельность торгового предприятия, а пароль доступа к информации фискальной памяти - только налоговому инспектору.

12.7.5. Перед началом работы кассир вместе со старшим кассиром должны:
- провести режим «Начало смены» ;
- провести режим «Ведомость показаний» , чтобы убедиться, что показания секционных регистров и регистра кассовой выручки нулевые;

- получить пробный (нулевой) чек в режиме «Касса» , для чего в исходном состоянии кассы нажать клавишу «ВВ». На ТПУ выведется чек в соответствии с образцом, приведенным на рис. 36.






     





     - Название торгующей организации


          




     - Идентификационный № налогоплательщика






     - Кассовый № машины/nекущий № Z-отчета






     - № смены/№ документа






     - Дата и время продажи

                   Рис. 41



Рис. 36
12.7.6. В своей работе кассир должен руководствоваться п.З ( п.10 настоящей инструкции.

     12.7.7. После подсчета и сдачи денег старшему кассиру или администратору необходимо провести режим «Ведомость показаний». Сданную выручку сверить с отчетной ведомостью и последнюю вклеить в журнал учета.

В случае несоответствия сумм для установления действительной выручки необходимо произвести ее проверку по Z-отчету: при бессбойной работе машины сумма на Z-отчете должна быть равна сумме на отчетной ведомости.

Z-отчеты, подписанные кассиром и старшим кассиром, должны храниться в течение установленного торгующей организацией времени, но не менее одного месяца.

13. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
13.1 На техническое обслуживание должна ставиться каждая машина, начиная с момента ее ввода в эксплуатацию.

     
Техническое обслуживание выполняют электромеханики по ремонту и обслуживанию счетно-вычислительных машин, прошедшие специальную подготовку и имеющие удостоверение на право технического обслуживания и ремонта машины.

Электромеханик должен иметь квалификационную группу по элек​тробезопасности не ниже третьей для электроустановок до 1000 В.

13.2  Периодичность технического обслуживания и ремонта.

13.2.1. Техническое обслуживание машины должно проводиться с интервалом времени, не превышающим 3 месяца.

13.2.2 Ремонт машины должен производиться через следующие интервалы времени:

- средний ремонт - через 3,5 года;

- капитальный ремонт - через 7 лет.

13.3 Для обеспечения технического обслуживания и ремонта машины должен быть разработан график согласно циклу, указанному в паспорте на машину. Трудоемкость технического обслуживания и ремонта (приблизительно),ч.:
- технического обслуживания -1;
- текущего ремонта                  - 2;
- среднего ремонта                   - 6;
- капитального ремонта           -12.
13.4 Техническое обслуживание следует выполнять по графику во время плановой остановки машины независимо от ее состояния.

При этом электромеханик должен выполнять следующие работы:

а) протереть клавиши, лицевую панель, индикаторы ветошью обтирочной;

б) снять крышку ТПУ с машины;

в) осмотреть, очистить от пыли и грязи ТПУ (при снятой бумажной ленте);

г) протереть записывающую поверхность ТПУ чистой мягкой тканью, смоченной этиловым спиртом, для очистки ее от налипших частиц термочувствительного вещества бумаги;

д) произвести чистку ТПУ удалением пыли при помощи пылесоса кисточкой, места скопления пыли протереть чистой ветошью обтирочной 625 ОСТ 63 46.
Чистку и промывку контактов разъёмов производить спиртом этиловым высшего сорта ГОСТ 18300-87 (норма 30 мл на машину).

14. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ


14.1 Текущий ремонт заключается в восстановлении эксплутационных характеристик изделия. При производстве текущего ремонта рекомендуется следующий порядок работы:  

            а) выполнить работы, предусмотренные п. 6.1.3 (перечисления 1-4) (Руководство по  техническому обслуживанию и ремонту ШВКС.695234.014 РД);
б) если самопроверка не дала кода неисправности, проверить работоспособность машины по тесту (таб.7) (Руководство по  техническому обслуживанию и ремонту ШВКС.695234.014 РД). По виду выяв​ленного отказа или сбоя установить характер неисправности. Пользуясь схемами электрическими и соответствующими приборами определить место неисправности. Ремонт производить заменой неисправной составной части на исправную, взятую из комплекта запасных частей.

в) после устранения неисправностей выполнить действия, пре​дусмотренные тестом 

(табл. 7);

г) исправную машину опломбировать и установить на рабочее место, сделать соответствующие отметки в паспорте, оформить необходимые после ремонта машины документы для налоговой инспекции. (КМ-2 и КМ-8 в соответствии с  постановлением Госкомстата Российской Федерации №132 от 25.12.1998 года).

14.2  Машина, находящаяся в эксплуатации, должна быть всегда опломбированной.

14.3 Для продолжительного хранения в нерабочем состоянии машина должна быть подвергнута консервации согласно ГОСТ 9.014, группа изделий 111-1, вид защиты ВЗ-10, накрыта чехлом и вложена в мешок из полиэтиленовой пленки.

Консервация машины должна производиться в закрытом помещении с температурой воздуха не ниже 15 град. и относительной влажностью до 80%.

15. ХРАНЕНИЕ И  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

15.1 Машина должна храниться в складских помещениях при температуре воздуха от 5 до 35 град. С, относительной влажности воздуха не более 85%. В помещении для хранения машины не должно быть агрессивных примесей, вызывающих коррозию.

Термин «хранение» относится только к хранению в складских помещениях потребителя или поставщика и не распространяется на хранение в железнодорожных складах.

Складирование упакованных машин должно производиться не более чем в 5 ярусов по высоте.

Не допускается хранение машины потребителем в упаковочном ящике свыше 6 месяцев со дня ее изготовления. Для продолжительного хранения  в  нерабочем  состоянии машина должна быть вложена в мешок из полиэтиленовой пленки.

Распаковку машин в зимнее время необходимо производить в отапливаемых помещениях, предварительно выдержав их не распакованными в этом помещении в течение 6 часов.

15.2 Транспортирование должно производиться транспортом следующих видов, в соответствии с действующими правилами перевозки грузов:

1) автомобильным - «Правила перевозки грузов», М., «Транспорт», 1983г.;                            2) железнодорожным - «Правила перевозки грузов», М., «Транспорт», 1983г. Перевозки по железным дорогам через районы с холодным климатом должны осуществляться только в период с марта по ноябрь;

3) речным - «Правила перевозки грузов», утвержденные Минис​терством речного флота РФ 14.07.78г.;

4) воздушным (в отапливаемых герметизированных отсеках)-«Руководство по грузовым перевозкам на внутренних воздуш​ных линиях», утвержденное Министерством гражданской авиации 28.03.75г.

Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования ящики с машинами не должны подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.

16. УТИЛИЗАЦИЯ

В состав КМ входят блоки БУ, ТПУ, индикаторы оператора и покупателя, в которых имеются элементы, содержащие драгоценные и цветные металлы, корпус КМ выполнен из пластика АБС.

В случае непригодности использования вышеперечисленных узлов и деталей изделия в ремонтных работах, они подлежат демонтажу, разборке и утилизации через организации вторсырья.

Лист регистрации изменений

	
	Номера листов (страниц)
	Всего
	№
	Вход. №
	
	

	Изм.
	измен.
	замен.
	новых
	аннулир.
	листов (страниц)
	докум.
	сопр.

докум.
	Подп.
	Дата

	
	
	
	
	
	в докум.
	
	и дата
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Кассовая машина «АМС-100М».
	Лист

	Изм.
	Лист
	№ докум.
	Подпись
	Дата
	Инструкция по эксплуатации.
	71

	
	
	
	
	                           

	Инв. № подл.
	Подпись и дата
	Взамен инв. №
	Инв. № дубл.
	Подпись и дата



�





    = 











�





�





�








�








�





�





�





�





�





�





�











�





�





�

















- Дата и время продажи





- № отдела/общая


 стоимость покупки





�








  �   

















�





�











�





�





�





�











�




















�





�





�





�





- название торгующей организации.


- идентификационный № налогоплательщика


- текущая дата и время


















































- общий итог





- признак рабочего режима





�





�








- Порядковый № изменения реквизитов


- Идентификационный № налогоплательщика


- Регистрационный № машины


- Дата изменения реквизитов /последний №       сменного отчета





�














- Название торгующей организации


- Идентификационный № налогоплательщика 


- № кассовой машины/текущий № Z-отчета 





- № смены/№ документа


- Дата и время продажи





- № отдела/величина возврата








- Общий итог возврата











�











�








�














�





�














- название торгующей организации


- идентификационный № налогоплательщика


- заводской № машины / № контрольной ленты


- текущая дата и время





- текущий № контрольного отчета


- тип отчета


- порядковый № изменения параметров


- идентификационный № налогоплательщика


- регистрационный № машины


- дата изменения параметров / последний № смены
































- текущая дата /№ записи сменного отчета


- приходная сумма 


























- общий итог





- признак  рабочего режима

















�





- название торгующей организации


- заводской № машины/№ контрольной ленты


- текущая дата и время





- текущий № контрольного отчета


					


- даты, по которым производится поиск



































- текущая дата / № записи сменного отчета


- приходная сумма (общий сменный итог)





	


























- общий итог





- признак рабочего режима





- название торгующей организации


- идентификационный № налогоплательщика


- заводской № машины/ № контрольной ленты


- текущая дата и время	





- текущий № контрольного отчета



































- общий итог





- признак рабочего режима











					














�








- название торгующей организации


- идентификационный № налогоплательщика


- заводской № машины/ № контрольной  ленты


- текущая дата и время





- текущий № контрольного отчета


- записи по которым производится поиск


- порядковый № изменения реквизитов


- идентификационный № налогоплательщика


- регистрационный № машины


- дата изменения реквизитов/ последний № сменных        отчетов


					

















- дата/ № сменного отчета


- приходная сумма (общий сменный итог)
































- общий итог


-Признак рабочего режима








�








60
4
Кассовая машина «АМС-100М». Инструкция по эксплуатации


