МИДЛ и К

(495) 988-52-88

fax 988-52-88

141730, Московская область, г. Лобня, ул. Железнодорожная, д.10

Тел./Факс: +7 (495) 988-52-88

E-mail:middle@middle.ru

http://middle.ru

ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКИЕ

ДЛЯ СТАТИЧЕСКОГО ВЗВЕШИВАНИЯ

МТ 6-30 МЖА-7/КМ(1,2)(р)

“ОЛИМП”

Руководство по эксплуатации

ВЕСЫ МТ 6-30 МЖА-7/КМ(1,2)(р) «Олимп»

МТ 6,15,30 МЖА-7/КМ2(р)                           МТ 6,15,30 МЖА-7/КМ1(р)

Пожалуйста, внимательно прочтите это руководство по эксплуатации  прежде, чем Вы

начнете использовать весы.

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Весы электронные настольные тензометрические для статического определения веса груза типа МТ 6-30 МЖА-7/КМ(1,2)(р) «Олимп» предназначены  для взвешивания и определения стоимости различных товаров. Весы могут использоваться на предприятиях торговли и общественного питания.

ОПИСАНИЕ И РАБОТА ВЕСОВ

Технические характеристики

- Табло: шестизначное (на индикаторе «Стоимость»-семизначное), цифровое, ЖКИ с подсветкой индикаторов, либо светодиодная индикация(СвДИ), высота разряда -14 мм.

- Режимы:  взвешивание, функция тарирования, суммирование стоимости, функция

подсчёта сдачи, 4 или 5 ячеек прямого доступа к памяти цен, индикатор зарядки акку-муляторной батареи.

- Автоматическая установка нуля при включении весов.

- Автоматическое отслеживание нуля.

- Настраиваемое обновление информации на дисплее 1~30 раз/сек.

- Электропитание в зависимости от модификации:

КМ1(р)- аккумуляторная батарея 4В /4 Aч и адаптер 220В/6В/600мА;

КМ2(р)- аккумуляторная батарея 4В /4 Aч и адаптер 220В/6В/600мА;

- Рабочий температурный режим: ЖКИ → 0°С ~ +40°С, СвДИ → - 10°C~ +40°С(рабочий

режим при увеличении погрешности измерения  ЖКИ → -10°С~ +40 °С, СвДИ→ - 20°C~ +40°С).

- Относительная влажность: ≤ 85%-ый PH

- Пылевлагозащищенность: IP 54.

- Размер грузоприемной платформы :

  - 330 х 230 мм (модификация КМ1(р)

- 300 x 230 мм (модификация КМ2(р)

Комплектация весов:

| 1. Весы | 1шт. |
| --- | --- |
| 2. Руководство по эксплуатации | 1экз. |
| 3. Паспорт | 1экз. |
| 4. Адаптер питания (в модификацию КМ3 не входит) | 1шт. |

Ввод в эксплуатацию и правила хранения

Если весы не предполагается использовать в течение долгого времени, пожалуйста, раз в месяц включите весы в сеть на 5-6 часов для подзарядки аккумулятора.

Весы должны быть установлены на устойчивой ровной поверхности, не подверженной вибрации и сквознякам. Вращением четырех регулируемых ножек, расположенных на днище корпуса весов, установите весы точно по уровню, ориентируясь по пузырьку (он должен быть в пределах линии окружности, нанесенной на стекло уровня).

После перевозки или хранения при отрицательных температурах весы необходимо включать не раньше, чем через 6 часов пребывания в рабочих температурных условиях.

Весы перед  применением должны быть включены в течение 5-10 минут, после чего они будут готовы к работе.

Органы управления и работа с весами.

ВНИМАНИЕ: Для моделей весов КМ1(р),2(р) перед началом работы  переведите двухпозиционный тумблер, находящийся справа на днище весов в положение «I» - весы включатся; после окончания работы переведите тумблер в положение «0», что предотвратит разряд аккумулятора (батареек).

Назначение кнопок клавиатуры:

[ВКЛ/ВЫКЛ] - Включение-выключение весов (кратковременным нажатием на кнопку) в процессе работы при включенном тумблере в положение «I». Начинайте взвешивание, когда на индикаторе загорятся символы “>0<” и “Стаб”.

[>0<]–Принудительное обнуление показаний дисплея (когда показания < 4% НПВ).

[ТАРА] - Учет веса тары, загорится символ “Тара”, дисплей будет показывать вес нетто.

[0] – [9] - Ввод цифровых значений. Если пауза между нажатием цифровых кнопок больше

3-х секунд, следующая цифра введется вместо предыдущей.

[·] - Ввод десятичной точки в значение цены.

[C] -Обнуление значения цены или суммы.

[П+]- Режим суммирования стоимости покупок

[CБР] - Стирание из памяти значения суммы, выход из режима суммирования.

[ИТГ]-  Просмотр просуммированных значений стоимости покупок

[СДЧ] -  Вход в режим вычисления сдачи.

В режиме взвешивания нажатие и удерживание кнопки [СДЧ] более 3-х секунд меняет

единицу измерения веса кг-фунт. ЖК-дисплей покажет текущую единицу.

[*] - Включение-выключение подсветки дисплея.

[П1] – [П3] вывод из ячеек памяти на индикатор предварительно записанных значений цены.

ВВввввввНИМАНИЕВвввввввввввввв000

Переднее табло весов                                              Клавиатура

МТ 6-30 МЖА-7/КМ1(р)

МТ 6-30 МЖА-7/КМ2(р)

Суммирование стоимости покупок (П+).

В процессе взвешивания, при нахождении товара на платформе весов и набранной цене, необходимо нажать кнопку [П+]. Это действие приведёт к фиксации стоимости первой покуп-ки в памяти весов. Затем на платформу положить следующий груз и набрать соответствую-щую цену. В случае необходимости удаление текущего значения производится с помощью клавиши [С]. На индикаторе «СТОИМОСТЬ» отобразится значение стоимости второго взвешивания. При повторном нажатии на кнопку [П+] на индикаторе «МАССА» отобразится надпись«tot», на индикаторе «ЦЕНА» – количество суммирований, на индикаторе «СТОИМОСТЬ» -  суммарная стоимость покупок. Для выхода из режима суммирования необходимо нажать:

кнопку [П+], при этом значение суммы сохранится в памяти.

кнопку [CБР], при этом происходит стирание из памяти значения суммы и значения всех просуммированных покупок.

Просмотр просуммированных значений стоимости покупок (ИТГ)

Для просмотра стоимости каждой покупки последовательно нажимайте кнопку [ИТГ], при этом на дисплее «Масса» отобразится числовое значение номера покупки «Add 01,02 и т.д.», а на дисплее «Стоимость» - сумма, соответствующая числовому значению номера покупки. Выход из режима – нажатием кнопки «ВВОД».

Расчёт суммы сдачи (СДЧ).

При необходимости расчёта сдачи нажмите кнопку [СДЧ]. Окно веса покажет «-СНА-», окно стоимости – «-----». Введите в окно цены цифровыми кнопками значение полученной от покупателя суммы (используйте кнопку [C] для стирания), индикатор стоимости покажет значение сдачи. Для возврата в режим взвешивания нажмите еще раз кнопку [СДЧ].

Режим «Расчёт суммы сдачи» может работать и в режиме «Суммирование стоимости покупок».

Ввод цены за единицу товара в память весов П1-П3 (PLU)

В режиме взвешивания при отсутствии товара на весах нажмите кнопку [ВВОД], окно веса покажет “SET”, окно цены – «-----».Нажмите одну из кнопок [П1….3], индикатор веса покажет «SET-1…..3», индикатор цены – значение цены в ячейке 1…..3. Введите значение цены с цифровой  клавиатуры и нажмите [ВВОД]. В данной ячейке памяти будет записано  значение цены. Чтобы изменить ранее записанную цену достаточно нажать [ВВОД], нажать нужную клавишу [П1….3], набрать новое значение цены и нажать [ВВОД].

Включение подсветки.

Для автоматического включения подсветки, при нахождении взвешиваемого предмета на грузоприёмной площадке в условиях плохой видимости, нажмите и удерживайте кнопку         .

000ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

К техническому обслуживанию и ремонту весов допускаются только сертифиированные производителем специалисты и центры технического обслуживания. Пожалуйста, чистите     весы сухой или слегка влажной тряпкой. Чистка весов с помощью воды строго запрещена.     Строго запрещено использовать сильный химический растворитель во время чистки поверхностей весов.

Характерные неисправности.

Характерные неисправности указаны в таблице 1.

Таблица 1.

| № | Показания (на индикаторе «Масса») | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | “Err” | Ошибка системных параметров. Обратитесь в сервисную службу. |
| 2 | “-----“ | Значение суммы больше 9999.99./ Весы перегружены. Снимите груз с платформы. |
| 3 | “LO” | Низкий уровень заряда аккумулятора. Зарядите аккумулятор. |

Зарядка аккумулятора

- Если на индикаторе отображается надпись “LO” или символ «Бат» мигает, это означает низкий уровень заряда аккумулятора. Подключите к весам адаптер для зарядки акку-мулятора.

- При зарядке выключенных весов индикатор «Цена» дисплея ЖКИ и СвДИ показывает “-----“ и мигает. Когда мигание прекратится, это будет означать, что процесс зарядки аккумулятора завершён.

- При зарядке включенных весов (для весов с ЖК-дисплеем) на индикаторе «Стоимость» мигает значок уровня  зарядки аккумулятора. Когда мигание прекратится, это будет означать, что процесс зарядки аккумулятора завершён.

ХРАНЕНИЕ

Весы должны храниться в закрытых, сухих помещениях при температуре окружающей среды от -20°С до +40 °С, относительной влажности до 80% при температуре +25 °С и при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей. Условия хранения 2 года по ГОСТ 15150-69.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Весы  транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с «Правилами перевозок грузов», действующими на каждом виде транспорта.

Условия транспортирования по условиям хранения по ГОСТ 15150-69.

При погрузке, транспортировании и выгрузке весов необходимо соблюдать осторожность и выполнять требования манипуляционных знаков и надписей, нанесенных на транспортной таре.

Упакованные весы должны быть закреплены на транспортном средстве способом, исключающим их перемещение при транспортировании.

Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться с соблюдением требований ГОСТ 12.3.009-76.

Хранение весов в одном помещении с кислотами, реактивами и другими веществами, которые могут оказать вредное воздействие на них, не допускается.

После транспортирования и хранения при отрицательных температурах, перед распа-ковыванием весы должны быть выдержаны при нормальной температуре помещения не менее 6 часов. 00000000000000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ООО "МИДЛ и К"

По всем вопросам обращаться по адресу:

141730, М.О., г. Лобня,

ул. Железнодорожная, д.10

тел./факс +7(495) 988-52-88

http://middle.ru

E-mail: middle@middle.ru

Филиал ООО «МИДЛ» тел/факс (499) 264-57-65, 264-57-43

Филиал «МИДЛ» - ООО «ВЕСТОРГ» тел. (499) 324-12-63, 64-60

### ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН:

### МО, г. Лобня, ул. Железнодорожная, 10

тел./факс (495) 988-52-88 (многоканальный)

#### http://middle.ru

#### E-mail: middle@middle.ru

ПРОДАЖА,   УСТАНОВКА,   ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ,   КОНСУЛЬТАЦИИ

- КАССОВЫЕ АППАРАТЫ

- ЭЛЕКТРОННЫЕ и МЕХАНИЧЕСКИЕ ВЕСЫ

- ХОЛОДИЛЬНОЕ И ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- БАНКОВСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- КОМПЬЮТЕРНО-КАССОВЫЕ СИСТЕМЫ

- КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ ТОРГОВЛИ

- ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ "ПОД КЛЮЧ"