Настроечные функции моделей M-ER 322, 323, 322P, 323P, 327,  333.

Первое:
[image: image1.png]


Включите весы. После стабилизации показаний на «0».  Наберите на клавиатуре число 2008, нажмите кнопку          .

На индикаторе «масса» отобразится «FUN01», на индикаторе «цена» - число 30095, или 15045, в зависимости от НПВ весов.
[image: image2.png]


[image: image3.png]


[image: image4.png]


Весы перешли в режим настройки. В этом режиме доступно 9 функций. Переход от функции к функции по возрастанию номеров кнопкой           (СУМ), с убыванием номеров – кнопкой         (СДЧ) . Для изменения значения аргумента удалить значение кнопкой            , затем задать с клавиатуры новое значение. Функции и значения аргументов приведены в таблице. Для сохранения измененных параметров перейти к «FUN09», произвести калибровку. После окончания калибровки весы запомнят измененные значения.
Второе:
Переключение режимов ввода цены. Работа с вводом точкой, или работа без точки. По умолчанию: работа без точки. Для нового изменения повторить операции.
Включите весы, после стабилизации показаний на «0», нажмите          81111        (СДЧ) и выключите весы.
	Имя функции
	Назначение функции
	Числовой аргумент

	
	
	НПВ 15кг
	НПВ 30кг

	FUN01
	Задание  НПВ (г)\ Max weight. Нельзя вводить 15000 и 30000.
	15045
	30095

	FUN02
	Величина дискреты (г)\ Division

Значения 1,2,5, (10).
	2
	5

	FUN03
	Количество знаков до запятой индикатора «масса» \ point place in Weight window
	1
	1

	FUN04
	Количество знаков после запятой индикатора «стоимость»\ point place in TOTAL window
	2
	2

	FUN05
	Константа. Не изменяется.
	
	500

	FUN06
	Скорость реакции на нажатие кнопок.

Значения : 10-14 
	
	10

	FUN07
	Чувствительность у нуля и любого другого стабилизированного показания.
Значения: 0.5 - 2.5
	
	0.5



	FUN08
	Контроль состояния датчика.
Если разница окажется более 7000-8000, то датчик поврежден, либо неисправен.
	
	48446

48897

	FUN09
	Режим калибровки. Описан в разделе «Калибровка» \ Calibration
	
	15000


