Спецкоды для 324LP и 325LP
1. Для выбора количества знаков после запятой на индикаторах цены и стоимости нажмите и удерживайте клавишу «+». Нажатие клавиши «00» будет циклически менять режимы «1 знак после запятой», «2 знака после запятой», «только целые числа».

2. Выбор способа ввода цены. Нажмите и удерживайте клавишу «+».Нажатие клавиши «Т» будет циклически менять режимы «dt-on» и «dt-of». В режиме«dt-on» клавиша «00» будет работать как десятичная точка, а в режиме «dt-of» как ввод двух нулей.
3. Чувствительность около нуля задается от 0 до 3,5 с шагом 0,5 последовательным нажатием на кнопку «0» при удерживаемой кнопке «+».
4. Нажатие на кнопку «CΣ» в режиме калибровки циклически позволяет выбрать дискретность из значений 1, 2, 5, 10.
5. Нажатие на кнопку «CE» в режиме калибровки обнуляет НПВ. После этого его можно ввести с клавиатуры.
