Калибровка «черепашек»
1 Нажать и удерживать кнопки 1 и 9. Удерживая кнопки включить весы.

2 Когда на всех индикаторах цифры 8. отпустить кнопки 1 и 9. Когда на индикаторе пойдет обратный отсчет нажать кнопку –Т-.
3 Когда на индикаторе «Стоимость» отобразится  -CAL-, набрать 8883.

4. Пролистать пояляющиеся параметры кнопкой –Т-. (Значения параметров изменяются  кнопкой «СУМ». 

Обозначение

Возможные  значения
Параметр

SP


1-3

A0


1-3

LD


1-3 



Яркость дисплея

dJ


0; 1

SA


0; 15; 25
Un


0; 1

Что значат остальные параметры пока не знаю.

5. Набрать 96584

6 Набрать вес. Которым будем калибровать.

7. Нажать кнопку -0-. (Обязательно, пока на платформе еще не стоят гири).

8. Установить на платформу заявленный вес.

9 После стабилизации показаний нажать –Т-.

Клибровка закончена, весы перейдут в режим взвешивания.
