Инструкция по обновлению программы DEC MULTI через PC

1.Cоедините DEC MULTI и PC через COM-кабель.

2.Подключите сетевой кабель питания к DEC MULTI. Нажмите одновременно левую и правую кнопку DEC MULTI на небольшое время.

На каждой позиции индикатора должны загореться по одному вертикальному сегменту.

Это означает вход в режим обновления.

3.Теперь надо запустить консольную программу обновления (например , MONIRON_DEC_MULTI_UPGRADE_VERSION17.exe).

Обновление начнется после его подтверждения (нажмите "Y"+”Enter”) и ввода номера COM-порта (в примере это 2), через который PC соединен с DEC MULTI.

После номера надо тоже нажать ”Enter”.

Если после  ввода номера COM-порта выводится ошибка “ERROR init COM-port”, то это означает, что этого COM-порта нет или он занят другой программой.

4.Обновление состоит из двух этапов: записи и проверки.

Во время записи на экране PC выводятся символы "W".

После записи обновленная программа проверяется.

Если ошибок нет , то экран выводится надпись"Test controller memory - O'k"

Наиболее типичные ошибки обновления:

A. Error connection. Причины - нет соединения, DEC MULTI выключен, DEC MULTI не в режиме обновления и т.д.

B. Wrong header. Причины - несовпадение скоростей обмена и т.д.

Скорость обмена можно изменить пользовательским числом Ur1 в сервисном режиме.

В случае ошибки выключите DEC MULTI из сети и попробуйте еще раз запустить процесс обновления.

При подаче питания на DEC MULTI скорость обмена определяется пользовательским числом Ur1 из сервисного режима. Если эта скорость не устраивает, то после входа в режим обновления перед запуском MONIRON_DEC_ MULTI _UPGRADE*** для установки стандартной скорости обмена одновременно нажмите две кнопки DEC MULTI.

5.После завершения обновления DEC MULTI остается в режиме обновления.

Необходимо проверить завершение проверки на экране PC.

Если на экране PС нет сообщения "Test controller memory - O'k" (это сообщение остается в течении нескольких секунд), то необходимо повторить обновление программы так как включение DEC MULTI с дефектной программой в рабочем режиме может привести к непредсказуемым результатам.

Если на экране PC есть сообщение "Test controller memory - O'k", то нужно выключить из сети и включить DEC MULTI для проверки обновленной программы(войти в рабочий режим). При включении DEC MULTI на верхний индикатор в течении нескольких секунд выводится номер версии программы.