Инструкция по загрузке базы образов в DEC MULTI

1. Cоедините DEC MULTI и PC через COM-кабель.

2. Подключите сетевой кабель питания к DEC MULTI. Нажмите и удерживайте правую кнопку DEC MULTI до его включения.

3. Перепишите программу MONIRON_DEC_MULTI_CONTROLxxx в определенную папку  и запустите ее.

Нажатием левой кнопки мыши перейдите на страницу COLLECT.

Левый список этой страницы содержит список баз данных(образов), которые находятся в той же папке что и программа MONIRON_DEC_MULTI_CONTROLxxx.

Внизу списка показано в каком виде имя выбранной базы будет выводится на индикаторе DEC MULTI при запросе на вывод имени загруженной базы.

На индикаторе DEC MULTI могут быть выведены только цифры ,

буквы (A,b,C,c,d,E,F,H,h,I,i,L,n,P,r,O,o,S,U,u) знак ’_’ и пробел.

Числа в столбцах Side1- Side4 строк правого списка соответствуют количеству файлов

образов, из которых для данной стороны банкноты был скомпилирован загрузочный вариант баз. Если этих чисел нет, то выбранная в левом списке база (в примере EUR) не является загрузочной(ее нельзя будет загрузить) и в ней находится только информация о именах и номиналах банкнот из которых она состоит.

4. Нажатием левой кнопки мыши  выберите в левом списке базу образов, которую надо загрузить (на примере USD).

База образов USD является загрузочной

В ней кроме информации о именах и номиналах есть данные для образов этих банкнот.

5.Перед загрузкой базы надо в первую очередь установить соединение между DEC MULTI  и программой MONIRON_DEC_MULTI_CONTROLxxx.

В верхнем левом списке надо c помощью левой кнопки мыши выбрать COM-порт, который сейчас соединен с DEC MULTI.

В верхний левый список всегда выводится 30 имен COM-портов независимо от присутствия этих COM-портов в PC.

Если запустить вторую копию программы MONIRON_DEC_MULTI_CONTROLxxx, то она будет работать с COM-портами некорректно.

6. Нажмите кнопку Connect. Если соединение прошло успешно, то слева от кнопки Connect появится зеленый кружок. Появится и кнопка Download DB to DEC MULTI.

7. Нажмите кнопку Download DB to DEC MULTI для начала загрузки  базы образов .

Загрузка может идти от нескольких секунд до минут(в зависимости от размера базы)

В конце загрузки в поле Status должно быть выведено это сообщение.

8. Нажмите кнопку Disсonnect - слева от кнопки появится красный кружок.

Теперь можно выключить DEC MULTI нажатием и удерживанием правой кнопки DEC MULTI.

Отключите DEC MULTI из сети и от PC.

Из программы MONIRON_DEC_MULTI_CONTROLxxx можно не выходить.

Подключите к PC следующий DEC MULTI и включите его.

Для загрузки в него базы образов повторите операции указанные выше(COM-порт

можно уже не выбирать).

9. Для проверки успешности загрузки базы образов  одновременно и коротко нажмите  обе кнопки DEC MULTI. На индикатор будет выведено имя(максимум 12 символов) базы образов банкнот загруженной в DEC MULTI.

Это имя должно совпадать с именем выбранной в левом списке базы образов, которую надо было загрузить (на примере - USD).