CIS Image Factory_U
Инструкция пользователя
( версия 3.4.2 )
Ссылка на скачивание программы:

※ CIS Image Factory Download -> Click Here
Инструкция пользователя
(1) Соедините ПК и М150 кабелем 15пин – 9пин
(2) Включите М150
(3) На дисплее будет следующая информация:
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Выберите валюте Евро.
(4) Нажмите и удерживайте кнопку RESTART. На дисплее будет следующая информация:

[image: image2]
(5) Введите пин-код
Нажмите и удерживайте +10 → CURRENCY → Нажмите и удерживайте 

 RESTART → CF → CURRENCY → MODE → PRINT”.

(6) На дисплее будет следующая информация:
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



(7) Для возврата в инженерное меню нажмите кнопку RESTART.
Нажмите и удерживайте кнопку CURRENCY, чтобы войти в меню настройки CIS:
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


  SHAPE  \* MERGEFORMAT 



(8) Пункт 5.CIS INFORMATION FLAG в положение BOTH.

(9) Пункт 6.CURRENCY – нажмите кнопку PRINT и выберите нужную валюту (EUR).
(10)  Запустите CIS Image Factory_U_3.4.2.

[image: image6.png]IS Image ]
File Edit View Help

DS M| @RS P[P k|vsox

Port Baud Rate Data Bits Stop Bits Parity Bits

cowi sz 5 i <Jfnone <) @) [comeer

Full Image Partl Image Part2 Image Part3 Image Partd Image Part5 Image Free Image
0 X0 0 X0 0 X0 0 X0 0 X0 0 X0 400 X 140

Col:

NUM





(11)  Настройте COM Port.
После выбора COM порта, который подключен к М150, установите следующие параметры:
Baud Rate: 115200

Data Bits: 8

Stop Bits: 1

Parity Bits: None

(12)  Нажмите кнопку CONNECT. Если соединение прошло успешно, но красный индикатор изменится на зеленый.
[image: image7.jpg]Port Baud Rate Data Bits Stop Bits Parity Bits —
[comt ~[[115200 ~[[6 ~|[i ~|[Nene ~| L.} CO"'§CT 1




 

[До соединения]
[image: image8.jpg]Port

Baud Rate Data Bits Stop Bits Parity Bits

||

||

Bl

||

=

© | | DISCONNECT|

i





[После соединения]
(13)  Нажмите 7.NORMAL FULL IMAGE VIEW

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



(14)  Положите банкнот в положении FF на слистыватель. М150 просичтает банкноту автоматически.
(15)  После пересчета данные о банкноте будут переданы на ПК.
[image: image10.jpg]save | [L0AD)] |

%297 v[78 RGB:[212 Magn:xi

X=1600, Y = 267





(16)  Нажмите кнопку SAVE для сохранения образа.
(17)  Положите банкноту в положении BF на слистыватель. М150 просичтает банкноту автоматически.
(18)  После пересчета данные о банкноте будут переданы на ПК.
[image: image11.jpg]save | [L0AD)] |

%297 v[78 RGB:[212 Magn:xi

X=1600, Y = 267





(19)  Нажмите кнопку SAVE для сохранения образа.
(20)  Повторите шаги (14) ~ (19) еще 2 раза (т.е. снимите образы в оставшихся двух положениях).
(21)  Повторите шаги (14) ~ (20) для каждого номинала.
 Mix     RJP      CF


--------------------


        


    0        0


    


 €          0


    


--------------------


 B100 S1000      ---





  TECHNICAL SERVICE MENU


------------------------------











  PIN CODE : -------











------------------------------


            EXIT – RESTART KEY











  TECHNICAL SERVICE MENU


------------------------------








  PIN CODE : *******








  PIN CODE approved !!





------------------------------


            EXIT – RESTART KEY





CIS TEST MODE – OK    (1/2)


------------------------------


1.EXIT (PRESS RESTART KEY)


  2.CIS SOFTWARE VERSION


  3.CIS SETTING MODE


>>4.CIS BOARD STATUS MODE


5.CIS INFORMATION FLAG* NONE


                  NONE


6.CURRENCY          EURO 


------------------------------


NEXT        HELP – CF KEY








CIS TEST MODE – OK    (2/2)


------------------------------


6.CURRENCY          EURO


7.NORMAL FULL IMAGE VIEW


8.SERIAL FULL IMAGE VIEW














------------------------------


TOP        HELP – CF KEY








------------------------------


|  COUNT METHOD   : Count  |


|  CURRENCY      : EUR   |


|  IMAGE VIEW MODE : MORMAL |


|  IMAGE SIZE    : FULL  |


|  COUNTING SPEED :  900  |


-----------------------------


Counting -> Put the note on


         the Hopper





EXIT -> PRESS RESTART KEY











