1. Подключить Магнер-150 к компьютеру через КОМ-порт.
2. Включить аппарат, набрать пин-код, войти в настройку

CF part, выбрать IR, далее выбрать пункт IR view image.

3. Запустить программу CF-IR image, при необходимости

драйвера в папке, выбрать IR DATA, появятся три окна –

слева два окна – нижняя (front) и верхняя (rear)стороны сканируемой

банкноты, правее комплексный образ банкноты – чередующиеся

полосы прямого и обратного образов. В тулбаре выбрать port setting,
затем open port, затем нужный ком-порт и ок.

Развернуть окно, размеры образов можно увеличить, нажимая левую и правую

кнопки мышки в окне программы.

4. Поместить банкноту в подающий карман, нажать «Печать», 
она отсканируется и появятся снятые образы.

Внимание:

При проверке лучше прогонять не банкноту, а синюю калибровочную карту

из 10 для калибровки ИК.

5. По образам можно оценить правильно ли откалиброван

ИК сенсор, есть ли на изображениях вертикальные тёмные или светлые

полосы – плохо откалиброванные пиксели ИК детектора, если есть то с какой стороны они располагаются, есть ли нерабочие пиксели в линейке – чёрные или белые полосы на образах. Верхний образ – front IR sensor, нижний -  rear IR sensor(на откидной части блока детекции). 
            Надёжней отсканировать несколько раз, смещая банкноту от максимально

раздвинутых направляющих от одного края до другого, тогда будут проверены
все пиксели ИК линеек.

Внимание:

Если на каком то из образов видны квадраты по 4 в ряд, скорее всего или

неисправная соответствующая линейка датчиков или (реже) проблемы с

соединительным жгутом от линейки к плате CF-IR.

6. Файлик DLL должен находиться в одной папке с программами UPGRADE, CF-IR IMAGE. 

7. При запуске программы CF-IR image создаются папки сохранения образов
      CF-file(УФ и МГ параметры банкноты в виде графиков)  IR-file (ИК параметры    

      банкноты в виде ИК образов), где можно, при необходимости, сохранять образы 
      сканируемых банкнот. Данная процедура актуальна при наличии имеющихся    

      пропускаемых фальшивых банкнотах – их образы можно сохранить и передать 
      производителю для изучения и внесения в базу данных ПО.

