1.     Просмотр значений CIS-параметров на дисплее сортировщика.
1.1.  Включить Magner 150 digital
1.2.  После завершения самотестирования ввести пин-код, выйти в рабочий режим

1.3.  Удерживать клавишу ВАЛЮТА

1.4.  В меню CIS test выбрать пункт 5(в новых версиях 6) – вывод информации, выбрать  

        кнопкой ПЕЧАТЬ вывод на LCD (дисплей)
1.5.  Выйти в рабочий режим.
1.6.  Пересчитать 30-40 банкнот одного номинала и нормального качества.
1.7.  Не вынимая банкнот из приёмного кармана, нажать и удерживать клавишу ВАЛЮТА

1.8.  В появившейся таблице будут следующие колонки:

        - порядковый номер банкноты, можно перелистывать клавишами ▲, ▼

        - перекос банкноты, отслеживается счётными CS- датчиками и  CIS- линейным
          сенсором,  может иметь положительное или отрицательное значение.
        - длина банкноты  Х – отслеживается CIS- линейным сенсором (для 10р. 150) в мм.
        - ширина банкноты Y  – отслеживается энкодером (для 10р. 65) в мм.
        - номинал банкноты, ориентация и степень достоверности номинала – отслеживается  

         CIS- линейным сенсором

        - ошибки определения номинала ( расшифровки этих ошибок нет)

Изменения значений длины или ширины более чем на 2 ед. от банкноты к банкноте

говорят о плохой работоспособности соответствующих систем слежения. 

Если плавающие значения в ширине банкнот (меньший размер - Y) то следует снять чехол с датчика энкодера и диска обтюратора, тщательно и аккуратно очистить их от

накопившейся пыли, затем собрать. Вторую часть датчика энкодера – сенсор, закреплённый на боковине аппарата, снимать  категорически запрещается!

Также причиной снижения ширины банкноты может быть проскальзывание ремня

по изношенному шкиву левого пластикового колеса на оси подающих роликов.

Проверяется износ удерживанием обрезиненных роликов в передней части блока

детекции и попыткой провернуть сбрасывающие ролики. При изношенных шкивах

будет наблюдаться проскакивание связующего ремня через зубцы шкивов. При этом

замеряемая энкодером ширина банкнот снижается до 60-61мм, что приводит к

невозможности определения номинала банкноты (ош. 104)

Если плавающие значения в длине банкнот (больший размер – Х ), следует обратить внимание на CIS- линейный сенсор, провести его калибровку, проверить отсканированное 

изображение банкноты на компьютере.

2.     Просмотр отсканированного изображения на мониторе компьютера.

2.1.  Соединить Magner 150 digital и компьютер напрямую через СОМ-порт.

2.2.  Включить Magner 150 digital, запустить на компьютере установленную программу

        CIS Image Factory User.

2.3.  В окне программы выбрать нужный СОМ-порт и нажать кнопку Connect,
        остальные параметры не менять.

2.4.  В Magner 150 digital ввести пин-код, выйти в рабочий режим.

2.5.  Удерживать клавишу ВАЛЮТА.

2.6.  Выбрать в меню CIS test пункт 5, установить вывод информации на компьютер (РС)

2.7.  В пункте 6 выбрать валюту $ USA или Euro (не рубли *).
2.8.  Поместить банкноту в подающий карман, сканироваться будет верхняя сторона
2.9.  Перейти к пункту 7 или 8, в зависимости с каким разрешением нужно

        провести сканирование банкноты 400х150 или 800х300. В зависимости от
        разрешения изменяется время обработки данных и передачи информации

        в компьютер.

2.10.Нажать ПРИНТ, банкнота пройдёт через блок детекторов, отсканируется

        и через некоторое время (в зависимости от выбранного разрешения) 
        снятый образ банкноты будет выдан в окно программы.

По данному образу можно судить о работе CIS- линейного сенсора – затемнения,

полосатость изображения и т.д.
 * - при выбранной валюте – рубль и снятии образа банкноты в высоком разрешении

      произойдёт зависание системы.
