Magner 150. Порядок снятия образов.

Взять по 5-10 банкнот каждого номинала каждой эмиссии разной степени изношенности.
Снять образы банкнот UV(УФ), CMG(центральный магнит), SMG(боковые магниты), IR(ИК), Image(видимый образ) в каждой из 4-х ориентаций.

Порядок снятия образов описаны в «Magner 150 Просмотр и сохр. ИК-УФ-МГ с картинками.doc» и «Magner 150 Просмотр параметров и образов CIS с картинками.doc».

Сохранять снятые образы, присваивая файлам наименования, из которых будет понятно, что это за банкнота, какого номинала, какой эмиссии, какой ориентации, номер банкноты.

К примеру, УФ-образ 20 сомони 2010 г.в., ориентацией FF, номер банкноты DA0222541:

UV_TJS20_NEW_FF_DA0222541.

В Magner 150 сохраняются по три эмиссии, которые именуются OLD, NEW, VNEW.
Для сомони есть предложение сделать так:

	Эмиссия
	OLD
	NEW
	VNEW

	Год выпуска (г.в.)
	1999(2000)
	2010
	2012, 2013

	Номиналы
	1, 5, 10, 20, 50, 100
	1, 5, 10, 20, 3, 200, 500
	5, 10, 20, 50, 100


Модификации Magner 150 – CIS1, CIS2, CDM имеют отличия в датчиках, электронике. Поэтому для каждого типа машины снимать образы отдельно.
