[image: image1.emf]
При несвоевременном тех. обслуживании происходит накопление уплотнённой корки

грязи над центральным браш-роликом (MR-щётка, кисточка и др. названия) на экране

передних УФ датчиков. Ролик начинает интенсивно истираться, происходит плохой прижим

банкнот к мг-датчику и повышенная отбраковка евро и долларов по МГ ошибкам.

При этом браш-ролик подтормаживается, происходит проскальзывание ремня вспомогательного

двигателя (под основной платой) и износ приводного шкива браш-ролика.

Вместе с ним изнашиваются шкивы указанного на рисунке колеса с обгонной муфтой ( необходимо

ремень сдвигать в сторону, для того чтобы в этом удостовериться, либо придержав обрезиненные 

шкивы при открытой задней части блока детекции провернуть сбрасывающие ролики – если есть

износ, ролики провернутся относительно друг друга легко с тарахтением – проскальзыванием зубчатого ремня по шкивам) и связанного с ним зубчатым ремнём обрезиненного ролика. Это приводит к некорректной работе энкодера и неправильному определению ширины банкноты. Возрастает отбраковка банкнот по размеру.

На «синих» аппаратах достаточно ремень колеса перебросить на правую сторону – необходимо

проверить, установлена ли на правом колесе обгонная муфта.

На «чёрных» аппаратах правое колесо установлено жёстко на оси подающих роликов и необходимо колесо со шкивом менять, обрезиненные ролики со шкивами – их а оси 3шт.

могут быть просто переставлены.                                                                                                                   
