Утверждаю 

Руководитель УСС ДС ООО «ДОРС»

________________В.П.Красов

«___»________________2008г.

Регламент технического обслуживания
                                            сортировщиков банкнот MAGNER 150 digital.
Техническое обслуживание оборудования имеют право осуществлять специалисты, обученные и сертифицированные официальным представителем компании «MAGNER» в России компанией ООО «ДОРС»

Используемые инструменты и материалы:

- отвёртки Phillips №1, №2

- шлицевая отвёртка 2,5 – 3 мм

- безворсовая салфетка

- раствор моющего средства на основе изопропилового спирта

- кисть шириной 2-2,5 см

- пылесос или баллон с сжатым воздухом

- калибровочный комплект
- при обновлении ПО программатор, компьютер (ноутбук) с новой версией ПО
Разборка

Для проведения технического обслуживания должны быть сняты следующие элементы:

· боковые крышки
· задняя крышка на блоке детекции
· задняя нижняя крышка
· кожух с вентилятором на блоке детекции
· блок детекции в сборе
· верхняя крышка с ограничителями банкнот
· лицевая панель
Порядок выполнения работ
После разборки аппарата необходимо самым тщательным образом пропылесосить все доступные узлы и поверхности оснований блоков и всех снятых ранее элементов.

Если какие-то ниши оказываются недоступными, то использовать баллон со сжатым воздухом для удаления оттуда пыли, а затем еще раз очистить поверхности пылесосом.

Затем провести влажную очистку. Необходимо очистить с помощью безворсовой

салфетки и раствора изопропилового спирта:
· сбрасывающие ролики подающего кармана

· подающие ролики подающего кармана

· разделительные ролики подающего кармана

· транспортные ролики блока детекции
· поверхность оптического сканера блока детекции

· бобышки на осях привода транспортных ремней.

· наружную и внутреннюю поверхность транспортных ремней.

· поверхность переднего и заднего ИК-сканеров.

В ходе проведения работ обращать внимание на состояние:

-            зубчатых ремней приводов.

-            фетрового прижимного ролика.

-             экрана магнитных датчиков.

-             узла разделительных роликов и их возможный перекос.

-             жгутов проводов, проходящих вдоль поворотных кронштейнов блока детекции

               и их возможное повреждение.
Установить:

· переднюю панель
· верхнюю крышку с ограничителями банкнот

· блок детекции в сборе
· кожух с вентилятором на блоке детекции
Настройка оборудования

Включить аппарат. После самотестирования аппарата ввести пин-код и войти в меню

калибровки аппарата.

Если необходимо обновить версию ПО, подключить сортировщик к компьютеру

через программатор, провести процедуру перезаписи ПО, по окончании записи

провести полную калибровку всех узлов и модулей.

Если обновление ПО не проводится, то необходимо:

- Провести калибровку двигателей.

- Провести калибровку CS-счётных датчиков с помощью белой тестовой карты.

- Провести калибровку ИК детектора.
- Провести калибровку CIS-сканера.
· Процедуры перезаписи ПО и калибровки проводятся согласно инструкциям по

перезаписи ПО и калибровке узлов аппарата.
В случае некорректной работы аппарата, определить по перечню выдаваемых ошибок
неисправный узел, отсоединить и заново присоединить все разъёмы от модулей 

детекции и датчиков, относящихся к этому узлу. После этого проверить правильность
функционирования проверяемого узла.

Окончание работ
Установить:

· заднюю крышку на блоке детекции
· заднюю нижнюю крышку.
Проверить работоспособность сортировщика в разных режимах и с разными номиналами.
Представить аппарат пользователю для проверки и дальнейшей работы.
Разработал:

Старший инженер Лилицкий И.В.
