Выбор типа центрального МГ-датчика
1. Выбрать в меню настроек CF PART.



 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



 
2. После выбора UV, MG будет виден добавленный пункт MG Sensor Select.

[image: image12.bmp] SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Это пункт меню определения типа центрального МГ датчика
Устанавливаются датчики двух типов размещения сенсоров - Зигзаг (Zigzag) старой модификации и Линейный (Straight) – новой модификации.
Тип Зигзаг показан на рисунке ниже:
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



В магнитном датчике типа Зигзаг сенсоры расположены зигзагом.
Тип Линейный показан на рисунке ниже:
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Пункт меню MG SENSOR SELECT служит для определения и установки нужного типа
центрального МГ датчика.

Войти в него, нажав клавишу ПЕЧАТЬ.
3. На дисплее появится следующее:
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



4. Автоопределение -  1. AUTO.

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



5. Поместить банкноту 1$ указанной ориентацией FF direction в подающий карман.

[image: image7.jpg]



6. Нажать клавишу ПЕЧАТЬ.
  Банкнота пройдёт по тракту и по уровню сигналов произойдёт определение типа МГ датчика.
7. После определения типа на дисплее появится следующее:
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


  SHAPE  \* MERGEFORMAT 



8. Если не появилось сообщение “SETTING COMPLETE”, повторить заново пункты 6~8.
9. После определения типа МГ датчика выйти из меню MG SELECT MODE.

Определить какой тип центрального МГ датчика установлен в блоке детекции можно

по обозначению на плате датчика:

Ver. 2.2 – Линейный (Straight)
[image: image10.jpg]B giiiie 9
S -

oM





Ver. 2.1 – Зигзаг (Zigzag)  

На правой боковине откидной части блока детекции также присутствует обозначение

типа установленного центрального МГ датчика:

30GS(F1.2)(MG) – Линейный (Straight)

[image: image11.jpg]


 
Зигзаг (Zigzag)  
Каналы МГ сенсоров





SELECT SETTING SENSOR GROUP


------------------------------


1.EXIT ( RESTART KEY )


2.MAIN PART


>>3.CF PART


4.CIS PART


5.Q.C. REPORT











CF -> UV, MG


     CURRENCY -> IR








SELECT SETTING CURRENCY


==========================


>>EXIT


1.MG SENSOR SELECT


2.EUROPEAN


3.AMERICA


4.SOUTH AFRICA


5.TURKEY


==========================


NEXT PAGE – BATCH KEY





MG SELECT MODE


------------------------------


>>EXIT


1.AUTO


2.MANUAL


3.SERIAL TRANS

















MG SELECT MODE


------------------------------


EXIT


>>1.AUTO


2.MANUAL


3.SERIAL TRANS











<< Insert  Setting  Paper >>





MG SELECT MODE


------------------------------


EXIT


>>1.AUTO


2.MANUAL


3.SERIAL TRANS


     CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6


START:  14  14  11  12  14  14


      STRAIGHT SENSOR


SETTING  COMPLETE









































МГ датчик





Каналы МГ сенсоров





МГ датчик





MG SELECT MODE


------------------------------


EXIT


>>1.AUTO


2.MANUAL


3.SERIAL TRANS


     CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6


START:  22   5  24    7   240 007


      ZIGZAG SENSOR


SETTING  COMPLETE








