   Программирование мини-сортировщика MAGNER-150 DIGITAL
1. Подключить программатор к компьютеру с помощью шнура USB A-B.

2. Подключить программатор к М-150 с помощью шнура из комплекта программатора в 25 конт. разъём.

3. Включить оборудование, если программатор не установится автоматически

то сделать установку найденного оборудования  вручную, указав маршрут размещения  папки USB-драйверов.

4. Запустить программу PC_UPGRADE.

5. Загрузить необходимый файл прошивки, нажав кнопку LOAD.

6. Произвести соединение с М-150, нажав кнопку CONNECT USB.

7. Проверить версию ПО на аппарате, нажав кнопку SYS CHECK. Аппарат при этом начнёт перезагружаться.

      8.  В первой колонке будут загруженные номера версий Main, CYS, CF, IR,

в колонке SYS будут номера версий, записанные в М-150.

      9.   Сравнить данные цифры и отметить галочками блоки, которые нужно

            обновить.

            примечание:  ПО для платы CYS версии 1.0 состоит из двух частей –

            CYS- master и CYS-slave и отмечаются одновременно. В случае перезаписи

            платы CYS версии 2.0 часть CYS – slave отсутствует, поэтому с данного блока

            галочку нужно снять, используя клавишу CTRL.

10. Провести запись обновления, нажав кнопку UPGRADE.

11. Если запись была прервана, провести процедуру заново.

12. После перезаписи отключить аппарат, снова включить, обязательно  провести калибровку аппарата.

13. Файлик DLL должен находиться в одной папке с программами UPGRADE CF-IR IMAGE.

· При первом подключении автоматически или вручную установить драйвера
из папки с USB-драйверами для программатора.
